|  | Этот знак предупреждает пользователя об опасно высоком напряжении внутри устройства. |
| --- | --- |
|  | Этот знак советует прочитать всю сопутствующую документацию для безопасной эксплуатации устройства. |

• Прочитайте, сохраните и следуйте всем инструкциям. Обращайте внимание на все предупреждения.

• Подключайте шнур электропитания только к заземленной розетке переменного тока. Соблюдайте напряжение и частоту тока, которые указаны под табличкой INPUT POWER на задней панели устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждений, возгорания или замыкания не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

• Перед очисткой наружных панелей устройства отсоедините шнур электропитания (используйте слегка влажную ткань). Перед подключением электропитания убедитесь, что устройство полностью высохло

• Оставляйте, как минимум, 15 сантиметров свободного пространства за задней стенкой устройства для надлежащей вентиляции и охлаждения.

• Устанавливайте данное устройство вдали от источников тепла, таких как нагреватели, или других устройств, выделяющих тепло.

• Данное устройство может быть укомплектовано вилкой с фиксированным положением введения в розетку (один контакт шире другого). Это мера предосторожности. Если Вы не можете вставить вилку в розетку – свяжитесь с электриком для замены Вашей устаревшей розетки. Не пытайтесь избавить вилку от данной защитной меры.

• Защищайте шнур электропитания от защемлений и истирания.

• Необходимо использовать только рекомендованные производителем устройства тележки и стойки для перевозки и установки.

• Шнур электропитания должен быть выключен из розетки, если устройством не пользуются долгое время, а также во время грозы.

• Обслуживание данного устройства должно проводиться только квалифицированным персоналом в случаях если повреждены шнур или вилка электропитания; на устройство упал какой-либо предмет либо пролилась жидкость; устройство подверглось воздействию дождя; устройство работает не нормально или очевидны изменения в характеристиках устройства; устройство подверглось падению или поврежден корпус устройства.

• Не капайте, не брызгайте и не ставьте емкости с жидкостями на устройство.

• ОСТОРОЖНО: Внутри нет обслуживаемых пользователем частей, для обслуживания обращайтесь только к квалифицированному персоналу.

• Усилители и громкоговорительные системы Fender® могут создавать очень высокий уровень звукового давления, что может вызвать временные или постоянные нарушения слуха. Во время использования с осторожностью устанавливайте и меняйте уровень громкости.

• Даже в выключенном состоянии при включенном в сеть шнуре питания, кабинет может являться источником электрического напряжения, способного причинить вред. Поэтому, всегда отсоединяйте кабель питания на задней панели, прежде чем приступать к  обслуживанию. Доступ к розетке питания не должен быть затруднен во время работы прибора.

Fender® Rumble™ 60

Ваш новый усилитель Rumble™ 60 обладает знаменитыми на весь мир звуком и качеством Fender®:

• Все регуляторы и разъемы находятся на передней панели.

• Предусмотрен выход на наушники (HEADPHONES) для индивидуального прослушивания.

• 4-х полосный ЭКВАЛАЙЗЕР и кнопка выреза средних частот MID SCOOP.

• Линейный выход LINE OUT для подключения к системам звукоусиления или записывающей аппаратуре.

• Вход CD IN типа RCA для подключения внешних устройств, таких как CD-проигрыватель, портативный плеер, драм-машина и т.п.

• Динамический лимитер Deltacomp™ полностью устраняет искажения в усилителе мощности и обеспечивает чистый звук и упругую отдачу.

Усилители Fender® стали воплощением знаний и опыта, которые наши инженеры и множество музыкантов обрели в звукозаписывающих студиях и на концертных площадках всего мира более чем за 50 лет.

Fender® – Звук, порождающий Легенды.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1. INPUT 1 – входной разъём для подключения большинства стандартных бас-гитар.

2. INPUT 2  – входной разъём для бас-гитар с активными предусилителями (подавление сигнала на 6 дБ)

3. MID SCOOP – режекторный фильтр средних частот. Срезает середину и подчеркивает низкие и высокие частоты.

Кнопка отжата – фильтр не активен.

Кнопка нажата – фильтр активен.

4. VOLUME  – регулирует громкость усилителя.

5. EQUALIZER – позволяет регулировать четыре полосы частот. Каждый регулятор позволяет усиливать или подавлять свою полосу на 15 дБ, и не оказывает влияния на сигнал в нулевом положении.

6. CD IN – вход на разъёмах RCA для подключения внешних устройств, таких как CD-проигрыватель, портативный плеер, драм-машина и т.п. Этот вход не зависит от регуляторов громкости или тембра усилителя. Для изменения сигнала пользуйтесь регуляторами подключенного устройства.

7. PRE AMP OUT (ВЫХОД ПЕТЛИ ЭФФЕКТОВ) – разъём для подключения к входу внешних приборов обработки.

8. POWER AMP IN (ВХОД ПЕТЛИ ЭФФЕКТОВ) – разъём для подключения к выходу внешних приборов обработки.

9. HEADPHONES (НАУШНИКИ)  – разъём для подключения стандартных стерео- или моно-наушников. При использовании этого разъёма встроенный динамик автоматически отключается.

10. LINE OUT (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД) – TRS-разъём, сбалансированный по сопротивлению для подключения к системе звукоусиления или записывающей аппаратуре (наконечник=«+», кольцо=«-», корпус=заземляющий контакт).

11. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ – светится при включенном усилителе.

12. ТУМБЛЕР POWER – включает и выключает усилитель.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИП: PR 504

НОМЕР ПРОДУКТА:

2315500910 (120 В, 60 Гц) US

2315501910 (110 В, 60 Гц) TW

2315503910 (240 В, 50 Гц) AUS

2315504910 (230 В, 50 Гц) UK

2315505910 (220 В, 50 Гц) ARG

2315506910 (230 В, 50 Гц) EUR

2315507910 (100 В, 50 Гц) JPN

2315509910 (220 В, 60 Гц) ROK

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 180 Вт

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (при частоте 1kГц):

60 Вт R.M.S. при коэффициенте гармонических искажений (THD) <3%

50 Вт R.M.S. при коэффициенте гармонических искажений (THD) <.02%

НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПДАНС НАГРУЗКИ: 8 Ом

ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС

ВХОД 1: 718 кОм

ВХОД 2: 128 кОм

ВХОД CD IN: 100 кОм

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ВХОД 1: 50 мВ

ВХОД 2: 100 мВ

ВХОД POWER AMP IN: 750 мВ

ВХОД CD IN: 1.1 В

ДИАПАЗОН ЭКВАЛАЙЗЕРА

НИЗКИЕ: ±15 дБ при 50 Гц

НИЖНЯЯ СЕРЕДИНА: ±15 дБ при 330 Гц

ВЕРХНЯЯ СЕРЕДИНА: ±15 дБ при 1.6 kГц

ВЫСОКИЕ: ±15 дБ при 8 kГц

ПЕТЛЯ ЭФФЕКТОВ

ИМПЕДАНС ПОСЫЛА: 1 кОм

ИМПЕДАНС ВОЗВРАТА: 18 кОм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДИНАМИКОВ: один специально разработанный динамик, 12", 8 Ом

РАЗМЕРЫ

ВЫСОТА: 57.4 см

ШИРИНА: 47.8 см

ГЛУБИНА: 31.2 см

ВЕС: 20.7 кг

Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики без предварительного уведомления.