# 1. Введение

Благодарим вас за покупку светодиодного прожектора CLS RGB LED PAR 64 c 512-тью каналами DMX.

CLS RGB LED PAR 64 – универсальный прожектор с управлением по DMX. Для создания ровного пучка света в нем используется 432 светодиода размером 5мм каждый.

Рабочее напряжение прожектора – 100 ~ 240В.

| Основные особенности прожектора CLS RGB LED PAR 64: - Рабочее напряжение 100 ~ 240В - Вход DMX (3/5 каналов) - Автоматический режим работы - Использование как отдельно, так и под управлением DMX 512 - DIP-переключатели (блоки переключателей) - Ручная настройка - Для использования только в помещениях |  |
| --- | --- |
| Комплектация В комплектацию прожектора CLS RGB LED PAR 64 входят: - Прожектор - 1 руководство пользователя - 1 рамка фильтра |  |
| Дополнительные принадлежности - Кабель CLS DMX 0,8 м - Кабель CLS DMX 1,5 м - Кабель CLS DMX 3,0 м - Кабель CLS DMX 5,0 м - Кабель CLS DMX 10,0 м - Кабель CLS DMX 15,0 м - Кабель CLS DMX 20,0 м | (номер позиции 911200) (номер позиции 911201) (номер позиции 911203) (номер позиции 911205) (номер позиции 911206) (номер позиции 911207) (номер позиции 911209) |

Примечание: ознакомьтесь с настоящим руководством перед установкой устройства.

# 2. Правила эксплуатации

Внимание! Данное устройство предназначено только для профессионального использования.

Ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед включением и установкой прожектора CLS RGB LED PAR 64. Соблюдайте приведенные ниже инструкции и обращайте внимание на все предупреждения в данном руководстве.

Защита от поражения электрическим током: - Отключайте устройство от электросети перед его установкой, демонтажем или обслуживанием. - Убедитесь в правильности всех подключений. - Используйте источники питания, соответствующие техническим нормам эксплуатации данного помещения. - Не эксплуатируйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажности. - Любое обслуживание устройства должно производиться только квалифицированным персоналом.

Предотвращение ожогов и пожаров - Обеспечьте наличие свободного пространства (50мм) вокруг устройства. - Не устанавливайте прожектор вблизи источников тепла. - Не устанавливайте прожектор в местах с едкой атмосферой, в огнеопасных или взрывоопасных местах. - Не модифицируйте прожектор, не устанавливайте детали, не рекомендованные производителем. - Не эксплуатируйте прожектор, если температура окружающего воздуха превышает 50°С. - Эксплуатируйте устройство в хорошо проветриваемых помещениях.

Меры предосторожности, связанные с возможным падением устройства - Убедитесь, что все внешние кожухи и монтажное оборудование надежно закреплены. - Не допускайте нахождения людей под местом проведения работ при установке/демонтаже устройства.

# 3. Установка

В этом разделе описывается установка прожектора CLS RGB LED PAR 64 и его подключение к каналу DMX.

3.1 Установка прожектора Прожектор можно установить несколькими способами. Его можно поставить на полку, или установить при помощи монтажного отверстия.

3.1 Подключение нескольких прожекторов к каналу данных

Для того чтобы управлять одним или более прожекторами CLS RGB LED PAR 64 при помощи контроллера DMX, их необходимо объединить в цепь. Прожекторы можно объединить в цепь при помощи входных и выходных разъемов XLR 3 на задней панели.

Для создания цепи проделайте следующие операции:

- Отключите все устройства от электросети.

- Подключите разъем XLR 3 «мама» первого прожектора к DMX-кабелю. Подключите другой конец DMX-кабеля к разъему XLR 3 «папа» следующего прожектора. Для этой цели можно использовать кабели CLS DMX.

- Подключите все прожекторы аналогичным образом.

- В одну цепь можно объединить до 32 устройств.

# 4. Управление DMX

4.1 3-канальное управление DMX

Для использования 3-канального управления DMX вам потребуются 3 канала DMX.

Для использования 3-канального управления DMX задайте функциональные переключатели следующим образом (DMX 3 Channel Operation):

| 1 | 2 | 3 | 4 | Режим (Mode) |  |  | = вкл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3-канальное управление DMX |  |  | = выкл |

Теперь можно задать прожектору DMX-адрес при помощи селекторных переключателей:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Первый DMX-канал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | = вкл |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | = выкл |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |

Например:

(Адрес задается в двоичной системе)

DMX-адрес 5	DMX-адрес 174

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DMX-адрес 36	DMX-адрес 348

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Функции трех каналов:

| Канал | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Красный (Red) |
| 2 | Зеленый (Green) |
| 3 | Синий (Blue) |

4.2 5-канальное управление DMX

Для использования 5-канального управления DMX вам потребуются 5 каналов DMX.

Для использования 5-канального управления DMX задайте функциональные переключатели следующим образом (DMX 5 Channel Operation):

| 1 | 2 | 3 | 4 | Режим (Mode) |  |  | = вкл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5-канальное управление DMX |  |  | = выкл |

Теперь можно задать прожектору DMX-адрес при помощи селекторных переключателей (см. предыдущую страницу).

| Значение канала 1 | Функция |
| --- | --- |
| 0 – 63 | Управление RGB, канал2 = красный, канал3 = зеленый, канал4 = синий |
| 64 – 127 | 7 цветовое затухание, канал5 = управление скоростью |
| 128 – 191 | 7 цветовое изменение, канал5 = управление скоростью |
| 192 – 255 | 3 цветовое изменение, канал5 = управление скоростью |
| Значение канала 2 |  |
| 0 – 255 | Красный |
| Значение канала 3 |  |
| 0 – 255 | Зеленый |
| Значение канала 4 |  |
| 0 – 255 | Синий |
| Значение канала 5 |  |
| 0 – 10 | Нет скорости |
| 11 – 100 | От быстрой скорости к медленной |
| 101 – 150 | Нет скорости |
| 151 – 255 | Скорость задается устройством (потенциометром) |

# 5. Автономная работа

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕВЕСТИ ПРОЖЕКТОР В РЕЖИМ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ, ОТКЛЮЧИТЕ ВНЕШНИЙ DMX-КАБЕЛЬ, ИДУЩИЙ К DMX-КОНТРОЛЛЕРУ. DMX-КОНТРОЛЛЕР НЕ НУЖЕН ДЛЯ РАБОТЫ В ЭТОМ РЕЖИМЕ.

5.1 СТАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

Вы можете задать цвет прожектора статически.

Для этого нужно при помощи функциональных переключателей выбрать режим статического цвета (Static Colour Mode):

| 1 | 2 | 3 | 4 | Режим (Mode) |  |  | = вкл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Режим статического цвета |  |  | = выкл |

Цвет задается при помощи селекторных переключателей:

(КРАСНЫЙ=RED, ЗЕЛЕНЫЙ=GREEN, СИНИЙ=BLUE)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Цвет | Яркость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРАСНЫЙ | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕЛЕНЫЙ | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИНИЙ | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРАСНЫЙ | 14% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕЛЕНЫЙ | 14% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИНИЙ | 14% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРАСНЫЙ | 28% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕЛЕНЫЙ | 28% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИНИЙ | 28% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРАСНЫЙ | 42% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕЛЕНЫЙ | 42% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИНИЙ | 42% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРАСНЫЙ | 57% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕЛЕНЫЙ | 57% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИНИЙ | 57% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРАСНЫЙ | 71% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕЛЕНЫЙ | 71% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИНИЙ | 71% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРАСНЫЙ | 85% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕЛЕНЫЙ | 85% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИНИЙ | 85% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРАСНЫЙ | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗЕЛЕНЫЙ | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИНИЙ | 100% |

Например:

Пурпурный	Желтый	Голубой

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2 Изменение цвета

В этом режиме работы прожектор пошагово изменяет цвет. Скорость изменения может задаваться потенциометром или музыкальным сигналом.

Для этого при помощи функциональных переключателей выбрать режим статического цвета (Static Colour Mode):

| 1 | 2 | 3 | 4 | Режим (Mode) | * = | Переключатель включен = скорость задается музыкальным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | Автономная работа |  | Переключатель выключен = скорость задается потенциометром |

5.3 Изменение цвета в режиме «главный-подчиненные»

В этом режиме можно создать световое шоу без использования DMX-контроллера. Один прожектор должен быть выбран как «главный», остальные (до трех) – как «подчиненные».

| 1 | 2 | 3 | 4 | Режим (Mode) | * = | Переключатель включен = скорость задается музыкальным сигналом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | Автономная работа, «главный» прожектор |  | Переключатель выключен = скорость задается потенциометром |

Остальные прожекторы должны быть выбраны как «подчиненные»:

| 1 | 2 | 3 | 4 | Режим (Mode) |  |  | = вкл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Автономная работа, «подчиненный» прожектор |  |  | = выкл |

На всех «подчиненных» прожекторах необходимо задать DMX-адрес при помощи селекторных переключателей. Каждое устройство использует до 5 каналов, поэтому первому прожектору необходимо задать адрес 6, второму – 11, третьему – 16.

При помощи DMX-кабелей подключите «главный» прожектор к первому «подчиненному», первого «подчиненного» ко второму и так далее.

Теперь можно задать режим изменения цвета: затухание или пошаговое изменение.

5.4 Затухание цвета

Для использования режима затухания цвета на 1 «главном» и до 3 «подчиненных» прожекторах установите селекторные переключатели на «главном» прожекторе следующим образом:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затухание цвета |

Селекторные переключатели на «подчиненных» должны быть в выключенном положении.

5.4 Затухание цвета

Для использования режима пошагового изменения цвета на 1 «главном» и до 3 «подчиненных» прожекторах установите селекторные переключатели на «главном» прожекторе следующим образом:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пошаговое изменение цвета |

Селекторные переключатели на «подчиненных» должны быть в выключенном положении.

| # 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение: Потребляемая мощность: Предохранитель: Масса (нетто): Масса (брутто): Количество светодиодов: Размеры (В х Ш х Г): Размеры рамки фильтра (В х Ш): Размеры упаковки (В х Ш х Г): Рабочий диапазон температур: Управляющий вход: Управляющий выход: Управляющий кабель: Управляющий сигнал: Значение IP | 100 ~ 240В 29 вольт-ампер макс. 1А, быстрый 2,1 кг 2,3 кг 432 315 х 260 х 270 мм (без держателя) 255 х 255 мм 405 х 255 х 255 мм От 0 до +50°C XLR 3 «папа» XLR 3 «мама» 120 Ом DMX-кабель DMX 512/1990 IP 10 |