Техническое задание

на поставку звукового и коммутационного оборудования

- Условия поставки товара

1. Оборудование  должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, в технически исправном состоянии, не иметь повреждений.

2. Оборудование должно быть изготовлено из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих изделий.

4. Сроки поставки товара: Поставка товара должна быть произведена Поставщиком в течении 10 рабочих дней с момента подписания контракта.

5. Товар передается со следующей документацией:  копия сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ), технический паспорт, инструкция на русском языке, гарантийные талоны.

6.  Поставщик не позднее чем за 1 рабочий день до момента доставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой доставке.

Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, и включает в себя следующие этапы:

1. проверка номенклатуры поставленного Товара на соответствие Техническому заданию и требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара;

2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов;

3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

4. проверка наличия необходимых сертификатов соответствия, паспортов производителя, декларации о соответствии и других документов;

7. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Заказчик вправе потребовать от Поставщика либо упаковать Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Заказчиком.

8. При передаче Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы: товарную накладную, счет и (или) счет-фактуру, акт приемки товара.

9 Гарантийный срок на поставляемый Товар по контракту составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента поставки. В случае если гарантийный срок, указанный изготовителем в паспорте на Товар превышает 12 месяцев с момента поставки, применению подлежит гарантийный срок установленный изготовителем.   Гарантии на применяемые материалы должны соответствовать объему гарантий, установленных производителем.

II. Описание объекта закупки

| N п/п | Наименование товара | Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии) |  | Значение показателя |  |  |  | Нормативная документация, которой должен соответствовать товар (при наличии) | Упаковка/Фасовка <2> (при наличии) | Единица измерения товара | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальные значения показателя <1> | Максимальные значения показателя <1> | Варианты значений показателя с возможностью выбора одного или нескольких значений | Значение показателя, которое не может меняться, в том числе диапазон значений |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Микрофон DPA или эквивалент | назначение |  |  |  |  | инструментальный |  | картонная коробка, | Шт. | 1 |
|  |  | тип установки |  |  |  |  | с гибким креплением на инструмент |  |  |  |  |
|  |  | тип элемента |  |  |  |  | предварительно поляризованный конденсаторный |  |  |  |  |
|  |  | направленность |  |  |  |  | суперкардиоида |  |  |  |  |
|  |  | диапазон частот, Гц |  | 20 - 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сопротивление, Ом |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чувствительность, дБ V/Pa |  |  | -44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уровень звукового давления, дВ |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соотношение сигнал/шум, дВ |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динамический диапазон, дВ |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разъем |  |  |  |  | MicroDot |  |  |  |  |
|  |  | питание |  |  |  |  | через адаптер для беспроводных систем, фантомное |  |  |  |  |
|  |  | потребляемый ток: |  |  |  |  | 1,5 мА; 3,5 мА с DAD6001 XLR адаптер |  |  |  |  |
|  |  | шток, длина,мм |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  | питание, В |  | 5 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комплектация |  |  |  |  | XLR адаптер, удлиненный кабель 1,6 мм |  |  |  |  |
|  |  | цвет |  |  |  |  | черный |  |  |  |  |
|  |  | габариты, см |  |  | 14 *5 *1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вокальная радиосистема Sennheiser или эквивалент | категория |  |  |  |  | беспроводная |  | картонная коробка, каждая система в индивидуальной упаковке | Шт. | 4 |
|  |  | рабочие диапазоны частот, MHz |  |  | 470 - 608 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отношение сигнал/шум, дБА |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ширина рабочей полосы частот, мГц |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номинальная/пиковая девиация, кГц |  | 24/48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аудио выход |  |  |  |  | Гнездо 6,3 мм (несимметр.): +12 дБн Гнездо XLR (симметр.): +18 дБн |  |  |  |  |
|  |  | подавление помех смежного канала, дБ |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ослабление интермодуляции, дБ |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разъем антенны |  |  |  |  | 2 гнезда BNC |  |  |  |  |
|  |  | чувствительность приемника |  |  | 2,5 мкВ для 52 дБА эфф. сигнал-шум |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подавление |  |  |  |  | От 5 до 25 дБмкВ с шагом 2 дБ |  |  |  |  |
|  |  | эквалайзер |  |  |  |  | Предварительная настройка 1: Плоский Предварительная настройка 2: Подавление низких частот (–3 дБ при 180 Гц) Предварительная настройка 3: Подавление низких частот / усиление высоких частот (–3 дБ при 180 Гц, +6 дБ при 10 кГц) Предварительная настройка 4: Усиление высоких частот (+6 дБ при 10 кГц) |  |  |  |  |
|  |  | совместимых каналов |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частоты приема |  |  | 3520 регулировка с шагом 25 кГц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Передатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рабочие диапазоны частот, MHz |  |  | 470 - 608 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ширина рабочей полосы частот, мГц |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номинальная/пиковая девиация, кГц | 24/48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | модуляция |  |  |  |  | ширококополосная ЧМ |  |  |  |  |
|  |  | источник питания |  |  |  |  | 2 батареи АА, 1,5В или набор аккумуляторов |  |  |  |  |
|  |  | потребляемый ток , мА |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | микрофонный капсюль MMD 965-1 |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | мощность передатчика, мВт | 10/30/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отношение сигнал/шум, дБА | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диапозон воспроизводимых частот, Гц | 80—18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | время работы, ч | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Студийный микрофон | тип |  |  |  |  | транзисторный конденсаторный |  | картонная коробка | Шт. | 1 |
|  |  | капсуль |  |  |  |  | 2 мембраны с золотым напылением |  |  |  |  |
|  |  | размер мембраны капсуля, мм |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рабочий диапазон частот, Гц. | 20-20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаграмма направленности |  |  |  |  | кардиоида |  |  |  |  |
|  |  | чувствительность, мВ/Па |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | импеданс, Ом | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предельный уровень SPL, дБ |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственный шум, дБ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | питание (фантомное), В |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  | комплектация |  |  |  |  | деревянная шкатулка, амортизатор. |  |  |  |  |
|  |  | Размер, мм (длина *диаметр) |  |  | 230 x 55 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Микрофон NEUMANN или эквивалент | акустический принцип устройства |  |  |  |  | преобразователь градиента давления. |  | картонная коробка, | Шт. | 2 |
|  |  | направленность |  |  |  |  | суперкардиоида |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон частот воспроизведения, Гц | 20 - 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень чувствительности на 1 кГц при сопротивлении 1 кОм, мВ/Па | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный импеданса, Ом. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номинальное сопротивление нагрузке, Ом | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эквивалентный уровень давления звука в соответствии с CCIR 468-3, дБ. |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эквивалентный уровень давления звука в соответствии с DIN/IEC 651, дБ-A. |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение сигнала и шума в соответствии CCIR 468-3, дБ. |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение сигнала и шума в соответствии CCIR 468-3, дБ. |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показатель выходного напряжения, дВ |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Динамический диапазон микрофонного усилителя по стандарту DIN/IEC 651 , дБ. | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры питания: фантомное, В | 44 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коммутация |  |  |  |  | 3-pin XLR-F |  |  |  |  |
|  |  | габариты, мм |  |  | 48*180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комплектация |  |  |  |  | Адаптер для стойки, Чехол для хранения: |  |  |  |  |
|  |  | цвет |  |  |  |  | черный |  |  |  |  |
| 5 | Микшерный пульт ALLEN&HEAT или эквивалент | USB интерфейсов | 2 |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |
|  |  | Количество динамических эквалайзеров и многополосных компрессоров Dyn8 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одновременно обрабатываемых входных каналов внутри одной системы | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество миксов с полной обработкой | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экран |  |  |  |  | 2 шт, ЖК, сенсорный |  |  |  |  |
|  |  | подсветка |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | размер экрана, дюйм | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функция Trim |  |  |  |  | Наличие; (для каждого входного канала) |  |  |  |  |
|  |  | эквалайзер |  |  |  |  | Наличие; (графический, параметрический; для каждой шины) |  |  |  |  |
|  |  | интерфейс для подключения цифрового мультикора |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | интерфейс Network |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | порты с возможностью установки карт поддерживающих протоколы EtherSound, DANTE, MADI, WAVES | 2 |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | управление системой по MIDI |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | цифровая динамическая обработка |  |  |  |  | Наличие (для каждого входного канала: гейт, компрессор, лимитер, 4-полосный параметрический эквалайзер, задержка, 2 инсерта) |  |  |  |  |
|  |  | частотные характеристики,Гц |  |  |  |  | 20-30000 Гц |  |  |  |  |
|  |  | динамический диапазон, дБ |  |  |  |  | 110 дБ |  |  |  |  |
|  |  | дополнительные параметры |  |  |  |  | -Возможность эмуляции предусилителей сторонних производителей; -Возможность эмуляции компрессоров сторонних производителей; -Возможность использования не менее 16 процессоров эффектов для всех линеек; -Возможность добавления не менее 3 настраиваемых пользователем виджетов на экран управляющей консоли; -Возможность полного управления системой по WiFi с ПК и полнофункциональная программа для него; -Возможность полного управления системой с компьютера c операционной системой Windows или Mac OS с помощью коммутационного кабеля cat5; -Возможность настройки графического эквалайзера с помощью моторизованных фейдеров -Возможность подключения не менее 3 дополнительных стейдж боксов с помощью коммутационного кабеля cat5 -Возможность полноценной работы микшерной системы при обрыве коммутационного кабеля между управляющей консолью и стейдж боксом -Вся цифровая обработка и маршрутизация звука должна находиться внутри стейдж бокса; -Передача звука и управления между управляющей консолью и стейдж боксом должна осуществляться по протоколу giga ACE и иметь пропускную способность от 300 каналов и выше -Обработка и маршрутизация аудио сигналов должна осуществляться единым процессором на базе технологии FPGA |  |  |  |  |
|  |  | комплектация |  |  |  |  | Микшерный пульт; Сетевой кабель; Мягкий чехол-накидка; Руководство пользователя. |  |  |  |  |
| 6 | Микшерный модуль ALLEN&HEAT или эквивалент | Тип микширования |  |  |  |  | цифровой |  | картоная коробка | Шт. | 1 |
|  |  | Крепление в рэк |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Количество микрофонных / линейных входов | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество линейных выходов | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество входных каналов с полной обработкой | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество Mix выхода с полной обработкой | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | архитектура шины |  |  |  |  | Конфигурируемая (группа, FX, aux, матрица) |  |  |  |  |
|  |  | Процессор эффектов |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | эффектов с выделенным стерео возвратом | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генератор сигналов и RTA; |  |  |  |  | Встроенный |  |  |  |  |
|  |  | конструкция предусилителя для дополнительной прозрачнос |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | схема Active PAD для обеспечения стабильной работы с любым источником; |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Соединительный HUB |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Гигабитная связь gigaACE с консолью; |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Управление |  |  |  |  | через TCP / IP |  |  |  |  |
|  |  | управление эквалайзером |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
|  |  | управление параметрами канала |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
|  |  | управление группами |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
|  |  | Выход на наушники |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | совместимость |  |  |  |  | с п.5 спецификации |  |  |  |  |
| 7 | Микшерный пульт Soundcraft или эквивалент | частотная характеристика, Гц | 20Гц – 20кГц |  |  |  |  |  | картоная коробка | Шт. | 1 |
|  |  | Количество каналов | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество моно каналов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество стерео каналов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эквалайзер моно каналов |  |  |  |  | 4-х полосный с фильтром средних частот |  |  |  |  |
|  |  | Эквалайзер стерео каналов |  |  |  |  | 3-х полосный |  |  |  |  |
|  |  | AUX линии |  |  |  |  | 4 линии (доступны 3) на каждом канале |  |  |  |  |
|  |  | SUB группы |  |  |  |  | 4 моно группы |  |  |  |  |
|  |  | Фильтр низких частот |  |  |  |  | HPF, Hi-z |  |  |  |  |
|  |  | Фантомное питание +48v |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Мониторный выход |  |  |  |  | Jack стерео |  |  |  |  |
|  |  | MAIN выход |  |  |  |  | XLR/Jack стерео |  |  |  |  |
|  |  | Компрессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процессор эффектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размеры, мм |  |  | 109 х 490 х 505 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сценическая коммутационная коробка AVC или эквивалент | Входы XLR | 12 |  |  |  |  |  | картоная коробка | шт. | 1 |
|  |  | Выходы XLR | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина кабеля, м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъемы |  |  |  |  | Neutrik |  |  |  |  |
|  |  | защитные ручки |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Размеры, мм |  |  | 322*127*55 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клавишный комбо Roland или эквивалент | применение |  |  |  |  | к синтезатору ROLAND FA-08 |  | кортоная коробка | Шт. | 1 |
|  |  | количество динамиков | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размер динамика, дюйм |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | регулятор громкости |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | микшер |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | мощность, Вт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество входов Mini-jack | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество микрофонных входов, шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество входов Jack (6.3) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество аналоговых входов XLR | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | линейные входы RCA |  |  |  |  | стерео |  |  |  |  |
|  |  | количество выходов Jack (6.3) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эквалайзер |  |  |  |  | 2-полосный |  |  |  |  |