ЦИФРОВОЙ ХРОМАТИЧЕСКИЙ ТЮНЕР

LU10

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание короткого замыкания, поражения током или отказов

Не разбирайте тюнер для ремонта.

Не используйте и не храните тюнер в местах с высокой влажностью или температурой, например, около нагревателей, на прямом солнечном свете, в ванной комнате, на влажном полу и т.д.

Не размещайте тюнер в местах с сильной вибрацией.

Не размещайте тюнер в пыльных или грязных местах.

Не эксплуатируйте тюнер мокрыми руками.

- Во избежание поломки

Не используйте чрезмерную силу при работе с тюнером.

Не роняйте тюнер.

- Чистка

Не используйте растворитель или спирт для чистки тюнера.

Используйте для чистки только чистую и сухую ткань.

- Во избежание быстрой разрядки батареи

Вытаскивайте батарею, если вы не собираетесь пользоваться тюнером в течение длительного времени.

Выключайте питание тюнера, если вы им не пользуетесь.

# ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ ТЮНЕРА

- Кнопка POWER – ПИТАНИЕ

Нажмите кнопку POWER, чтобы включить или выключить питание.

- Кнопка CALIBRATION – КАЛИБРОВКА

Эта кнопка позволяет задать опорную частоту (высоту тона ноты A4 – ля первой октавы). Нажимайте кнопку, при этом будет меняться цифра на светодиодном дисплее. Цифры 0~5 соответствуют диапазону 440~445Гц, цифры 6~9 – диапазону 436~439Гц.

- Кнопка FLAT – БЕМОЛЬ

Этак кнопка позволяет использовать бемольные настройки. Нажимайте эту кнопку, чтобы изменить количество бемолей (оно отображается в центре дисплея).

,  и .

# НАСТРОЙКА

[ТЮНЕР]

Включите питание тюнера при помощи кнопки POWER.

Подключите выход инструмента к входному разъему (INPUT) тюнера.

Нажмите кнопку CALIB для задания нужной опорной частоты

Если высота играемой ноты находится более чем в 50 центах от нужной высоты, настройте инструмент так, чтобы желаемая нота появилась на 7-сегментном дисплее. После этого настройте инструмент так, чтобы загорелся индикатор рядом со знаком «».

При помощи встроенного микрофона таким же образом можно настроить акустическую гитару или похожий инструмент.

# УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Сдвиньте крышку отсека для батареек (расположенную сзади) в направлении, показываемом стрелками, и откройте отсек. Вставьте 9В батарею (соблюдайте полярность) и верните крышку на место.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТЮНЕР

Диапазон настройки	A0 (Ля субконтроктавы, 27,50 Гц) ~ C8 (До пятой октавы, 4186 Гц)

Ноты			A, A#, B, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#

Бемольная настройка	, ,

Точность		+/–1 цент

Калибровка		436~445 Гц

Дисплей			7-сегментный, светодиодный

- Входы		INPUT, MICROPHONE

- Выходы		OUTPUT

- Питание		9V (006P) ✕ 1, DC IN (адаптер)

- Размеры		129 (Ш) ✕ 57 (Г) ✕ 37 (В) мм

- Масса		180г (с батареей)