PRO SVET Light

PSL-LED Matrix

Руководство по эксплуатации

# Упаковка

000Спасибо за то, что Вы приобрели PSL-LED Matrix. Прибор был тщательно тестирован и доставлен Вам в отличном рабочем состоянии. Внимательно проверьте упаковку на предмет повреждений при транспортировке. Если упаковка была повреждена, внимательно проверьте товар на предмет повреждений. Если Вы обнаружили повреждения или отсутствие каких-либо запасных частей, обратитесь к Вашему поставщику.

Введение

PSL-LED Matrix – 4-х канальный интеллектуальный DMX прибор. PSL-LED Matrix  может работать в трех режимах – независимом, под музыку или в режиме Master/slave. PSL-LED Matrix имеет несколько встроенных программ. Для достижения лучшего визуального эффекта используйте дым-машины.

Клиентский сервис

По вопросам ремонта и сервисного обслуживания обращаться:

Дизайн-центр «Про Свет»                                                                                                                                     109029, г. Москва, Ул. Скотопрогонная, д. 29/1                                                                                                                   Тел./Факс : (495) 258-88-47, 258-88-49                                                                                                                         E-mail: pro-svet@pro-svet.ru                                                                                                                                        Url: www.pro-svet.ru

Гарантия

Срок  гарантии - 6 (шесть) месяцев. Бесплатный гарантийный ремонт предоставляется при предъявлении заполненного талона с указанием серийного номера прибора, даты продажи и штампа магазина.

Гарантийному ремонту не подлежит:

- товар, пришедший в негодность по вине Покупателя либо третьих лиц, а именно: механические повреждения товара; эксплуатация товара, не соответствующая правилам, указанным в технической документации на данный товар; признаки несанкционированного ремонта (отсутствие оригинального крепежа, самостоятельное вскрытие товара, срыв пломб, следы паек и т.д.),изменение конструкции ,или схемы товара;

- неразборный товар и/или его части (адаптеры, кабели, громкоговорители, лампы, светодиоды и   т.д.).

-неправильное подключение к электросети (нет заземляющего контура, параметры сети не соответствуют норме-220В,50Гц).

Общие инструкции

Для обеспечения правильной работы прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и основными принципами работы.  В данной инструкции описаны основные меры предосторожности и правила эксплуатации прибора. Сохраняйте инструкцию.

Правила эксплуатации и меры предосторожности

-Избегайте попадания  лучей в глаза

-Не включайте и не выключайте прибор слишком часто

- Избегайте попадания влаги, пыли и грязи на прибор

-В целях увеличения продолжительности срока службы прибора, не оставляйте прибор включенным более 4-х часов в день. Это может привести к выходу прибора из строя.

- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь прибора, это может привести к  поломке прибора.

- Не проливайте на прибор воду и другие жидкости

- Убедитесь, что напряжение прибора соответствует стандартам

- Не включайте прибор, если его кабель или корпус  повреждены

-Перед использованием данного устройства убедитесь, что розетка имеет заземление.

- Обязательно заземляйте прибор. Заземление предотвращает риск поражения электротоком и предохраняет прибор от поломки

-Устанавливайте  предохранитель соответствующего номинала во избежание  возгорания.

- Отключите прибор от основной сети прежде, чем осуществлять любые манипуляции с ним

- Не снимайте крышку прибора.

- Не включайте прибор при снятой крышке

-Следите, чтобы вентиляционные решетки  прибора всегда были открытыми. Т.к. их частичная, или полная блокировка   затрудняет процесс  охлаждения , необходимого для нормальной работы  внутренних рабочих механизмов прибора. Это приводит к его перегреву, а затем и к выходу из строя.

- Диапазон рабочей температуры составляет 18-30°C.

- Прибор всегда должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Оставляйте зазор около 15 см между стеной и прибором

- Если товар поврежден, запрещается его эксплуатировать

- Прибор предназначен для использования только в помещении, использование на улице нарушает гарантию

- Прибор необходимо подвесить и зафиксировать

- Расположите провода так, чтобы на них нельзя было наступить или что-то поставить

-Для удаления накопившейся на линзах и зеркалах пыли используйте мягкую ткань, смоченную в спиртовом растворе.

- Очистку прибора необходимо проводить по инструкциям производителя не реже одного раза в три месяца

- Прибор следует помещать вдали от нагревательных приборов

В следующих случаях ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами:

1) Кабель или вилка повреждены.

2) Корпус прибора поврежден или была разлита жидкость.

3) Прибор попал под дождь.

4) Создается видимость того, что прибор неправильно работает.

Внимание! В приборе нет частей, которые может заменить/отремонтировать потребитель. Не пытайтесь сами отремонтировать прибор, это отменит гарантию на него.

Гарантия не распространяется на прибор, если не были соблюдены рекомендации данного руководства или в приборе были произведены несанкционированные изменения.

Технические характеристики

- Напряжение: AC110-230V 50-60 Hz

- Электрический ток: 2A

- Мощность: 25W

- Светодиоды: 256 светодиодов(64 красных ,64 зеленых, 64 синих, 64 белых)

- 4 режима работы: Автоматический режим, DMX, Sound Active (звуковая активация), Master/Slave (ведущий/ведомый)

- Звуковая активация с помощью встроенного микрофона

Управление DMX512

4-х канальный режим

| CH1 | Управление 12 фиксированными гобо и 12 активными гобо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-9 | Выкл |  |  |
|  | 10-99 | Смена эффекта фиксированного гобо |  |  |
|  | 100-239 | Смена эффекта активного гобо |  |  |
|  | 240-255 | Автоматическая работа всех гобо |  |  |
| CH2 | Управление 12 фиксированными гобо и 12 активными гобо |  |  |  |
|  | 0-255 | Выбор 12 фиксированных гобо (группировать с CH1) |  |  |
|  | 0-255 | Выбор 12 фиксированных гобо (группировать с CH1) |  |  |
| CH3 | Управление скоростью |  |  |  |
|  | 01-255 |  |  | Изменение скорости от медленного к быстрому |
| CH4 | Стробо эффект |  |  |  |
|  | 01-255 |  | Стробирование от медленного к быстрому |  |

Инструкция для цифрового дисплея

| Дисплей | Функция |
| --- | --- |
| ADDR | Установка DMX адреса 1-512 |
| SOUN | ON/OFF (Вкл/Выкл) Звуковой режим (Sound mode) |
| SLND | NAST Ведущий (master), SL 1 Ведомый (slave 1), SL2 Ведомый (slave2) |
| SHND | SH 0…….SH12 (Выбор программы) |
| LED | ON/OFF (Вкл/Выкл) |
| HOUR | Время использования (Using time) |
| TEST | Режим тестирования (Test mode) |

Очистка прибора

Внешнюю сторону с оптической линзой необходимо периодически очищать. Частота очистки зависит от среды работы прибора. В условиях интенсивной работы в клубах рекомендуется проводить очистку раз в месяц. Периодическая очистка позволит продлить срок службы прибора и обеспечит лучший выход света.

Для очистки используйте средства для очистки стекла и мягкий материал.

- Раз в 20 дней протирайте оптику с внешней стороны.

- Раз в 30-60 дней протирайте оптику с внутренней стороны.

- Убедитесь, что все части прибора насухо вытерты.

Выявление неисправностей

Ниже перечислены частые проблемы и способы из разрешения.

Из прибора не выходит свет:

- Убедитесь, что прибор подключен к сети правильно.

- Убедитесь, что разъем электрокабеля не поврежден.

Прибор не реагирует на звук:

Звук низкой частоты (бас) может привести к плохой чувствительности прибора. Настройте микрофон, басы могут помешать прибору реагировать на звук.

Спецификация

Модель: 		   PSL-LED Matrix

Напряжение:		   230В 50-60Гц                                                                                                                  Потребление энергии:      25 Вт

Габариты: 		   280 х 210 х 220 мм

Цвета:			   RGB (красный, зеленый, синий, белый)

Вес: 			   4 кг                                                                                                                                                                                                                                                    DMX512:                              4 канала

Работа под музыку:	   Да                                                                                                                            Рабочее положение:	   Любое, в зафиксированном положении                                                           Гарантия:		   6 месяцев

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:    ________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ:           ________________________________________________

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: ________________________________________________

ШТАМП МАГАЗИНА: