ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, не пользуйтесь устройством во время дождя или в условиях с повышенной влажностью. Перед использованием устройства ознакомьтесь с предупреждениями, написанными на задней стенке.

- НИЗКОИМПЕДАНСНЫЙ ВХОД (LOW Z)

Используйте этот вход для подключения низкоимпедансных микрофонов или других источников сигнала с низким выходным уровнем, снабженных разъемом XLR «папа».

- ВЫСОКОИМПЕДАНСНЫЙ ВХОД (HIGH Z)

Используйте этот вход для подключения высокоимпедансных  (с большим сопротивлением) микрофонов или других источников сигнала с высоким выходным уровнем, снабженных разъемом типа «джек».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Низкоимпедансный и высокоимпедансный входы можно использовать одновременно.

- РЕГУЛЯТОР УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА МИКРОФОННОГО КАНАЛА (GAIN)

Этот регулятор задает уровень громкости микрофонного канала.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД С ВЫСОКИМ ИМПЕДАНСОМ (HIGH Z)

К этому входу можно подключать практически с любые высокоимпедансные устройства, такие как микрофоны, электрогитары, синтезаторы, кассетные рекордеры.

- РЕГУЛЯТОР УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА (GAIN)

Этот регулятор задает уровень громкости дополнительного канала.

- РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ НИЗКИХ ЧАСТОТ (LOW)

Этот пассивный регулятор тембра задает уровень низких частот.

- РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ (HIGH)

Этот пассивный регулятор тембра задает уровень высоких частот.

- ВЫХОД TAPE OUT

Этот выход можно использовать для подачи сигнала усилителя непосредственно на записывающее устройство, микшер или другое оборудование. Используйте для подключения экранированный кабель.

- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (PWR)

Переведите переключатель в положение «ON», чтобы включить усилитель. При этом загорится красный индикатор внутри переключателя.

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ (AC)

Усилитель может работать от электросети при помощи соответствующего адаптера. Параметры адаптера: 12 В, 2 А постоянного тока, отрицательная земля. Приобрести подходящий адаптер можно у дилера Peavey.

ВНИМАНИЕ: Усилитель не будет работать от 12 В адаптера с положительной (+) землей.

БАТАРЕЙКИ

Усилитель предназначен также для работы от восьми батареек 1,5 В (ANSI D или L-90, IEC R-20 или LR-20, NEDA 13 или 13A). Чтобы установить или поменять батарейки, открутите шурупы крышки батарейного отсека. При установке батареек соблюдайте полярность (она указана на крепежном зажиме). После замены батареек верните крышку на место и закрутите шурупы.

# Технические характеристики усилителя SOLOTM

| СЕКЦИЯ УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ Номинальная мощность и нагрузка: 15 Вт RMS на 3,2 Ом Мощность при клиппировании: (Обычно на 1 кГц, 3,2 Ом) (при использовании внешнего блока питания 120 В перем. тока или регулируемого блока питания на +12 В пост. тока) 15 Вт RMS при 5% искажении сигнала (при использовании новых батареек): 10 Вт RMS при 5% искажении сигнала Амплитудно-частотная характеристика: +0. –3 дБ, 80 Гц до 10 кГц, 1 Вт на 3,2 Ом Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений: Менее 0,3%. 100 мВт до 10 Вт RMS 80 Гц до 10 кГц, 3,2 Ом Обычно меньше 0,2% Потребляемая мощность (внешнее питание): 40 Вт, 120 В перем. ток, 50/60 Гц Потребляемая мощность (опциональный блок питания на 12 В): 12–17 В, отрицательная земля 24 Вт, 12 В, 2 А | Батарейки: 8, тип D 1,5 В (ANSI-L90) (Рекомендуется использовать алкалиновые батарейки) СЕКЦИЯ ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ: Приведенные ниже параметры измерены на 1 кГц с регуляторами LOW и HIGH в положении 5 Номинальный уровень при уровнях громкости 5 Минимальный уровень при уровнях громкости 10 Низкоимпедансный микрофонный вход: Входной импеданс: 3,3 кОм (Low Z) Номинальный входной уровень: –36 dBV, 15 мВ RMS Минимальный входной уровень: –54 dBV, 2 мВ RMS Максимальный входной уровень: +6 dBV, 2,0 В RMS Высокоимпедансный микрофонный вход: Входной импеданс: 33 кОм (High Z) Номинальный входной уровень: –16 dBV, 150 мВ RMS Минимальный входной уровень: –34 dBV, 20 мВ RMS Максимальный входной уровень: +26 dBV, 20 В RMS Высокоимпедансный дополнительный вход: Входной импеданс: 2,2 МОм (Very High Z) Номинальный входной уровень: –20 dBV, 100 мВ RMS Минимальный входной уровень: –36 dBV, 16 мВ RMS Максимальный входной уровень: 0 dBV, 1,0 В RMS | Шум на номинальном входном уровне: (20 Гц до 20 кГц невзвешенный) Более чем на 80 дБ меньше номинальной мощности Эквалайзер: (Низкие и высокие частоты, активного типа) +/– 12 дБ, 80 Гц и 5 кГц Выход Tape: Импеданс нагрузки: 10 кОм и выше Расчетный выход: –20 dBV, 0,1 В RMS |
| --- | --- | --- |

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Ознакомьтесь с настоящим руководством перед эксплуатацией устройства.

- Сохраните настоящее руководство.

- Обращайте внимание на все предупреждения.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте данное устройство вблизи воды (около бассейна, раковины, на мокром полу).

- Устанавливайте устройство так, чтобы не нарушалась его вентиляция. Не устанавливайте устройство вплотную к стене или внутри чего-либо.

- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла: радиаторами, печками или другими устройствами (включая усилители), вырабатывающими тепло.

- Устройство необходимо подключать к электросети с параметрами, соответствующими параметрам, написанным рядом с разъемом питания устройства.

- Не отсоединяйте заземляющий контакт.

- Следите за тем, чтобы на кабель питания не наступали, чтобы кабель не пережимался, особенно около вилки и в месте подключения к устройству.

- Отключайте устройство на время длительного простоя.

- Чистка металлических частей должна осуществляться сухой тряпкой. Поверхности, покрытые винилом можно чистить сухой тряпкой или, при необходимости, тряпкой смоченной в бытовом моющем средстве на основе нашатырного спирта.

- Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь устройства сквозь вентиляционные отверстия.

- Любое обслуживание устройства должно производиться только квалифицированным персоналом. Ремонт/обслуживание устройства необходимы в случае, если устройство было повреждено, например, был поврежден кабель питания, при попадании внутрь устройства влаги, падении на него различных предметов, если устройство попадало под дождь или в условия с повышенной влажностью, в случае неправильной работы устройства, или его падения.

- Воздействие громкого звука может привести к постоянной потере слуха. Степень потери слуха зависит от индивидуальной восприимчивости, но потеря слуха происходит у любого человека при длительном воздействии интенсивного шума. Примерные уровни громкости и рекомендуемые максимальные времена воздействия приведены в таблице:

| Длительность в часах за день | Уровень громкости дБ, медленная реакция |
| --- | --- |
| 8 | 90 |
| 6 | 92 |
| 4 | 95 |
| 3 | 97 |
| 2 | 100 |
| 1,5 | 102 |
| 1 | 105 |
| 0,5 | 110 |
| 0,25 или меньше | 115 |

Любое превышение максимального времени воздействия может привести к некоторой потере слуха. Во избежание потенциально опасного воздействия звукового давления высокого уровня, персоналу, подвергающемуся воздействию оборудования, способного создавать такое звуковое давление, рекомендуется использовать специальные средства защиты слуха во время работы оборудования. Во избежание постоянной потери слуха необходимо использовать затычки для ушей, защиту ушных каналов или специальные наушники при работе с усилительной аппаратурой такого рода, если время воздействия превышает пределы, указанные в таблице.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ!

Характеристики устройства могут изменяться без уведомления.

ВНИМАНИЕ

Данный усилитель способен выдавать звучание достаточно высокой громкости. Не рекомендуется использовать усилитель на максимальном уровне громкости, поскольку это может привести к повреждению подключенной акустической системы. Максимальная выходная мощность может достигаться и при низком уровне усиления (регуляторы GAIN), если входной сигнал очень сильный.