|  | Этот знак предупреждает пользователя об опасно высоком напряжении внутри устройства. |
| --- | --- |
|  | Этот знак советует прочитать всю сопутствующую документацию для безопасной эксплуатации устройства. |

• Прочитайте, сохраните и следуйте всем инструкциям. Обращайте внимание на все предупреждения.

• Подключайте шнур электропитания только к заземленной розетке переменного тока. Соблюдайте напряжение и частоту тока, которые указаны под табличкой INPUT POWER на задней панели устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждений, возгорания или замыкания не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

• Перед очисткой наружных панелей устройства отсоедините шнур электропитания (используйте слегка влажную ткань). Перед подключением электропитания убедитесь, что устройство полностью высохло

• Оставляйте, как минимум, 15 сантиметров свободного пространства за задней стенкой устройства для надлежащей вентиляции и охлаждения.

• Устанавливайте данное устройство вдали от источников тепла, таких как нагреватели, или других устройств, выделяющих тепло.

• Данное устройство может быть укомплектовано вилкой с фиксированным положением введения в розетку (один контакт шире другого). Это мера предосторожности. Если Вы не можете вставить вилку в розетку – свяжитесь с электриком для замены Вашей устаревшей розетки. Не пытайтесь избавить вилку от данной защитной меры.

• Защищайте шнур электропитания от защемлений и истирания.

• Необходимо использовать только рекомендованные производителем устройства тележки и стойки для перевозки и установки.

• Шнур электропитания должен быть выключен из розетки, если устройством не пользуются долгое время, а также во время грозы.

• Обслуживание данного устройства должно проводиться только квалифицированным персоналом в случаях если повреждены шнур или вилка электропитания; на устройство упал какой-либо предмет либо пролилась жидкость; устройство подверглось воздействию дождя; устройство работает не нормально или очевидны изменения в характеристиках устройства; устройство подверглось падению или поврежден корпус устройства.

• Не капайте, не брызгайте и не ставьте емкости с жидкостями на устройство.

• ОСТОРОЖНО: Внутри нет обслуживаемых пользователем частей, для обслуживания обращайтесь только к квалифицированному персоналу.

• Усилители и громкоговорительные системы Fender® могут создавать очень высокий уровень звукового давления, что может вызвать временные или постоянные нарушения слуха. Во время использования с осторожностью устанавливайте и меняйте уровень громкости.

• Даже в выключенном состоянии при включенном в сеть шнуре питания, кабинет может являться источником электрического напряжения, способного причинить вред. Поэтому, всегда отсоединяйте кабель питания на задней панели, прежде чем приступать к  обслуживанию. Доступ к розетке питания не должен быть затруднен во время работы прибора.

Fender® Rumble™ 25

Ваш новый усилитель Rumble™ 25 обладает знаменитыми на весь мир звуком и качеством Fender®:

• Все регуляторы и разъемы находятся на передней панели.

• Благодаря компактному размеру усилитель можно использовать на репетициях или разыгрываться перед концертом.

• Предусмотрен выход на наушники (HEADPHONES) для индивидуального прослушивания или подключения к системам звукоусиления.

• Вход CD IN типа RCA для подключения внешних устройств, таких как CD-проигрыватель, портативный плеер, драм-машина и т.п.

• Динамический лимитер Deltacomp™ полностью устраняет искажения в усилителе мощности и обеспечивает чистый звук и упругую отдачу.

Усилители Fender® стали воплощением знаний и опыта, которые наши инженеры и множество музыкантов обрели в звукозаписывающих студиях и на концертных площадках всего мира более чем за 50 лет.

Fender® – Звук, порождающий Легенды.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1. INPUT 1 – входной разъём для подключения большинства стандартных бас-гитар.

2. INPUT 2  – входной разъём для бас-гитар с активными предусилителями (подавление сигнала на 6 дБ)

3. VOLUME  – регулирует громкость усилителя.

4. BASS – регулирует уровень низких частот.

5. MID – регулирует уровень средних частот.

6. TREBLE – регулирует уровень высоких частот.

7. CD IN – вход на разъёмах RCA для подключения внешних устройств, таких как CD-проигрыватель, портативный плеер, драм-машина и т.п. Этот вход не зависит от регуляторов громкости или тембра усилителя. Для изменения сигнала пользуйтесь регуляторами подключенного устройства.

8. PREAMP OUT (ВЫХОД ПЕТЛИ ЭФФЕКТОВ) – разъём для подключения к входу внешних приборов обработки.

9. POWER AMP IN (ВХОД ПЕТЛИ ЭФФЕКТОВ) – разъём для подключения к выходу внешних приборов обработки.

10. HEADPHONES (НАУШНИКИ)  – разъём для подключения стандартных стерео- или моно-наушников. При использовании этого разъёма встроенный динамик автоматически отключается.

11. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ – светится при включенном усилителе.

12. ТУМБЛЕР POWER – включает и выключает усилитель.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИП: PR 499

НОМЕР ПРОДУКТА:

2315400910 (120 В, 25 Гц) US

2315401910 (110 В, 25 Гц) TW

2315403910 (240 В, 50 Гц) AUS

2315404910 (230 В, 50 Гц) UK

2315405910 (220 В, 50 Гц) ARG

2315406910 (230 В, 50 Гц) EUR

2315407910 (100 В, 50 Гц) JPN

2315409910 (220 В, 25 Гц) ROK

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 75 Вт

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (при частоте 1kГц):

25 Вт R.M.S. при коэффициенте гармонических искажений (THD) <2.5%

20 Вт R.M.S. при коэффициенте гармонических искажений (THD) <.02%

НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПДАНС НАГРУЗКИ: 8 Ом

ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС

ВХОД 1: 202 кОм

ВХОД 2: 120 кОм

ВХОД CD IN: 100 кОм

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (все регуляторы выставлены на максимум, частота 1 кГц)

ВХОД 1: 10 мВ

ВХОД 2: 20 мВ

ВХОД POWER AMP IN: 270 мВ

ВХОД CD IN: 400 мВ

ДИАПАЗОН ЭКВАЛАЙЗЕРА

НИЗКИЕ: ±15 дБ при 40 Гц

СРЕДНИЕ: ±15 дБ при 630 Гц

ВЫСОКИЕ: ±15 дБ при 8 kГц

ПЕТЛЯ ЭФФЕКТОВ

ИМПЕДАНС ПОСЫЛА: 1 кОм

ИМПЕДАНС ВОЗВРАТА: 18 кОм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДИНАМИКОВ: один специально разработанный динамик, 10", 8 Ом

РАЗМЕРЫ

ВЫСОТА: 44.6 см

ШИРИНА: 38.3 см

ГЛУБИНА: 26.1 см

ВЕС: 14.5 кг

Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики без предварительного уведомления.