# Martin RS-485 Splitter

## Руководство Пользователя

Спасибо Вам за выбор сплиттера фирмы Martin RS-485. Оптически изолированный сплиттер усилитель позволяет добавить 4 ветви цепи данных. Оптическая изоляция каждой ветви увеличивает надёжность связи путём предотвращения сбоев в ветви от пересечения операций по другим ветвям. Усиление выходного сигнала позволяет увеличить цепь до максимальной длины, определённой стандартом DMX-512. Кроме этого, каждая ветвь цепи может рассматриваться как независимая цепь с 32 приборами на каждой из них.

Сплиттер RS-485 может в равной степени использоваться как с протоколом DMX, так и Martin. В одной и той же цепи можно использовать несколько усилителей сплиттера, если требуются дополнительные ветви.

Установка и использование прибора просты; пожалуйста, прочитайте следующие примечания, чтобы иметь возможность максимально полно использовать возможности прибора.

Меры предосторожности

- Прибор не предназначен для домашнего использования.

- Используйте прибор только в соответствии с данным описанием.

- Не подвергайте воздействию воды или влаги.

- Убедитесь в том, что прибор хорошо заземлён.

- Нельзя работать с прибором со снятым кожухом.

- При обслуживании прибора отключите его из сети.

- Нельзя использовать взамен вышедшего из строя предохранитель с более высоким сопротивлением.

- Незамедлительно заменяйте или ремонтируйте повреждённые сетевые шнуры.

Включение RS-485 Splitter в сеть

ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасной работы прибор должен быть заземлён.

Проверка напряжения

Сплиттер RS-485 можно переключить на питание от 115 или 230 В. Убедитесь, что переключатель расположенный на задней стенке прибора установлен в верное положение перед тем, как подключить электропитание.

Установка сетевого разъёма

Сплиттер RS-485 поставляется вилки установленной на сетевом шнуре. Следуя инструкциям производителя, установите надёжную 3-штырьковую вилку с заземлением, соответствующую параметрам местной сети. Подсоедините провода к контактам так, как это указано ниже. Примечание: таблица иллюстрирует возможные схемы идентификации контактов; если контакты нельзя точно идентифицировать, или если у вас имеются какие-либо вопросы по инсталляции прибора, обратитесь к квалифицированному электрику.

| ### Провод | Контакт | Возможная маркировка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типичная | США | Великобритания |
| Коричневый | Напряжение | “L” | Жёлтый или медный | Красный |
| Синий | Нейтраль | “N” | Серебряный | чёрный |
| Жёлтый/зелёный | Земля |  | Зелёный | Зелёный |

При включении питания на передней панели загорится диод. Если диод не загорелся, то, возможно, сгорел предохранитель. См. далее.

Подключение RS-485 Splitter

Вход

Подключите шнур цепи данных с контроллера к гнезду “IN” сплиттера RS-485, используя 3-штырьковый разъём XLR-«мама». Примечание: хотя соединения обозначены как контакт-2 положительный, а контакт-3 отрицательный, сплиттер одинаково работает с контактом-2 отрицательным и контактом-3 положительным. Полярность сигнала поддерживается: контакт 2 на входе припаян к контакту 2 на выходе.

Сквозной сигнал

Цепь данных можно продолжить путём соединения её с гнездом “THRU” – используйте 3-штырьковый разъём XLR-«папа». Сигнал с гнезда “THRU” не усиливается и не изолируется. Вставьте разъём-заглушку в гнездо “THRU”, если оно не используется.

Выходной сигнал

Подключите до 4 ветвей цепи данных к гнёздам “OUT 1” – “OUT 4”, используя 3-штырьковые разъёмы XLR-«папа». Каждая ветвь может использовать до 32 приборов и должна иметь заглушку (терминатор) на последнем приборе. В неиспользуемые выходы, тем не менее, вставлять терминаторы не обязательно.

Техническое обслуживание RS-485 Splitter

Замена предохранителя

- Выключите питание сплиттера.

- Удалите 2 винта с каждой стороны и поднимите кожух.

- Найдите предохранитель на печатной плате и замените его схожим по характеристикам.

- Установите кожух и винты на прежнее место.

Примечание: если предохранитель периодически сгорает, это значит, что прибор неисправен и Вам следует обратиться в сервис-центр.

Спецификация

| Размеры |  |
| --- | --- |
| - Длина | 293 мм |
| - Ширина | 108 мм |
| - Высота | 49 мм |
| - Масса | 1,4 кг |
| Электрическая часть |  |
| - Настройка питания мощности | 115/230 В, переключатель |
| - Частота переменного тока | 50 – 60 Гц |
| - Предохранитель | Задержка (Т) 0,125 А / 250 В |
| Конструкция |  |
| - Корпус | Сталь |
| - Отделка | Эмаль печной сушки |
| Разъёмы передней панели |  |
| - Вход | 3-контактный XLR-«папа» |
| - Сквозной | 3-контактный XLR-«мама» |
| - Выход | 4 х 3-контактный XLR-«мама» |
| Цепь данных |  |
| - Электрический стандарт | EIA-485 |
| - Тип кабеля | Экранированная витая пара |
| - Сортамент кабеля | 22 или 24 AWG (Расстояние между жилами) |
| - Сопротивление кабеля | 120  |
| - Максимальная длина ветви, 22 AWG | 500 м |
| - Максимальная длина ветви, 24 AWG | 300 м |
| - Максимальная загрузка ветви | 32 прибора |