# 1. Введение

Благодарим вас за покупку диммера CLS LDX 3/05.

LDX 3/05 — светодиодный диммер с управлением по DMX, который снабжен выходами постоянного тока с регулируемым напряжением (максимальный ток каждого выхода – до 5А при напряжении 9-36В). Благодаря этому, устройство может использоваться для питания широкого класса декоративных и архитектурных светодиодных источников.

LDX3/05 использует общий положительный (+) выход на 9-36В и 3 регулируемых отрицательных (–) выхода, обозначенных R (красный), G (зеленый) и B (синий).

| Основные особенности диммера CLS LDX 3/05: - Управление по DMX 512 - Максимальный ток каждого выхода 5А |  |
| --- | --- |
| Комплектация В комплектацию диммера CLS LDX 3/05: - 1 диммер CLS LDX 3/05 - 1 выходной кабель - 1 руководство пользователя |  |
| Дополнительные принадлежности |  |
| - Кабель CLS RJ11 XLR 3 «папа» | (номер позиции 707065) |
| - Кабель CLS RJ11 XLR 3 «мама» | (номер позиции 707064) |
| - Кабель CLS RJ11–RJ11 2,0 м | (номер позиции 707051) |
| - Кабель CLS RJ11–RJ11 5,0 м | (номер позиции 707052) |
| - Кабель CLS RJ11–RJ11 7,5 м | (номер позиции 707053) |
| - CLS BT 45/12V | (номер позиции 707001) |
| - CLS BT 75/12V | (номер позиции 707002) |
| - CLS BT 120/12V | (номер позиции 707003) |
| - CLS BT 45/24V | (номер позиции 707011) |
| - CLS BT 75/24V | (номер позиции 707012) |
| - CLS BT 120/24V | (номер позиции 707013) |
| - CLS BT 240/24V | (номер позиции 707014) |
| - CLS BT 480/24V | (номер позиции 707015) |

Примечание: ознакомьтесь с настоящим руководством перед установкой устройства.

# 2. Правила эксплуатации

Внимание! Данное устройство предназначено только для профессионального использования.

Ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед включением и установкой данных устройств питания. Соблюдайте приведенные ниже инструкции и обращайте внимание на все предупреждения в данном руководстве.

Защита от поражения электрическим током: - Отключайте устройство от электросети перед его установкой, демонтажем или обслуживанием. - Убедитесь в правильности всех подключений. - Используйте источники питания, соответствующие техническим нормам эксплуатации данного помещения. - Не эксплуатируйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажности. - Любое обслуживание устройства должно производиться только квалифицированным персоналом.

Предотвращение ожогов и пожаров - Обеспечьте наличие свободного пространства (50мм) вокруг устройства. - Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла. - Не устанавливайте устройство в местах с едкой атмосферой, в огнеопасных или взрывоопасных местах. - Не модифицируйте устройство, не устанавливайте детали, не рекомендованные производителем. - Не эксплуатируйте устройство, если температура окружающего воздуха превышает 45°С. - Эксплуатируйте устройство в хорошо проветриваемых помещениях.

Меры предосторожности, связанные с возможным падением устройства - Убедитесь, что все внешние кожухи и монтажное оборудование надежно закреплены. - Не допускайте нахождения людей под местом проведения работ при установке/демонтаже устройства.

# 3. Установка

В этом разделе описывается установка диммера CLS LDX 3/05, его подключение устройствам и к цепи.

3.1 Установка диммера

Диммер CLS LDX 3/05 можно установить несколькими способами.

Его можно поставить на полку, или установить при помощи монтажных отверстий.

3.2 Подключение к электросети

Убедитесь, что к электросети не подключены никакие другие устройства.

- Используйте блок питания постоянного тока с выходным напряжением, совместимым с используемым светодиодным устройством (например, для подключения CLS Colourcove необходимо использовать блок питания 230 VAC – 24 VDC: 230В переменного тока –> 24В постоянного тока).

- Найдите 3-х полюсный блок клемм спереди устройства.

- Подключите положительный (+) выход блока питания к положительной входной клемме (V+) диммера.

- Подключите отрицательный (–) выход блока питания к отрицательной входной клемме (V+) диммера.

Подключите кабель заземления вашего блока питания к клемме «земля» диммера.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что используемые провода рассчитаны на подключаемую нагрузку. Не подключайте два и более диммера LDX 3/05 к одной цепи устройств. Это может привести к повреждению как устройств, так и диммера. Убедитесь, что нагрузка не превышает 5А на выход.

- Найдите блок из 5-ти клемм блок спереди устройства.

- Подключите общий + (положительный) контакт светодиодного устройства к клемме V+ диммера. Затем подключите красный – (отрицательный) контакт к выходной клемме с маркировкой R. Повторите этот шаг для зеленого и синего цветов.

Максимальное количество устройств, подключаемых к одному диммеру, при использовании CLS BT240:

| Устройство |  | Максимум | Максимум в одной линии |
| --- | --- | --- | --- |
| CLS RGB LED-Pipe 34 см | (871965) | 50 устр. | 10 устр.* |
| CLS RGB LED-Pipe 101 см | (871966) | 18 устр. | 9 устр.* |
| CLS RGB Quentin LED-Pipe 34 см | (871983) | 50 устр. | 10 устр.* |
| CLS RGB Quentin LED-Pipe 101 см | (871985) | 18 устр. | 9 устр.* |
| CLS RGB Manon 12,5 см | (872550) | 144 устр. | 48 устр.* |
| CLS RGB Manon 26 см | (872553) | 72 устр. | 24 устр.* |
| CLS RGB Manon 50 см | (872556) | 36 устр. | 12 устр.* |
| CLS Colourcove Flexlight | (871626) | 15 м | 15 м* |
| CLS Colourcove X Bright | (87162605) | 20 м | 20 м* |

* ВНИМАНИЕ! Данные значения применимы, если длина соединительных кабелей не превышает 4 метра. Из-за контактного сопротивления максимальные количества соответствуют разным устройствам. Если необходимо подключить большее количество устройств, можно использовать более одной линии, или, в некоторых случаях, можно подавать питание на оба конца электрической линии.

Подключение к устройству

Убедитесь, что ничего из используемых устройств не подключено к электросети!

Всегда подключайте диммер LDX 3/05 в середине цепи подключаемых устройств. Например, если вы хотите подключить 6 устройств CLS LED Pipe (номер позиции 817966), вам следует подключить диммер между устройствами 3 и 4, так чтобы к каждому выходу была подключена одинаковая нагрузка.

Еще один способ подключения – запитать устройство с двух сторон, например, устройство Colourcove Flexlight (номер позиции 817626). Установите диммер рядом с центром Colourcove и используйте для подключения к концам устройства два 4-х контактных кабеля.

# Подключение

# 4.1 Управление DMX

- Убедитесь, что блок питания отключен от электросети.

- Подключите контроллер DMX 512 к используемому диммеру при помощи стандартного 3-х полюсного DMX-кабеля. Этот кабель необходимо подключить к выходу DMX-контроллера, и к входу DMX первого диммера. Убедитесь в правильности подключения DMX-контроллера, подключение описывается ниже. Вы можете подключить до 32 диммеров LDX 3/05 или других DMX-устройств. Если вы хотите использовать более 32-х устройств под управлением DMX-контроллера, вам потребуется использовать активный DMX-сплиттер и настроить каждый из его выходов, как описано выше.

| ФУНКЦИЯ | Данные + (горячий) | Данные – (холодный) | Земля (GND) | +5В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XLR 3 конт. | 3 | 2 | 1 | x |
| XLR 5 конт. | 3 | 2 | 1 | x |
| RJ11 конт. | 2 | 3 | 1 | x |

- Теперь необходимо задать адрес диммера при помощи блока переключателей сверху устройства.

Положения каждого переключателя приведены ниже (используется двоичная система задания адреса).

| Номер переключателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение переключателя | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | x |  |  | = вкл. |
| Адрес = 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = выкл. |
| Адрес = 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес = 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес = 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Функции каналов:

| Канал | Значение | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | Красный (Red) 0-100% |
| 2 | 0-255 | Зеленый (Green) 0-100% |
| 3 | 0-255 | Синий (Blue) 0-100% |

- Используйте DMX-заглушку для выхода DMX последнего диммера LDX 3/05.

- Включите питание диммера(ов).

| # 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение: Выходной предохранитель: Предохранитель: Масса (нетто): Масса (брутто): Размеры (В х Ш х Г): Размеры упаковки (В х Ш х Г): Рабочий диапазон температур: Управляющий вход: Управляющий выход: Управляющий сигнал: Значение IP | 9 - 36В постоянного тока 5А для каждого выходного канала 500мА 0,82 кг 1,04 кг 240 х 100 х 55 мм 320 х 116 х 157 мм От 0 до +45°C RJ11 или 4-х контактный разъем RJ11 или 4-х контактный разъем DMX 512/1990 IP21 |