Важные требования безопасности

1) Прочитайте эти инструкции.

2) Сохраните эти инструкции.

3) Помните все предостережения.

4) Следуйте всем инструкциям.

5) Не используйте этот прибор рядом с водой.

6) Протирайте только сухой тряпкой.

7) Не заслоняйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8) Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, плиты и другими приборами (включая усилители), выделяющими тепло.

9) Не пренебрегайте защитой вилок с заземлениями. Вилка с заземлением имеет три штыря. Третий штырь обеспечивает безопасность. Если вилка не входит в вашу розетку, обратитесь к электрику чтобы заменить розетку на новую.

10) Предотвращайте пережим или излом кабеля питания, особенно в области вилки и розетки, а также там, где он выходит из прибора.

11) Используйте только аксессуары и расширения, предоставленные производителем.

12) Во время гроз или длительного периода простоя отключайте прибор от сети.

13) Поручайте сервисное обслуживание квалифицированному персоналу. Сервис требуется, когда прибору нанесен какой-либо ущерб, в частности поврежден шнур или вилка питания, на прибор пролита жидкость, внутрь попали объекты, прибор находился под дождем или во влажной атмосфере, прибор роняли, прибор не работает нормально.

14) На прибор нельзя проливать и капать жидкость. Объекты, заполненные жидкостью (такие, как вазы) нельзя ставить на прибор.

Внимание! Чтобы уменьшить риск возгорания или электрического удара, не подвергайте прибор воздействию дождя или сырости.

15) Прибор должен подключаться к корректно заземленной розетке.

16) Выключатель питания 003 Rack находится на передней панели, и на задней панели у 003. После установки он должен быть доступным.

[Стр. 1]

Раздел 1: Краткая инструкция по установке

Установка под Windows

(Только для ОС семейства Windows)

Подготовка 003 и 003 Rack к работе с компьютером с ОС Windows включает следующие шаги:

1) “Подключение 003 и 003 Rack и установка Pro Tools LE”, стр 9.

2) “Запуск Pro Tools LE”, стр. 11.

Ваш код авторизации находится на внутренней стороне передней обложки англоязычного руководства.

3)Настройка системы для улучшения производительности (См. Раздел 5, “Настройка Вашей системы Pro Tools”).

4) Коммутация аудио в 003 и 003 Rack. (См. “Подключение к студийному оборудованию”, стр. 35)

Установка под Mac

(Только для систем Mac OS X)

Подготовка 003 и 003 Rack к работе с компьютером Mac включает следующие шаги:

I

1) “Подключение 003 и 003 Rack к компьютеру ”, стр. 14

2) “Установка Pro Tools LE”, стр. 13.

3) “Запуск Pro Tools LE”, стр. 14.

Ваш код авторизации находится на внутренней стороне передней обложки англоязычного руководства.

4) Настройка системы для улучшения производительности (См. “Настройка Вашей системы Pro Tools”, стр. 19).

5) Коммутация аудио в 003 и 003 Rack (См. “Подключение к студийному оборудованию”, стр. 35)

[Стр. 3]

Раздел 2. Знакомство с 003 и 003 Rack

Знакомьтесь с Digidesign 003™ и 003 Rack, кросс-платформенными рабочими станциями Pro Tools® для производства музыки, звукового дизайна и мультимедиа проектов

Комплектация 003 и 003 Rack

Комплекты 003 и 003 Rack включают в себя следующее:

• Прибор 003 или 003 Rack

• Установочный диск Pro Tools, содержащий

ПО Pro Tools LE™, плагины DigiRack RTAS (Real-

Time AudioSuite) и AudioSuite, дополнительные плагины с платной активацией, и электронную документацию в формате PDF

• Это руководство, описывающее установку, настройку и основные задачи вашей системы Pro Tools инструкцию по работе с 003 или 003 Rack

• Кабель Firewire 6-pin/6-pin для подключения 003 или 003 Rack к компьютеру

• Кабель питания переменного тока

• Регистрационную карту Digidesign

Характеристики 003 и 003 Rack

Характеристики Audio и MIDI

Приборы 003 и 003 Rack имеют следующие возможности ввода/вывода:

• До 18 каналов ввода/вывода

• 8 аналоговых аудиовходов (4 с микрофонными предусилителями) с АЦП, поддерживающими формат до 24 бит/96 кГц

• 48В фантомное питание на микрофонных предусилителях, включаемое попарно на каналах.

• Отключаемые пропускные фильтры ВЧ на входах 1-4 для срезания гула или фона ниже 75 гЦ.

• Входы 5-8 переключаемы между +4 dBu (для профессионального оборудования) и–10 dBV (для потребительского оборудования).

• Восемь аналоговых аудиовыходов с ЦАП, поддерживающими формат до 24 бит/ 96 кГц

• Основная и дополнительная пара мониторных выходов (+4 dBU) с одной регулировкой уровня. Эти выходы соответствуют каналам Output 1–2 и обеспечивают подключение к мониторной системе (такой как стерео усилитель мощности, активные колонки или другое стереоустройство)

• Пара входов Aux (+4 dBu) для прямого мониторинга с ленты или CD.

• Два 1/4" (6.35 мм) стерео выхода на наушники (1 и 2) с регулировкой уровня. Наушники 2 могут осуществлять мониторинг основных выходов 1 и 2, как и наушники 1, или могут быть переключены на мониторинг отдельного подмикса выходов 3-4 .

• Оптические разъемы для 8 каналов оптического ввода/вывода (ADAT, поддерживается до 48 кГц) или двух каналов оптического ввода/вывода S/PDIF.

• Разъемы RCA обеспечивают два канала цифрового ввода/вывода S/PDIF, поддерживая качество аудило до 24 бит, 96 кГц.

• Порты Word Clock In и Out для передачи или приема сигнала 1x Word clock.

• Один порт MIDI In и два порта MIDI Out обеспечивают до 16 входных и 32 выходных каналов MIDI.

• Гнездо для ножного переключателя, производящего запуск/остановку воспроизведения или записи «врезкой».

• Секция мониторинга с выключателем мьюта и переключателями маршрутизации выходных и выходных сигналов.

Характеристики консоли управления

(Только 003)

003 имеет интегрированную консоль управления, которая включает в себя следующее:

• Восемь моторизованных сенсорных фейдера для регулировки громкости треков и других параметрах. Имеется возможность отключения фейдеров во время проигрывания автоматизированных миксов.

• Отдельные переключатели соло, мьюта, выбора канала и назначения на запись.

• Восемь многофункциональных поворотных энкодеров для управления панорамой, посылами и параметрами плагинов.

• Быстрый и удобный доступ к посылам, инсертам, плагинам, настройкам панорамы и другим функциям трека.

• Переключатели автоматизации для выбора и отображения режимов автоматизации.

• Большой, яркий ЖК дисплей для отображения информации.

• Органы управления транспортом, а также переключатели режимов транспорта для циклического воспроизведения, записи и врезки.

• Двойное концентрическое колесо прокрутки (Jog/Shuttle).

• Кнопки Save, Undo, и Enter. Кнопка Memory Location для перехода к маркерам или открытия окна Memory Location.

• Кнопки окон Pro Tools для отображения окон плагинов, микса и редактирования.

• Настройки навигации и зума.

• Переключатели режима MIDI для задания карт MIDI.

• Переключатель Utility для тестирования 003.

[Стр. 5]

Возможности Pro Tools LE

Pro Tools LE на платформах Windows и Mac при использовании совместно 003 и 003 Rack предоставляет следующие возможности:

• Воспроизведение до 32 моно (или 16 стерео) цифровых аудио треков или запись и воспроизведение цифровых аудиотреков общим количеством до 32 моно (или 16 стерео) в зависимости от производительности вашего компьютера.

• Емкость сессии: до 128 аудиотреков (максимум 32 трека одновременного воспроизведения), 128 треков Aux, 64 трека мастер фейдера, 256 треков MIDI и 32 инструментальных трека

• 16-битный или 24-битный формат аудио с частотой дискретизации до 48 кГц

• Неразрушительное редактирование с произвольным доступом и автоматизация микса

• Обработка аудио с использованием до 5 плагинов RTAS на трек, в зависимости от производительности вашего компьютераs

• До 5 инсертов на трек

• До 10 посылов на трек

• До 32 внутренних шин микширования

Pro Tools LE использует центральрный процессор вашего компьютера для микширования и обоработки аудио треков. Компьютеры с большей тактовой частотой позволяют работать с большим количеством треков и плагинов

Требования к системе

003 и 003 Rack должен использоваться с соответствующим требованиям Digidesign компьютером на платформе Windows или Mac с установленным ПО Pro Tools LE

Для установки Pro Tools с установочного диска требуется привод DVD.

Полный список требований к системе приведен на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Информация о совместимости

Digidesign может гарантировать совместимость и обеспечить поддержку только тех аппаратных и программных конфигураций, которые были протестированы и сертифицированы.

Актуальный список сертифицированных Digidesign компьютеров, ОС, жестких дисков и устройств третьих производителей приведен на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Требования MIDI

003 и 003 Rack имеет один порт MIDI In и один порт MIDI, обеспечивающие 16 входных и 16 выходных каналов MIDI. Если вам требуются дополнительные порты MIDI, добавьте в свою систему MIDI интерфейс.

MIDI интерфейсы с подключением по USB эффективно работают с системами Pro Tools на платформах Windows и Mac. MIDI интерфейсы с подключением к последовательному порту поддерживаются только для платформы Windows

Список поддерживаемых устройств приведен на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Только MIDI интерфейсы с подключением по USB совместимы с системами Pro Tools на платформе Mac OS X. Адаптеры с последовательного на параллельный порт и MIDI устройства с подключением через последовательный порт не поддерживаются.

Список поддерживаемых адаптеров содержится на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Требования к жесткому диску

Для оптимального воспроизведения и записи звука всем системам Pro Tools требуется один или более жесткий диск, сертифицированный Digidesign. Список сертифицированных Digidesign жестких дисков приведен на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

[Стр. 6]

Если вы используете жесткий диск с шиной ATA/IDE или FireWire, инициализируйте ваш диск при помощи утилит Windows Disk Management (Windows) или Disk Utility (Mac).

За дополнительной информацией обращайтесь к Приложению D “Конфигурация и эксплуатация жесткого диска”.

Избегайте записи на системный диск.

Запись на системный диск не рекомендуется.

Запись и воспроизведение с системного диска может привести к уменьшению количества доступных к использованию треков и плагинов.

Digidesign не рекомендует вести запись на системный диск. Записывайте на системный диск только в случае необходимости.

Регистрация Digidesign

Прочитайте информацию на прилагаемой карточке регистрации Digidesign и следуйте изложенным в ней инструкциям, чтобы оперативно зарегистрировать свою покупку через интеренет. Регистрация покупки – единственный способ получить право на сопутствующую техническую поддержку и предложения апгрейда системы. Это один из наиболее важных первых шагов пользователя. Регистрация своей покупки – это единственный способ получить право на:

- Дополнительную техническую поддержку

- Апдейт до самой последней на момент покупки версии Pro Tools, если вы купили продукт с более старой версией в коробке

- Специальные предложения по обновлению системы в будущем

Документация Pro Tools

Это руководство пользователя объясняет, как установить ПО Pro Tools LE, произвести коммутацию вашего интерфейса 003 и 003 Rack (подавать на него звук и получать от него звук) и выполнять основные задачи (например, запись Pro Tools).

Помимо всех печатных руководств и документации, входящих в комплект вашей системы, вместе с Pro Tools автоматически устанавливаются руководства Pro Tools в формате PDF и файлы «Read Me».

Ключевые руководства (такие как «Pro Tools Reference Guide» и «Pro Tools Menus Guide») доступны через меню «Help» Pro Tools

• «Pro Tools Reference Guide» детально объясняет ПО Pro Tools

• «Pro Tools Menus Guide» описывает все экранные меню Pro Tools

• «DigiRack Plug-Ins Guide» объясняет как использовать плагины RTAS и AudioSuite plug-ins, входящие в пакет Pro Tools.

• «Digidesign Plug-Ins Guide» объясняет, как использовать дополнительные плагины «Digidesign»

• «Pro Tools Shortcuts» содержит список «горячих клавиш» и функций правой кнопки мыши в Pro Tools.

Эти и другие руководства помещаются во время инсталляции на исходный жесткий диск. Чтобы просмотреть или распечатать руководства в формате PDF, вы можете использовать Adobe Reader

или Apple Preview (только Mac).

Печатные копии «Pro Tools Reference Guide» и других руководств Pro Tools могут быть заказаны отдельно через Интернет-магазин DigiStore (www.digidesign.com).

[Стр. 7]

Система обозначений в руководстве

Руководства Digidesign используют следующую систему обозначения для пунктов меню и ключевых команд

| Обозначение | Действие |
| --- | --- |
| File > Save | Выберите пункт « Save» в меню «File» |
| Control+N | Удерживая клавишу «Control» нажмите клавишу «N» |
| Control-click | Удерживая клавишу «Control» нажмите кнопку мыши |
| Right-click | Нажмите правую кнопку мыши |

Следующие символы используются для обозначения важной информации:

Подсказка: полезные указания о том, как наиболее эффективно использовать вашу систему Pro Tools.

Важное замечание: содержит информацию, от которой зависит ваш материал или производительность системы

Горячая команда: Быстрый доступ к командам через клавиатуру или мышь.

Ссылка: Указывает на соответствующие теме разделы этого и других руководств Digidesign.

О www.digidesign.com

Сайт Digidesign (www.digidesign.com) – это лучший для вас источник информации, которая поможет вам добиться наибольших результатов от любых систем Pro Tools. Ниже приводятся только некоторые из доступных сервисов и возможностей.

Регистрация. Зарегистрируйте свою покупку через Интернет. Инструкции приводятся в прилагаемой регистрационной карточке Digidesign.

Поддержка. Обращайтесь в службу технической поддержки Digidesign или службу работы с клиентами; скачивайте обновления ПО и последние электронные версии руководств; изучайте документацию по совместимости и требования к системе; просматривайте он-лайн базу знаний; присоединяйтесь к мировому сообществу пользователей Pro Tools через конференцию пользователей Digidesign

Обучение и образование. Станьте сертифицированным Оператором или Экспертом Pro Tools; пройдите индивидуальные Интернет-курсы или узнайте как можно пройти очное обучение в сретифицированном центре обучения Pro Tools.

Продукты и разработчики. Узнайте о продуктах Digidesign; загружайте демо-версии ПО; узнайте о наших партнерах по разработке их плагинах, приложениях и оборудовании.

Новости и события. Узнайте последние новости Digidesign; подпишитесь на демо-программу Pro Tools.

Чтобы узнать больше об этих и других ресурсах, посетите сайт Digidesign (www.digidesign.com).

[Стр. 9]

Раздел 3 Конфигурация Windows

Этот раздел содержит информацию только для систем Windows. Если вы устанавливаете Pro Tools на платформе Mac, обратитесь к Разделу 4 “Конфигурация Mac”.

Перед установкой этой версии Pro Tools ознакомьтесь с информацией в файле Read Me на установочном диске Pro Tools.

Ход установки

Установка 003 и 003 Rack на платформе Windows включает в себя следующие шаги

1 “Подключение 003 и 003 Rack”, стр 9.

При первом подключении 003 или 003 Rack к вашему компьютеру, тот должен быть выключен. Если ваш компьютер включен, выключите его.

2 «Установка Pro Tools LE», стр. 11

2 “Запуск Pro Tools LE”, стр. 13

3 Настройка системы для улучшения производительности (См. Раздел 5 “Настройка Вашей системы Pro Tools”).

4 Коммутация аудио и MIDI в 003 и 003 Rack. (См. Раздел 7 “Подключение к студийному оборудованию”)

Подключение 003 и 003 Rack и установка Pro Tools LE

Перед установкой Pro Tools LE, вы должны подключить 003 или 003 Rack к компьютеру

При первом подключении 003 или 003 Rack к вашему компьютеру, тот должен быть выключен. Если ваш компьютер включен, выключите его.

Чтобы установить подключить 003 или 003 Rack к компьютеру:

1 При помощи прилагаемого кабеля питания подключите 003 или 003 Rack к стандартной розетке переменного тока. Для работы 003 и 003 Rack требуется питание переменного тока.

2 Возьмите кабель FireWire, который входит в комплект прибора

Убедитесь в правильном положении разъема FireWire, когда будете вставлять его в 003 или 003 Rack. Если вы силой пытаетесь вставить перевернутый разъем, вы можете повредить порт FireWire.

.

Если вы используете ноутбук на платформе Windows, который имеет порт 4-pin FireWire (обычно маркируется “1394”), см. “Кабель 4-Pin FireWire”, стр. 10.

[Стр. 10]

3 Подключите один конец кабеля Firewire к порту к одному из портов, маркрованных «1394» на задней панели 003 или 003 Rack. Годится любой порт.

Порты FireWire

Порты FireWire на задней панели 003 и 003 Rack

4 В зависимости от конфигурации вашей системы сделайте следующее:

• Подключите другой конец кабеля FireWire в свободный порт FireWire вашего компьютера

– или –

• Если ваш компьютер имеет только один порт FireWire, подключите другой конец кабеля FireWire в свободный порт FireWire подключенного к вашему компьютеру жесткого диска FireWire.

Подключение 003 к порту FireWire внешнего диска, подключенного к компьютеру, не даст поддержки максимального количества треков. Информацию о поддерживаемых опциях PCI/PCMCIA/ExpressCard FireWire см. на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

5 Дождитесь появления диалого «Найдено новое оборудование» и оставьте его открытым: Не нажимайте «Далее». Если диалог начинает автоматическую установку драйверов, нажмите «Отмена»

В процессе установки вы должны игнорировать все диалоги «Найдено новое оборудование». Не нажимайте «Далее».

Кабель 4-Pin FireWire

003 и 003 Rack комплектуются 6-pin/6-pin кабелем FireWire. Некоторые ноутбуки на платформе Windows имеют только порт 4-pin FireWire (обычно маркируется “‘1394”). Чтобы использовать 003 или 003 Rack с этими компьютерами, требуется кабель 4-pin/6-pin. Этот кабель (номер по каталогу #9940-30779-00) может быть приобретен через авторизированного дилера Digidesign или через интернет-магазин DigiStore (www.digidesign.com).

Кабель может также быть приобретен в компьютерных магазинах. Максимальная поддерживаемая длина кабеля в FireWire (IEEE-1394) составляет 4.3 м.

Подключение дисков FireWire

Подключайте жесткие диски FireWire напрямую к порту FireWire на вашем компьютере

Не подключайте жесткий диск FireWire ко второму порту FireWire на задней панели 003 или  003 Rack

Порты FireWire на 003 и 003 Rack не передают данные, когда прибор выключен. Если вы каскадируете подключение устройств FireWire к вашему компьютеру, лучше всего подключать жесткие диски FireWire напрямую к компьютеру, а не к 003 или 003 Rack. Это предотвратит ошибки жесткого диска и потерю данных при выключении 003 или 003 Rack.

[Стр. 11]

Чтобы подключить жесткий диск FireWire сделайте следующее:

- Если ваш компьютер имеет более одного порта FireWire, подключите жесткий диск FireWire к одному порту FireWire на компьютере, 003 или 003 Rack подключайте к другому порту FireWire компьютера.

– или –

- Если ваш компьютер имеет только один порт FireWire, подключите жесткий диск FireWire напрямую к компьютеру, а затем подключайте 003 или 003 Rack к свободному порту FireWire на диске.

Подключение 003 к порту FireWire внешнего диска, подключенного к компьютеру, не даст поддержки максимального количества треков. Информацию о поддерживаемых опциях PCI/PCMCIA/ExpressCard FireWire см. на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Подключение других устройств FireWire к 003 или 003 Rack

Второй порт на 003 или 003 Rack предназначен для каскадного подключения таких устройств FireWire, как цифровые камеры или цифровые видео рекордеры. Даже если 003 и 003 Rack сами выключены, они все равно передают питание от компьютера по FireWire, позволяя вам перезаряжать батареи подключенных устройств FireWire.

Установка Pro Tools LE

После того, как ваше оборудование подключено и установлено, вы готовы к установке ПО Pro Tools.

Чтобы установить Pro Tools LE:

1 Включите прибор. Нажмите выключатель «Power» на задней панели 003 или передней панели 003 Rack. После короткой процедуры старта загорается индикатор кнопки Mute в секции мониторинга, показывая, что прибор включен.

Не отсоединяйте подключение FireWire от 003 или 003 Rack в процессе включения прибора. Подключение и отключение кабеля FireWire после включения прибора может вызвать ошибки и привести к повреждению прибора. Прежде чем отсоединять компоненты системы, убедитесь, что все они выключены.

2. Запустите Windows, войдя с полномочиями Администратора. Подробно о полномочиях Администратора написано в документации Windows.

3. Дождитесь появления диалога «Найдено новое оборудование» и оставьте его открытым: не нажимайте «Далее».».

4 Вставьте установочный диск Pro Tools LE для Windows в привод DVD и

5 Найдите и откройте на установочном диске папку Pro Tools Installer.

6 Двойным щелчком выберите иконку «Setup».

7 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране в процессе установки

8 Выберите место установки. Для максимальной надежности, установите Pro Tools на своем загрузочном диске.

9 Нажмите кнопку «Next».

[Стр. 12]

10 Выберите приложение Pro Tools для установки.

11 Вы также можете выбрать дополнительные утилиты из списка для установки вместе с Pro Tools.

Поддержка дисков Mac HFS+. Эта опция дает возможность вашей системе Pro Tools осуществлять чтение, воспроизведение и запись с дисками формата Mac HFS+. Диски HFS+ обычно называют расширенными дисками Mac OS.

DigiTranslator DigiTranslator™ - программная опция для Pro Tools, которая дает вам возможность осуществлять конвертацию и обмен данными секвенций OMF и AAF и файлов MXF непосредственно в Pro Tools. Эта опция покупается отдельно.

Драйвер контроллера Command|8. Драйвер Command|8 необходим, если вы используете аппаратный контроллер Digidesign Command|8.

Экспорт MP3. Опция экспорта MP3 дает вам возможность экспортировать файлы MP3 из сессий Pro Tools. Эта опция покупается отдельно.

Установочный диск Pro Tools Installer содержит дополнительное программное обеспечение для вашей системы. Информация об этом содержится в параграфе «Дополнительное ПО на установочном диске Pro Tools» на стр. 11.

12 Нажмите «Next».

13 Нажмите «Install».

ОС Windows XP может выдавать в процессе установки несколько сообщений, которые можно проигнорировать, в частности, несколько диалогов “Найдено новое оборудование” и “Обнаружена проблема во время установки оборудования»

Если появится предупреждение о том, что драйвер не сертифицирован для Windows, нажмите

«Все равно продолжать».

На Windows Vista, eсли появится предупреждение о драйвере, нажмите  «Все равно установить этот драйвер».

14 Перед тем, как перейти к следующему шагу, дождитесь, пока программа установки закончит установку всех программных компонентов, драйверов и системных файлов PACE.

15 По завершении установки нажмите «Finish».

Установка QuickTime

QuickTime требуется Pro Tools, если вы планируете включать в сессию видео файлы, или импортировать файлы MP3 или MP4 (AAC). QuickTime для Windows XP можно бесплатно загрузить с сайта Apple (www.apple.com).

Информация о том, какая версия QuickTime совместима с вашей версией Pro Tools содержится в списке совместимости на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

[Стр. 13]

Чтобы установить QuickTime:

1 Зайдите на сайт www.apple.com и перейдите на страницу QuickTime

2 Загрузите на свой компьютер программу установки QuickTime.

3 Двойным щелчком запустите установщик QuickTime и следуйте появляющимся на экране инструкциям установки.

4 Перезагрузите компьютер.

Отключение экранной заставки

(Только Windows Vista)

Чтобы избежать ошибок во время записи и воспроизведения сессий Pro Tools, вы должны установить заставку экрана  Windows Vista в режим «Нет»

Чтобы установить заставку экрана Windows Vista в режим «Нет»:

1 Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе.

2 Выберите «Настройки».

3 Выберите «Заставка экрана»

4 Установите заставку в режим «Нет»

5 Нажмите «Применить»

Запуск Pro Tools LE

При первом запуске Pro Tools LE от вас потребуется ввести код авторизации.

Чтобы авторизировать свою копию Pro Tools LE:

1 Убедитесь, что 003 и 003 Rack подключен к вашему компьютеру и на него подается питание.

2 Сделайте следующее:

• Дважды щелкните на иконке Pro Tools LE на своем рабочем столе

– или –

• Найдите на вашем жестком диске приложение Pro Tools LE и запустите его двойным щелчком

Если открывается предупреждающий диалог об обновлении прошивки прибора, следуйте инструкциям на экране, чтобы произвести обновление прошивки. См. «Обновление прошивки 003 или 003 Rack», стр. 14.

3 Введите код авторизации в диалоговом окне (убедитесь, что набираете его точно так же, как он напечатан, проверяя пробелы и использование заглавных букв), затем нажмите кнопку «Validate».

Ваш код авторизации находится на внутренней стороне обложки англоязычного руководства.

[Стр. 14]

Обновление прошивки 003 или 003 Rack

Когда вы запускаете приложение Pro Tools, оно автоматически проверяет версию прошивки прибора и предлагает обновить ее, если доступна более новая версия.

Если вы обновляете прошивку прибора, дайте процессу завершиться до отключения или выключения системы.

Когда процесс обновления прошивки завершается, Pro Tools закрывается, и программу необходимо переключить.

Если в процессе обновления вы получаете сообщение, что Pro Tools не может установить соединение с 003 или 003 Rack, подождите до 30 секунд, пока сообщение закроется. Если сообщение не исчезает, выключите 003 или 003 Rack, а затем снова включите.

Дополнительное ПО на установочном диске Pro Tools

Установочный диск Pro Tools содержит дополнительное ПО для вашей системы, включая аудио драйверы (для обеспечения работы других аудио приложений с вашим оборудованием Digidesign) и демонстрационную сессию Pro Tools.

Дополнительные плагины,  устанавливаемые с диска являются платными. Вы можете загрузить пробные активации для этих плагинов с сайта Digidesign (www.digidesign.com), если у вас имеется ключ iLok USB Smart Key и учетная запись на iLok.com.

Аудио драйверы Windows

Драйверы Digidesign ASIO Driver и WaveDriver Windows System Audio Driver позволяют использовать ваш аппаратный интерфейс Digidesign 003 и 003 Rack с приложениями сторонних разработчиков, которые поддерживают драйверы стандартов ASIO или WaveDriver MME (Multimedia Extension).

Драйверы Digidesign ASIO Driver и WaveDriver  для 003 и 003 Rack автоматически устанавливаются вместе с Pro Tools.

Digidesign ASIO Driver

Драйвер Digidesign ASIO (Audio Sound Input Output) Driver – многоканальный драйвер с поддержкой одного клиента, который позволяет программам сторонних разработчиков, поддерживающих стандарт ASIO осуществлять запись и воспроизведение через 003 и 003 Rack

Подробная информация о настройке драйвера Digidesign Rack ASIO Driver содержится в руководстве «Windows Audio Drivers Guide».

Digidesign WaveDriver

Драйвер Digidesingn WaveDriver – стереодрайвер с поддержкой одного клиента, который позволяет программам сторонних разработчиков, поддерживающих стандарт WaveDriver MME (Multimedia Extension) осуществлять воспроизведение через оборудование Digidesign

Подробная информация о настройке драйвера DirectSound Windows System Audio Driver содержится в руководстве «Windows Audio Drivers Guide».

[Стр. 15]

Отдельные драйверы Digidesign Windows Audio

Драйверы Digidesign Windows Audio могут быть установлены и на системы, на которых не установлено ПО Pro Tools. В этом случае используйте версию для независимой установки драйверов Digidesign Windows Audio Drivers (Digidesign Audio Drivers Setup.exe), находящуюся на установочном диске Pro Tools.

Информация о настройке независимо устанавливаемых драйверов Digidesign Windows Audio содержится в руководстве «Windows Audio Drivers Guide».

Демонстрационная сессия Pro Tools

Установочный диск Pro Tools LE содержит демонстрационную сессию, которую можно использовать для проверки работоспособности системы.

Демо-сессия для Pro Tools LE называется “Filtered Dreams”.

Перед тем как установить демо-сессию на свой диск для аудио, убедитесь, что диск настроен так, как описано в параграфе «Форматирование аудио диска», стр 154.

Чтобы установить демо-сессию:

1 Вставьте установочный диск Pro Tools LE в привод DVD.

2 Найдите и откройте на диске DVD папку Additional Files/Pro Tools LE Demo Session Installer.

3 Двойным щелчком запустите Setup.exe.

4 Следуйте инструкциям на экране

5 Выберите в качестве места установки свой диск для аудио и нажмите «Install».

6 По завершении инсталляции нажмите «OK».

Демо-сессия может быть открыта двойным щелчком на файле Filtered Dream.ptf (расположенном в папке Filtered Dream Demo Session).

Шаблоны сессии Pro Tools

Инсталляционный диск Pro Tools LE содержит фабричные шаблоны сессий, которые заранее настроенные на распространенные конфигурации треков и микшеров. Используя эти шаблоны, вы можете избавиться от необходимости создания конфигурации студии с нуля всякий раз, когда вы начинаете новую сессию

Информация об использовании и настройке шаблонов сессий содержится в “Pro Tools Reference Guide”.

Чтобы установить фабричные шаблоны сессий:

1 Вставьте установочный диск Pro Tools в привод DVD.

2 На диске DVD найдите и откройте папку Additional Files/LE Session Templates Installer

3 Двойным щелчком запустите LE Session Templates Setup.exe.

4 Следуйте инструкциям на экране.

5 При запросе выберите свой диск для аудио в качестве места установки и нажмите «Next», чтобы начать установку.

6 По завершении установки нажмите «Finish».

[Стр. 16]

Удаление Pro Tools

Если вам требуется удалить ПО Pro Tools со своего компьютера, вы можете использовать команды Windows для удаления программ.

Чтобы удалить Pro Tools со своего компьютера (Windows Vista):

1 Войдите в меню Пуск > Панель управления.

2 В пункте Программы нажмите “Удаление программы”

3 Выберите Pro Tools.

4 Нажмите «Удалить».

5 Чтобы удалить Pro Tools следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить Pro Tools со своего компьютера (Windows XP):

1 Войдите в меню Пуск > Настройка > Панель управления.

2 Двойным щелчком выберите “Установка и удаление программ”.

3 В списке «Установленные программы» выберите Digidesign Pro Tools.

4 Нажмите кнопку «Удалить»

5 Чтобы удалить Pro Tools следуйте инструкциям на экране.

[Стр. 17]

Раздел 4 Конфигурация Mac

Этот раздел содержит информацию только для систем Mac. Если вы устанавливаете Pro Tools на платформе Windows, обратитесь к Разделу 3 “Конфигурация Windows”.

Перед установкой этой версии Pro Tools ознакомьтесь с информацией в файле Read Me на установочном диске Pro Tools.

Ход установки

Установка 003 и 003 Rack  на платформе Mac включает в себя следующие шаги:

1 “Установка Pro Tools LE ”, стр. 17.

2 “Подключение 003 и 003 Rack  к компьютеру ”, стр 20.

При первом подключении 003 или 003 Rack к вашему компьютеру, тот должен быть выключен. Если ваш компьютер включен, выключите его.

3 “Запуск Pro Tools LE”, стр 21.

4  Настройка системы для улучшения производительности (См. Раздел 5 “Настройка вашей системы Pro Tools”,).

5 Коммутация аудио м MIDI в 003 и 003 Rack . (см. Раздел 9, “Подключение оборудования»)

Установка Pro Tools LE

После того, как программные настройки ОС Apple проведены, можно приступить к инсталляции Pro Tools LE.

Чтобы установить Pro Tools LE для Mac OS X:

1 Убедитесь, что учетная запись, под которой вы устанавливаете Pro Tools, имеет полномочия Администратор.

Подробно о полномочиях Администратора написано в документации Apple Mac OS

2 Вставьте установочный диск Pro Tools LE для Windows в привод CD/DVD

3 Найдите на установочном диске и запустите двойным щелчком “Install Pro Tools.”

4 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране в процессе установки.

5 Выберите место установки. Для максимальной надежности, установите Pro Tools на своем загрузочном диске.

6 Нажмите «Continue».

7 Выберите приложение Pro Tools для установки.

[Стр. 18]

8 Вы также можете выбрать дополнительные утилиты из списка для установки вместе с Pro Tools:

DigiTranslator DigiTranslator™ - программная опция для Pro Tools, которая дает вам возможность осуществлять конвертацию и обмен данными секвенций OMF и AAF и файлов MXF непосредственно в Pro Tools. Эта опция покупается отдельно.

MIDI I/O Driver Драйвер MIDI I/O Driver требуется, если вы используете интерфейс Digidesign MIDI I/O.

Экспорт MP3. Опция экспорта MP3 дает вам возможность экспортировать файлы MP3 из сессий Pro Tools. Эта опция покупается отдельно.

Установочный диск Pro Tools Installer содержит дополнительное программное обеспечение для вашей системы. Информация об этом содержится в параграфе «Дополнительное ПО на установочном диске Pro Tools» на стр. 18.

9 Нажмите «Install».

10 Если будет запрошен ваш пароль Администратора введите его, и нажмите OK, чтобы подтвердить правомочность установки.

11 Следуйте остальным инструкциям на экране.

12 По завершении инсталляции нажмите «Restart».

Дополнительное ПО на установочном диске Pro Tools

Установочный диск Pro Tools содержит дополнительное ПО для вашей системы, включая аудио драйверы (для обеспечения работы других аудио приложений с вашим оборудованием Digidesign) и демонстрационную сессию Pro Tools.

Дополнительные плагины,  устанавливаемые с диска являются платными. Вы можете загрузить пробные активации для этих плагинов с сайта Digidesign (www.digidesign.com), если у вас имеется ключ iLok USB Smart Key и учетная запись на iLok.com.

Драйвер Digidesign CoreAudio

Digidesign CoreAudio – многоканальный, многоклиентный драйвер, который позволяет совместимым с CoreAudio приложениям осуществлять запись и воспроизведение через оборудование Digidesign.

Драйвер Digidesign CoreAudio является многоклиентным только при работе с приложениями сторонних разработчиков. Он не может быть использован с другими приложениями, когда работает ПО Pro Tools с 003 и 003 Rack.

Драйвер 003 и 003 Rack  CoreAudio автоматически устанавливается вместе с Pro Tools.

Подробная информация о настройке драйвера 003 и 003 Rack  CoreAudio содержится в руководстве «CoreAudio Drivers Guide»

[Стр. 19]

Отдельный драйвер 003 и 003 Rack  CoreAudio Driver

Драйвер 003 и 003 Rack  CoreAudio может быть установлен и на системы, на которых не установлено ПО Pro Tools. В этом случае используйте версию для независимой установки, находящуюся на установочном диске Pro Tools (в папке Additional Files Folder).

Если Pro Tools удаляется с компьютера, драйвер CoreAudio автоматически удаляется тоже.

Информация об инсталляции и настройке независимо устанавливаемого 003 и 003 Rack CoreAudio драйвера содержится в руководстве «CoreAudio Drivers Guide»

Демонстрационная сессия Pro Tools

Установочный диск Pro Tools LE содержит демонстрационную сессию, которую можно использовать для проверки работоспособности системы.

Демо-сессия для Pro Tools LE называется “Filtered Dreams”.

Перед тем как установить демо-сессию на свой диск для аудио, убедитесь, что диск настроен так, как описано в параграфе «Форматирование аудио диска», стр. 154

Чтобы установить демо-сессию:

1 Вставьте установочный диск Pro Tools LE в привод DVD.

2 Найдите и откройте на диске DVD папку Additional Files/Pro Tools LE Demo Session Installer.

3 Двойным щелчком запустите Setup.exe.

4 Следуйте инструкциям на экране

5 Выберите в качестве места установки свой диск для аудио и нажмите «Next», чтобы начать инсталляцию.

6 По завершении инсталляции нажмите «OK».

Демо-сессия может быть открыта двойным щелчком на файле Filtered Dream.ptf (расположенном в папке Filtered Dream Demo Session).

Шаблоны сессий Pro Tools

Инсталляционный диск Pro Tools LE содержит фабричные шаблоны сессий, которые заранее настроенные на распространенные конфигурации треков и микшеров. Используя эти шаблоны, вы можете избавиться от необходимости создания конфигурации студии с нуля всякий раз, когда вы начинаете новую сессию

Информация об использовании и настройке шаблонов сессий содержится в “Pro Tools Reference Guide”.

Чтобы установить фабричные шаблоны сессий:

1 Вставьте установочный диск Pro Tools в привод DVD.

2 На диске DVD найдите и откройте папку Additional Files/LE Session Templates Installer

3 Двойным щелчком запустите LE Session Templates Setup.exe.

4 Следуйте инструкциям на экране.

5 При запросе выберите свой диск для аудио в качестве места установки и нажмите «Next», чтобы начать установку.

6 По завершении установки нажмите «Close».

[Стр. 20]

Подключение 003 и 003 Rack к компьютеру

После установки Pro Tools LE, перед запуском приложения, вы должны подключить 003 или 003 Rack к компьютеру

Чтобы установить подключить 003 или 003 Rack к компьютеру:

1. Если ваш компьютер включен, выключите его.

2 При помощи прилагаемого кабеля питания подключите 003 или 003 Rack к стандартной розетке переменного тока. Для работы 003 и 003 Rack требуется питание переменного тока.

3 Возьмите кабель FireWire, который входит в комплект прибора

Убедитесь в правильном положении разъема FireWire, когда будете вставлять его в 003 или 003 Rack. Если вы силой пытаетесь вставить перевернутый разъем, вы можете повредить порт FireWire.

4 Подключите один конец кабеля Firewire к порту к одному из портов, маркрованных «1394» на задней панели 003 или 003 Rack. Годится любой порт.

Порты FireWire

Порты FireWire на задней панели 003 и 003 Rack

5 В зависимости от конфигурации вашей системы сделайте следующее:

• Подключите другой конец кабеля FireWire в свободный порт FireWire вашего компьютера

– или –

• Если ваш компьютер имеет только один порт FireWire, подключите другой конец кабеля FireWire в свободный порт FireWire подключенного к вашему компьютеру жесткого диска FireWire.

Подключение 003 к порту FireWire внешнего диска, подключенного к компьютеру, не даст поддержки максимального количества треков. Информацию о поддерживаемых опциях PCI/PCMCIA/ExpressCard FireWire см. на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

[Стр. 21]

Подключение дисков FireWire

Подключайте жесткие диски FireWire напрямую к порту FireWire на вашем компьютере

Не подключайте жесткий диск FireWire к второму порту FireWire на задней панели 003 или  003 Rack

Порты FireWire на 003 и 003 Rack не передают дату, когда прибор выключен. Если вы каскадируете подключение устройств FireWire к вашему компьютеру, лучше всего подключать жесткие диски FireWire напрямую к компьютеру, а не к 003 или 003 Rack. Это предотвратит ошибки жесткого диска и потерю данных при выключении 003 или 003 Rack.

Чтобы подключить жесткий диск FireWire сделайте следующее:

- Если ваш компьютер имеет более одного порта FireWire, подключите жесткий диск FireWire к одному порту FireWire на компьютере, 003 или 003 Rack подключайте к другому порту FireWire компьютера.

– или –

- Если ваш компьютер имеет только один порт FireWire, подключите жесткий диск FireWire напрямую к компьютеру, а затем подключайте 003 или 003 Rack к свободному порту FireWire на диске.

Подключение 003 к порту FireWire внешнего диска, подключенного к компьютеру, не даст поддержки максимального количества треков. Информацию о поддерживаемых опциях PCI/PCMCIA/ExpressCard FireWire см. на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Подключение других устройств FireWire к 003 или 003 Rack

Второй порт на 003 или 003 Rack предназначен для каскадного подключения таких устройств FireWire, как цифровые камеры или цифровые видео рекордеры. Даже если 003 и 003 Rack сами выключены, они все равно передают питание от компьютера по FireWire, позволяя вам перезаряжать батареи подключенных устройств FireWire.

Запуск Pro Tools LE

При первом запуске Pro Tools LE от вас потребуется ввести код авторизации, чтобы активировать свою копию ПО.

Чтобы авторизировать свою копию Pro Tools LE:

1 Убедитесь, что 003 и 003 Rack подключен к вашему компьютеру и на него подается питание.

2 Сделайте следующее:

• Дважды щелкните на иконке Pro Tools LE на своем рабочем столе

– или –

• Найдите на вашем жестком диске приложение Pro Tools LE и запустите его двойным щелчком

Если открывается предупреждающий диалог об обновлении прошивки прибора, следуйте инструкциям на экране, чтобы произвести обновление прошивки. См. «Обновление прошивки 003 или 003 Rack», стр. 22.

3 Введите код авторизации в диалоговом окне (убедитесь, что набираете его точно так же, как он напечатан, проверяя пробелы и использование заглавных букв), затем нажмите кнопку «Validate».

Ваш код авторизации находится на внутренней стороне обложки англоязычного руководства.

[Стр. 22]

Обновление прошивки 003 или 003 Rack

Когда вы запускаете приложение Pro Tools, оно автоматически проверяет версию прошивки прибора и предлагает обновить ее, если доступна более новая версия.

Если вы обновляете прошивку прибора, дайте процессу завершиться до отключения или выключения системы.

Когда процесс обновления прошивки завершается, Pro Tools закрывается, и программу необходимо переключить.

Если в процессе обновления вы получаете сообщение, что Pro Tools не может установить соединение с 003 или 003 Rack, подождите до 30 секунд, пока сообщение закроется. Если сообщение не исчезает, выключите 003 или 003 Rack, а затем снова включите.

Чтобы авторизировать свою копию Pro Tools LE:

1 Убедитесь, что 003 и 003 Rack подключен к вашему компьютеру и на него подается питание.

2 Дважды щелкните на иконке Pro Tools LE на своем рабочем столе (или на иконке приложения в папке Pro Tools, вложенной в папку Digidesign.

3 Введите код авторизации в диалоговом окне (убедитесь, что набираете его точно так же, как он напечатан, проверяя пробелы и использование заглавных букв), затем нажмите кнопку «Validate».

Ваш код авторизации находится на внутренней стороне обложки англоязычного руководства.

Удаление Pro Tools

Если вам нужно удалить ПО Pro Tools со своего компьютера, используйте приложение Uninstaller.

Чтобы удалить Pro Tools со своего компьютера:

1 Убедитесь, что под учетной записью, где установлена система Pro Tools, вы вошли как администратор.

Подробно о полномочиях администратора в Mac OS X см. документацию Apple OS X.

2 Откройте Applications/Digidesign/Pro Tools/Pro Tools Utilities и двойным щелчком откройте файл “Uninstall Pro Tools”.

3 Нажмите «Continue», чтобы продолжить удаление.

4 Выберите тип удаления, который вы хотите произвести:

Safe Uninstall Оставляет определенные плагины и системные файлы, необходимые для совместимости с некоторыми продуктами Avid. Используйте Safe Uninstall, если вы используете приложение Avid или собираетесь произвести обновление ОС.

Clean Uninstall Удаляет все файлы Pro Tools, включая системные файлы, плагины Digidesign и имена патчей MIDI.

5 Нажмите «Uninstall».

6 Введите свой пароль администратора и нажмите «ОК».

7 Нажмите «Finish», чтобы закрыть окно “Uninstaller».

[Стр. 23]

Раздел 5. Настройка Pro Tools LE

После подключения системы и установки ПО Pro Tools вы готовы, чтобы включить и настроить свою систему Pro Tools.

Включение и выключение вашей системы

Чтобы убедиться, что компоненты вашей системы Pro Tools корректно взаимодействуют друг с другом, вы должны включать их в определенном порядке.

Запускайте свою систему Pro Tools в следующем порядке:

1 Уберите громкость всех выходных устройств вашей системы.

2 Включите все внешние жесткие диски. Подождите примерно десять секунд, пока они раскрутятся в рабочий режим.

3 Включите все консоли управления (такие как Command|8).

4 Включите все MIDI-интерефейсы, устройства MIDI, или периферийные устройства синхронизации.

5 Включите свой компьютер.

6 Запустите Pro Tools или аудио/MIDI приложения сторонних разработчиков.

Выключайте свою систему Pro Tools в следующем порядке:

1 Выйдите из Pro Tools и любых других приложений.

Чтобы выйти из Pro Tools, выберите меню File > Exit (Windows)

или Pro Tools > Quit (Mac).

2 Уберите громкость всех выходных устройств вашей системы или отключите их.

3 Выключите компьютер.

4 Выключите все MIDI-интерефейсы, устройства MIDI, или периферийные устройства синхронизации

5 Выключите все консоли управления.

6 Выключите все внешние жесткие диски

[Стр. 24]

Настройка Pro Tools LE

Системные установки Pro Tools

Pro Tools LE позволяет вам изменить через диалог Playback Engine производительность системы путем изменения системных настроек, которые влияют на ее ресурсы обработки, воспроизведения и записи.

Рис. Окно диалога Playback Engine в 003 и 003 Rack  (плагин Structure установлен)

Рис. Окно диалога Playback Engine в 003 и 003 Rack  (плагин Structure не установлен)

В большинстве случаев настройки по умолчанию обеспечивают оптимальную производительность, но у вас может возникнуть желание их изменить для работы с большим количеством аудио материала и/или обработки.

# Hardware Buffer Size

Настройка Hardware Buffer Size (H/W Buffer Size) задает размер буфера, используемого для работы с большинством процессов программной обработки, таких как плагины Real-Time AudioSuite (RTAS). Настройка H/W Buffer также может быть использована для регулировки задержки мониторинга.

- Меньшее значение Hardware Buffer Size уменьшает задержку мониторинга и полезно, когда вы осуществляете запись через аудио вход.

- Большее значение Hardware Buffer Size обеспечивает больший ресурс обработки аудио и эффектов и полезно, когда вы осуществляете сведение и используете большое количество плагинов RTAS.

Помимо замедления отрисовки на экране и задержки мониторинга большие значения Hardware Buffer Size могут увеличивать задержку, вызываемую плагинами RTAS и повлиять на точность автоматизации плагинов, мьютов и синхронизации треков MIDI.

[Стр. 25]

Чтобы изменить параметр Hardware Buffer Size:

1 Зайдите в меню Setup > Playback Engine.

2 В выпадающем меню H/W Buffer Size выберите размер аудио буфера, заданный в сэмплах.

3 Нажмите «OK».

# RTAS Processors

Настройка RTAS Processors задает количество процессоров вашего компьютера, выделяемое для плагинов обработки RTAS (Real-Time Audio Suite).

На компьютерах с более чем одним процессором эта настройка позволяет управлять поддержкой многопроцессорности для обработки RTAS. Чтобы эта настройка была доступно на многопроцессорных компьютерах с поддержкой технологии Hyper-Threading, необходимо отключить Hyper-Threading. За инструкциями о том, как войти в BIOS компьютера и отключить Hyper-Threading обращайтесь к документации на ваш компьютер.

В сочетании с настройкой CPU Usage Limit настройка RTAS Processors позволяет вам управлять тем, как плагины RTAS и другие задачи Pro Tools обрабатываются системой. Например:

- В сессиях с большим количеством плагинов RTAS вы можете выделить 2 или более процессора для обработки RTAS и задать высокое значение CPU Usage Limit.

- В сессиях с небольшим количеством плагинов RTAS вы можете выделить меньше процессоров под RTAS и установить низкое значение CPU Usage Limit, чтобы оставить больше вычислительных ресурсов для точности автоматизации, отрисовки экрана и видео

- В зависимости от важности видео и отрисовки экрана в целом, а также плотности автоматизации, пробуйте различные комбинации настроек RTAS Processing иd CPU Usage Limit, чтобы получить оптимальный результат. Например, чтобы улучшить отрисовку экрана в сессии среднего размера с умеренным количеством плагинов RTAS на однопроцессорной системе, попытайтесь уменьшить количество плагинов RTAS, но держите CPU Usage Limit на максимуме.

Чтобы задать параметр RTAS Processors:

1 Зайдите в меню Setup > Playback Engine.

2 В выпадающем меню RTAS Processors выберите доступное количество процессоров, которое вы хотите отвести под обработку плагинами RTAS. Количество доступных процессоров зависит от того, сколько процессоров установлено на вашем компьютере:

- Выбирайте 1 процессор, чтобы ограничить ресурс обработки RTAS только одним процессором в системе.

- Выбирайте 2 процессора, чтобы равномерно распределять нагрузку между двумя доступными процессорами.

- На системах с 4 или более процессорами выбирайте то количество процессоров для RTAS сколько нужно

3 Нажмите «OK».

[Стр. 26]

CPU Usage Limit

Параметр CPU Usage Limit задает процент вычислительных ресурсов, отводимых на программную обработку в Pro Tools. В сочетании с параметром RTAS Processors, настройка CPU Usage Limit позволяет вам управлять тем, как задачи Pro Tools обрабатываются системой.

- Низкое значение CPU Usage Limit ограничивает эффект, который обработка в Pro Tools оказывает на другие ресурсоемкие задачи, такие как отрисовка экрана, и полезно, когда вы ощущаете медленный отклик системы, или запускаете параллельно с Pro Tools другие приложения.

- Высокие значения CPU Usage Limit выделяют больше вычислительных ресурсов Tools и полезны при воспроизведение объемных сессий или использования большого количество плагинов в реальном времени

.

Максимально доступное значение CPU Usage Limit зависит от количества процессоров в вашем компьютере и количества процессоров, которое вы отвели под обработку RTAS. Этот предел может варьироваться от 85% у однопроцессорных компьютеров до 99% у многопроцессорных компьютеров.

Увеличение параметра CPU Usage Limit может замедлить отрисовку экрана на менее производительных компьютерах.

Чтобы изменить параметр CPU Usage Limit:

1 Зайдите в меню Setup > Playback Engine.

2 В выпадающем меню CPU Usage Limit выберите процент вычислительных ресурсов, который вы хотите выделить под Pro Tools.

3 Нажмите «OK».

RTAS Engine (RTAS Error Suppression)

Опция RTAS Engine включает сообщения об ошибках RTAS во время воспроизведения и записи. Это особенно полезно, когда идет работа с инструментальными плагинами

Вы должны отключать сообщения об ошибках только в том случае, если частые ошибки RTAS прерывают ваш творческий рабочий процесс. Когда сообщения об ошибках отключены, вы можете ощутить снижения качества аудио. Однако, это может быть приемлемым, чтобы избежать остановок воспроизведения и записи при работе с инструментальными плагинами. Убедитесь, что сообщения об ошибках включены, когда вам необходимо обеспечить максимально возможное качество аудио, например при финальном миксе.

Есть две опции RTAS Engine:

Ignore Errors During Playback/Record. Когда она активирована, Pro Tools продолжает воспроизведение и запись, даже если потребности обработки RTAS в ресурсах превосходят значение параметра CPU Usage Limit. Это может вызвать щелчки и потрескивание в аудио, но не останавливает транспорт.

Это отключит только сообщения об ошибках ядра RTAS. Ошибки обращения к дискам (если таковые случатся) будут продолжать останавливать транспорт.

Minimize Additional I/O Latency (Только Mac OS X)

Когда опция активна, любая возможная задержка, благодаря отключению сообщения об ошибках во время записи и воспроизведения, минимизируется до 128 сэмплов. На некоторых системах отключение сообщений об ошибках RTAS требует по крайней мере 128 сэмплов дополнительного буфера. Если эта опция отключена, буфер составляет половину значения H/W Buffer Size или, не менее 128 сэмплов (что еще больше). Если у вас не очень производительный компьютер, возможно вам не следует пользоваться этой опцией, поскольку она может существенно ударить по производительности.

[Стр. 27]

Опция Minimize Additional I/O Latency доступна только, если опция Ignore Errors During Playback/Record включена.

Чтобы отключить сообщения об ошибках RTAS:

1 Зайдите в меню Setup > Playback Engine.

2 Выберите «Ignore Errors During Playback/Record».

3 Нажмите «OK».

# DAE Playback Buffer Size

Параметр DAE Playback Buffer Size определяет количество памяти, выделяемое под буферы дисков.  Размер буфера отображается в миллисекундах, что означает количество аудио, помещаемое в буфер, когда система читает с диска

Оптимальное значение DAE Playback Buffer Size для большинства дисковых операций – 1500 мс (Level 2).

- Значения DAE Playback Buffer Size, меньшие, чем 1500 мс (Level 2), могут уменьшить время инициализации воспроизведения или записи, но могут сказаться на устойчивости воспроизведения или записи треков при большом количестве дорожек или большой плотности редактирования, или в случае систем с медленными или сильно фрагментированными дисками.

- Значения DAE Playback Buffer Size, большие, чем 1500мс (Level 2) позволяют увеличить плотность редактирования в сессии или количество треков при медленных жестких дисках. Однако, более высокие значения могут вызвать задержку начала воспроизведения и записи или увеличение слышимой задержки воспроизведения при редактирование.

Использование больших значений DAE Playback Buffer Size оставляет меньше системной памяти для других задач. Рекомендуется использовать значение по умолчанию Level 2, если только вы не сталкиваетесь с ошибкой 9073 (“Disk too slow or fragmented”).

Чтобы изменить значение DAE Playback Buffer Size:

1 Зайдите в меню Setup > Playback Engine.

2 В выпадающем меню Playback Buffer выберите размер буфера.

3 Нажмите «OK».

Если Pro Tools требуется больше системной памяти для буфера, вас попросят перезапустить компьютер.

Cache Size

Параметр Cache Size задает количество памяти, которое DAE выделяет при предварительной буферизации аудио для воспроизведения и создания Лупов при использовании Elastic Audio.

Для большинства сессий оптимальным значением Cache Size является «Normal».

- Значение Cache Size «minimum» уменьшает количество системной памяти, используемой для операций с диском и освобождает память для других системных задач. Однако производительность при использовании функций Elastic Audio может упасть.

[Стр. 28]

- Значение Cache Size «Large» улучшает производительность при использовании Elastic Audio, но также уменьшает количество памяти, доступное для других системных задач, таких как обработка RTAS.

Использование больших значений Cache Size оставляет меньше системной памяти для других задач. Рекомендуется настройка по умолчанию «Normal», если только вы не сталкиваетесь с ошибками -9500 (“Cache too small”).

Чтобы изменить Cache Size:

1 Зайдите в меню Setup > Playback Engine.

2 В разворачивающемся меню Cache Size выберите размер дискового кэша.

3 Нажмите «OK».

Резервирование системной памяти

Когда вы запускаете компьютер, Pro Tools автоматически резервирует часть системной памяти под буфер DAE Playback Buffer. Эта зарезервированная память недоступна другим приложениям, даже если приложение Pro Tools не открыто.

Вы можете настроить Pro Tools, чтобы резервировалось только минимальное количество памяти, и больше системной памяти было доступно для других приложений.

Чтобы минимзировать резервирование системной памяти:

1 Зайдите в меню Setup > Playback Engine.

2 Выберите опцию “mize System Memory Allocation”.

3 Нажмите «OK».

4 Перезапустите компьютер.

Plug-in Streaming Buffer Size

(Только для плагина Structure)

Эта настройка появляется в диалоге Playback Engine только, когда плагин сэмплера Structure установлен в вашей системе. Параметр Plug-in Streaming Buffer Size задает количество памяти, которое DAE выделяет для потокового воспроизведения с диска плагином Structure. Эта настройка влияет на воспроизведение только, если в настройках плагина Structure активировано потоковое чтение с диска (детали см. в руководстве «Structure Plug-in Guide»).

Оптимальное значение параметра Plug-in Streaming Buffer Size для большинства сессий 250мс (Level 2).

- Значения Plug-in Streaming Buffer Size меньшие, чем 250мс (Level 2) уменьшают количество системной памяти, используемой для воспроизведения сэмплов и освобождает память для других задач. Однако, качество аудио при воспроизведении сэмплов может ухудшиться.

- Значения Plug-in Streaming Buffer Size большие, чем 250мс (Level 2) улучшают качество аудио при воспроизведении сэмплов, но также уменьшают количество памяти, доступное для других системных задач, таких как обработка RTAS.

Использование больших значений Plug-in Streaming Buffer Size оставляет меньше системной памяти для других задач. Рекомендуется значение по умолчанию 250мс (Level 2), если только вы не испытываете проблем с качеством аудио при воспроизведении сэмплов.

Чтобы изменить значение Plug-in Streaming Buffer Size:

1 Войдите в меню Setup > Playback Engine.

2 В выпадающем меню Plug-in Streaming Buffer Size выберите размер буфера.

3 Нажмите «OK».

[Стр. 29]

Оптимизация Plug-in Streaming Buffer Size

(Только для плагина Structure)

Эта опция появляется в диалоге Playback Engine только, если плагин сэмплера Structure установлен в вашей системе. Эта опция полезна, когда вы воспроизводите сэмплы с того же диска, который содержит аудио текущей сессии. Когда эта опция активирована, Pro Tools автоматически оптимизирует параметр Plug-in Streaming Buffer Size, чтобы адаптировать его как под Pro Tools, так и Structure. При включенной опции выпадающее меню Plug-in Streaming Buffer

Size не доступно.

Чтобы оптимизировать в Pro Tools параметр Plug-in Streaming Buffer Size:

1 Войдите в меню Setup > Playback Engine.

2 Выберите опцию  “Optimize for Streaming Content”.

3 Нажмите «ОК».

Аппаратные настройки Pro Tools

Pro Tools дает вам возможность задать по умолчанию частоту дискретизации и источник синхронизации для системы, а также ряд параметров, специфических для конкретной модели аудиоинтерфейса

# Default Sample Rate

Настройка Sample Rate задает частоту дискретизации аудио, по умолчанию устанавливаемую при создании новой сессии. (Эта настройку можно изменить в диалоге Hardware Setup только, когда не открыто ни одной сессии).

При создании новой сессии Pro Tools вы можете задать частоту дискретизации выбрав нужное значение в диалоге New Session. Детали см. «Pro Tools Reference Guide»

Чтобы изменить параметр Sample Rate по умолчанию:

1 Зайдите в меню Setup > Hardware.

Диалог Hardware Setup

2 В выпадающем меню Sample Rate выберите частоту дискретизации.

3 Нажмите «OK».

Источник синхронизации (Clock Source)

Диалог Pro Tools Hardware Setup позволяет задать в системе параметр Clock Source.

Internal. Если вы записываете напрямую в Pro Tools аналоговый сигнал (или используете для обработки внешнее аналоговое или цифровое устройство), обычно следует установить параметр как Internal.

External. Если вы подаете в Pro Tools материал с внешнего цифрового устройства, или если вы используете общий сигнал синхронизации, вы будете синхронизировать Pro Tools с цифровым устройством или сигналом синхронизации. Внешний источник синхронизации соответствует разъему на задней панели 003 или 003 Rack, на который подается сигнал синхронизации: S/PDIF (RCA), оптический или Word Clock. Если вы используете оптическое соединение, вам также понадобится задать параметр (ADAT или S/PDIF).

Вы можете использовать одновременно только одну пару входов S/PDIF (либо RCA либо оптическую). При частоте 96 кГц рекомендуется использовать порт S/PDIF (RCA).

Помните, что выход S/PDIF (RCA) по-прежнему доступен, когда выбран оптический вход S/PDIF

[Стр. 30]

Чтобы задать параметр Clock Source:

1 Войдите в меню Choose Setup > Hardware.

2 Выберите источник синхронизации в выпадающем меню Clock

Source

3 Нажмите «OK».

Ваше цифровое входное устройство должно быть подключено, и на него должно быть подано питание, чтобы можно было синхронизировать с ним Pro Tools. Если входное устройство не имеет активного питания, оставьте значение Clock Source «Interna»l

Вы можете использовать одновременно только одну пару входов S/PDIF . Когда вы задаете в качестве источника синхронизации S/PDIF (RCA), настройка Optical Format установится как ADAT (при частоте дискретизации 44.1 кГц и 48 кГц) или как None (при частоте 88.2 кГц и 96 кГц).

И наоборот, когда вы устанавливаете значение Optical Format как S/PDIF, значение Clock Source установится как Internal, если перед этим оно было установлено как S/PDIF (RCA).

Формат оптического входа (Optical Format)

Оптический порт может быть назначен на 8 каналов оптического ввода/вывода ADAT (поддерживается до 48 кГц) или два канала оптического S/PDIF. Вариант значения Optical Format будет заменен с ADAT на None в случае сессий частотой дискретизации 88.2 кГц и 96 кГц.

Если вы используете для записи прибор с оптическим интерфейсом, вам надо будет задать параметр Optical Format.

Чтобы задать цифровой формат оптического порта:

1 Войдите в меню Choose Setup > Hardware.

2 В разделе Optical Format сделайте следующее:

• Выберите ADAT, если ваше оптическое устройство использует формат ADAT.

– или –

• Выберите S/PDIF, если ваше оптическое устройство использует формат S/PDIF.

Вы можете использовать одновременно только одну пару входов S/PDIF . Когда вы устанавливаете значение Optical Format как S/PDIF, значение Clock Source установится как Internal, если перед этим оно было установлено как S/PDIF (RCA).

И наоборот, когда вы задаете в качестве источника синхронизации S/PDIF (RCA), настройка Optical Format установится как ADAT (при частоте дискретизации 44.1 кГц и 48 кГц) или как None (при частоте 88.2 кГц и 96 кГц)

.

3 Нажмите «OK».

[Стр. 31]

Настройка ввода/вывода I/O Setup

Через диалог I/O Setup вы можете маркировать в Pro Tools LE сигнальные тракты входов, выходов, инсертов и шины. Диалог I/O Setup дает графическое отображение входов, выходов и маршрутизации сигнала в 003 и 003 Rack .

Pro Tools LE имеет установки I/O Setup по умолчанию, с которых можно начать работу. Используйте диалог I/O Setup, только если вы хотите переименовать тракты ввода/вывода по умолчанию.

Чтобы переименовать тракты ввода/вывода через I/O Setup:

1 Зайдите в меню Setup > I/O.

Диалог I/O Setup для 003 и 003 Rack

2 Выберите закладку Input, Output, Insert или Bus, чтобы отобразились соответствующие соединения.

3 Чтобы переименовать тракт или суб-тракт, выберите его имя двойным щелчком, наберите новое имя, и нажмите «Enter».

4 Нажмите «OK».

См. «Pro Tools Reference Guide» (или выберите меню Help > Pro Tools Reference Guide) за дополнительной информацией о переименовании трактов ввода/вывода

Настройка MIDI

Если вы планируете использовать вместе с Pro Tools LE какие-либо устройства MIDI:

В системах Windows, настройте MIDI через MIDI

- Studio Setup. См. Приложение А «Настройка MIDI Studio Setup (только для Windows)

– или -

- В системах Mac, настройте MIDI через утилиту Apple Audio MIDI Setup (AMS) utility. См. приложение В “Настройка AMS (только для Mac OS X».

Резервное копирование конфигурации системы

После настойки своей системы и Pro Tools вам следует сохранить образ своего системного диска при помощи утилиты резервного копирования, такой как Bombich Carbon Copy Cloner. Таким образом вы можете быстро восстановить конфигурацию системы и настройки в случае возникновения каких-либо проблем.

[Стр. 32]

Оптимизация системы Windows для Pro Tools

(Только Windows XP)

Чтобы оптимизировать для Pro Tools систему Mac, см. «Оптимизация систем Mac для Pro Tools», стр. 27.

Перед тем, как настраивать свой компьютер, убедитесь, что учетная запись, под которой вы производите установку Pro Tools имеет права Администратора. Подробно о правах Администратора рассказывается в документации Windows.

Необходимая оптимизация

Чтобы добиться оптимальной производительности от Pro Tools LE, произведите следующие настройки перед установкой аппаратной и программной составляющих системы Pro Tools.

После изменения параметров системы Windows перезагрузите компьютер

Активация DMA

Актививровав на своем компьютере DMA (Direct Memory

Access), вы освобождаете ресурсы процессора для выполнения задач Pro Tools.

В большинстве случаев параметры DMA уже корректно установлены, поскольку Windows XP определяет и активирует режим DMA по умолчанию

Чтобы активировать DMA для любого жесткого диска:

1 Выберите Пуск > Настройка > Панель управления.

2 В окне настроек двойным щелчком выберите «Система».

3 Выберите закладку «Оборудование»

4 В разделе «Диспетчер Устройств» нажмите кнопку «Диспетчер Устройств»

5 В окне «Диспетчер Устройств» выберите двойным щелчком «IDE ATA/ATAPI контроллеры», затем двойным щелчком выберитк  controllers, then double-click

the «Первичный канал IDE» своего диска

6 Выберите закладку «Дополнительные параметры».

7 Для каждого устройства установите Режим Передачи «DMA, если доступно» и нажмите кнопку «OK».

8 Повторите шаги 5–7 для всех дополнительных каналов IDE.

9 Закройте окно настройки системы.

Отключение ждущего режима и управления электропитанием

При использовании Pro Tools схема питания ждущего режима Windows должна быть установлена в режим «Включен постоянно» это помогает предотвратить остановку долговременного проигрывания или записи из-за отключений питания в системе.

Чтобы настроить электропитание Windows:

1 Выберите Пуск > Настройка > Панель управления.

2 В окне настроек двойным щелчком выберите «Электропитание».

3 Выберите закладку «Схемы управления питанием».

4 В разворачивающемся меню «Схемы управления питанием» выберите «Включен постоянно».

5 Нажмите кнопку «OK».

[Стр. 33]

Это установит функции режима ожидания, спящего режима и отключения жестких дисков в состояние «Никогда».

В случае процессоров AMD обязательно убедитесь в том, что функция «Cool N’Quiet» отключена в BIOS (раздел «Cool & Quiet Configuration»).

При необходимости подробных инструкций по отключению этой опции энергопитания обратитесь к документации производителя.

Отключение функции сглаживания экранных шрифтов

При работе с Pro Tools эффект сглаживания экранных шрифтов должен быть отключен.

Чтобы отключить эффект сглаживания экранных шрифтов:

1 Выберите Пуск > Настройка > Панель управления.

2 В окне настроек двойным щелчком выберите «Экран»

3 Выберите закладку «Оформление».

4 Нажмите кнопку «Эффекты».

5 Снимите галочку «Применять следующий метод сглаживания экранных шрифтов»

6 Нажмите кнопку «OK», чтобы сохранить настройки, и закройте диалог «Эффекты».

7 Нажмите «OK».

8 Перезагрузите компьютер.

Рекомендумая оптимизация

На работу Pro Tools может влиять другое ПО и драйверы оборудования, установленные на вашем компьютере.

Рекомендуется (но не требуется) поступать следующим образом:

• Избегать работы программ, не являющихся необходимыми, одновременно с Pro Tools.

• Отключать любые, работающие в фоновом режиме программные утилиты, такие как Windows Messenger, программы календарных оповещений и обслуживания дисков.

• Отключать любые не нужные принципиально устройства USB на время работы с Pro Tools.

• Если ваша видео карта поддерживает режим Bus Mastering, установите его в панели управления устройства. Подробности содержатся в документации производителя.

Дополнительная оптимизация

Следующие варианты оптимизации системы могут помочь повысить эффективность работы Pro Tools на некоторых компьютерах. Рекомендуется пробовать такие способы оптимизации только в случае необходимости, поскольку они могут прервать или ухудшить работу других программ в вашей системе.

Отключение сетевых плат

Если возможно, отключите все сетевые платы (кроме карт FireWire, которые используются для подключения к системе внешних дисков).

[Стр. 34]

Чтобы отключить сетевую плату:

1 Правым щелчком по иконке Мой Компьютер откройте меню и выберите пункт «Управление».

2 В разделе «Служебные программы» выберите «Диспетчер Устройств».

3 В окне «Диспетчер Устройств» двойным щелчком выберите раздел «Сетевые платы», затем двойным щелчком выберите сетевой адаптер, который хотите отключить.

4 В закладке «Общие» выберите в разворачивающемся меню «Применение устройства» вариант «Это устройство не используется (отключено) и нажмите кнопку «OK».

5 Закройте окно «Управление компьютером»

.

Распределение ресурсов процессора

Чтобы настроить распределение ресурсов процессора:

1 Выберите Пуск > Настройка > Панель управления.

2 В окне настроек двойным щелчком выберите «Система».

3 Выберите закладку «Дополнительно».

4 В разделе «Производительность» нажмите кнопку «Параметры».

5 В окне «Параметры быстродействия» выберите закладку «Дополнительно».

6 В разделе Распределение времени процессора выберите опцию «служб, работающих в фоновом режиме».

7 В разделе «Использование памяти» выберите опцию «системного кэша».

8 Нажмите кнопку « OK», чтобы закрыть окно «Параметры быстродействия»

9 Нажмите кнопку « OK», чтобы закрыть окно «Свойства системы».

10 Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу

Отключение автоматически запускаемых программных модулей

Чем меньше программ работает на вашем компьютере, тем больше ресурсов доступно Pro Tools. Некоторые из автоматически запускаемых приложений могут бесполезно потреблять ресурсы процессора, и должны быть отключены.

Если вы решите отключить какой-либо из пунктов автозагрузки, делайте это обдуманно:

• Определение серийных номеров съемных носителей (требуется для приложений с ключом защиты от копирования)

• Plug-n-play

• Журнал событий

• Криптографические сервисы

• Клиент DHCP, TCP/IP Net BIOS, и другие сетевые сервисы (в случае, если компьютер не имеет сетевых подключений все эти сервисы могут быть без проблем отключены)

Чтобы отключить автоматическую загрузку программ:

1 В меню «Пуск» выберите пункт «Выполнить…»

2 Наберите в строке ввода “msconfig” и нажмите кнопку «OK». Откроется утилита «Настройка системы».

3 В закладке «Общие» выберите «Выборочный запуск».

4 В закладке отключите опцию «Запуск объектов автозагрузки» и нажмите кнопку «OK».

5 Перезагрузите компьютер.

6 После перезапуска компьютер отобразит сообщение об изменении конфигурации системы. Перед тем, как выбрать вариант «Не показывать это сообщение снова», проверьте, увеличилась ли производительность Pro Tools. Если производительность не изменилась, запустите “msconfig” и верните режим автозапуска в «Обычный». Как вариант, попробуйте отключать запуск приложений автозагрузки и ненужных процессов выборочно

[Стр. 35]

Оптимизация системы Mac для Pro Tools

(Только Mac)

Чтобы оптимизировать для Pro Tools систему Windows XP, см. «Оптимизация систем Windows для Pro Tools», стр. 32.

Чтобы добиться оптимальной производительности от Pro Tools LE, произведите следующие настройки перед установкой аппаратной и программной составляющих системы Pro Tools.

Перед тем, как настраивать свой компьютер, убедитесь, что учетная запись, под которой вы производите установку Pro Tools имеет права Администратора. Подробно о правах Администратора Mac OS X рассказывается в документации Apple OS X

Не используйте в Mac OS X функцию Automatic Software Update, поскольку она может обновить вашу систему до версии Mac OS, не сертифицированной на совместимость с Pro Tools. Подробности о сертификации версии Mac OS можно узнать с в свежей информации о совместимости на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Отключение Software Update

Чтобы отключить функцию Software Update:

1 Выберите System Preferences в меню Apple, затем выберите Software Update.

2 Выберите Update Software

3 Cнимите отметку с Check for Updates

Выключение функции Energy Saver

Чтобы выключить функцию Energy Saver:

1 Выберите System Preferences в меню Apple, затем выберите Energy Saver.

2 Выберите Sleep, после чего:

• Установите настройку «computer sleep» Never.

• Установите настройку «setting to» Never.

• Снимите отметку с опции “Put the hard disk(s) to sleep when

possible”.

Настройка производительности процессора

(Только для компьютеров Mac G5)

Чтобы установить параметр Processor Performance:

1 Выберите System Preferences в меню Apple, затем выберите Energy Saver.

2 Выберите Options и установите значение «Processor Performance» Highest.

Отключение функции Spotlight Indexing

В Mac OS X функция Spotlight в фоновом режиме индексирует файлы и папки, влияя на производительность системы.

Рекомендуется перед работой с Pro Tools отключать индексирование Spotlight.

Отключение индексирования Spotlight приведет к тому, что функция Find в Mac OS X больше не будет работать. Вы не сможете вести поиск файлов на дисков, установленных в режим Privacy.

Чтобы отключить индексирование Spotlight:

1 Выберите System Preferences в меню Apple, затем выберите Spotlight.

2 В окне Spotlight выберите Privacy.

3 Чтобы диск не индексировался, перетащите его иконку с рабочего стола в список.

[Стр. 36]

Отключение горячих клавиш Spotlight

Функция Mac OS X Spotlight использует те же самые горячие клавиши, что используются в Pro для запуска записи (Command+Пробел) и записи-врезки (Command+Option+Пробел). Если вы хотите сохранить использование этих комбинаций в Pro Tools, вы должны отключить их в Spotlight.

Чтобы отключить горячие клавиши Spotlight:

1 Выберите System Preferences в меню Apple, затем выберите Spotlight.

2 Снимите отметку с “Spotlight menu keyboard shortcut” и “Spotlight window keyboard shortcut.”

Отключение горячей клавиши панели Dashboard

Панель быстрого доступа Mac OS X Dashboard использует ту же клавишу, что используется в Pro Tools для начала записи (F12). Если вы хотите сохранить ее использование в Pro Tools, вы должны отключить ее в Dashboard.

Чтoбы отключить горячую клавишу панели Dashboard:

1 Выберите System Preferences в меню Apple, затем выберите Dashboard, затем Exposé.

2 Установите горячую клавишу Dashboard в “–”, чтобы отключить ее.

Включение функции Journaling для дисков с аудио

Если вы планируете использовать аудио диск, который использовали с предыдущей версией Pro Tools на Mac, включите функцию Journaling.

Чтобы включить функцию Journaling:

1 Запустите приложение Disk Utility, находящееся в Applications/Utilities.

2 Выберите том в левой колонке окна Disk Utility.

3 На панели инструментов нажмите Enable Journaling

[Стр. 37]

Раздел 6. Верхняя панель 003

Режимы работы 003

Когда 003 включен, прибор может быть в одном из пяти режимов:

• Standby

• ProTools

• MIDI

• Third-Party Software

• Utility

Режим Standby (режим ожидания)

В этом режиме 003 находится, когда он включен в первый раз и ждет запуска Pro Tools (или любого другого поддерживаемого приложения).

В режиме Standby прибор отображает на верхней строке дисплея «003 Offline», а выключатель мьюта мониторов активен (подсвечен).

В режиме Standby порты ввода/вывода секции мониторинга доступны, даже если компьютер не включен.

Из режима Standby вы также можете переключиться в режим MIDI, чтобы управлять внешними устройствами MIDI (без необходимости включать компьютер).

Однако, вы не можете использовать 003 как автономный маршрутизатор MIDI, требуется маршрутизация MIDI через компьютер..

Режим Pro Tools

003 находится в этом режиме, когда прибор 003 подключен к компьютеру и работает приложение Pro Tools.

Если работает Pro Tools, но не открыто ни одной сессии Pro Tools, прибор обычно отображает «Open or create a new session». Когда открывается сессия, статус меняется на «Loading a session».

Если не открыто ни одной сессии, но открыт браузер Workspace, который используется для прослушивания аудио файла, дисплей отображает «Working».

Когда открыта сессия Pro Tools, прибор дублирует органы управления на экране. Фейдеры, управление транспортом, ручки и переключатели управляют соответствующими элементами в Pro Tools. Также можно использовать порты MIDI на 003, как на стандартном MIDI-интерфейсе.

В режиме Pro Tools секция мониторинга и порты MIDI доступны как при открытых сессиях, так и без.

[Стр. 38]

Чтобы перевести 003 в режим Pro Tools:

1 Убедитесь, что прибор 003 корректно подключен к компьютеру и включен.

2 Если переключатель Mute неактивен (не светится) включите его, чтобы индикатор на нем засветился.

3 Запустите Pro Tools LE и откройте или создайте сессию Pro Tools.

Режим MIDI

003 находится в этом режиме, если нажат (светится) переключатель MIDI Map A или В. В этом режиме 003 работает как консоль управления MIDI для внешних устройств и приложений отличных от Pro Tools. Режим MIDI может быть задан из режима Pro Tools, режима Third-Party Software или режима Standby. Подробнее см. Раздел 12 «Работа в режиме MIDI».

Режим Third-Party Software (работа с ПО сторонних разработчиков)

003 находится в этом режиме, когда прибор 003 подключен к компьютеру, вы запустили аудиоприложение сторонних разработчиков (например iTunes или Ableton Live), и используете 003 как устройство записи и воспроизведения. Вы также можете использовать порты MIDI на 003, как на стандартном MIDI-интерфейсе.

В этом режиме прибор отображает «Working...» в верхней строке ЖК дисплее.

На платформе Windows, поддерживаются приложения, совместимые со стандартами ASIO и WaveDriver. WaveDriver поддерживает только воспроизведения. На платформе Mac поддерживаются приложения CoreAudio.

Дополнительную информацию о аудио драйверах сторонних разработчиков см «Windows Audio Drivers Guide» (для драйверов ASIO или WaveDriver в Windows) или «CoreAudio Drivers Guide» (Mac).

Чтобы использовать ПО сторонних разработчиков с 003:

1 Убедитесь, что 003 корректно подключен к компьютеру и находится в режиме Standby

2 Настройте свою систему и программное обеспечение для работы с драйверами ASIO,

WaveDriver или CoreAudio.

См. см «Windows Audio Drivers Guide» (для драйверов ASIO или WaveDriver в Windows) или «CoreAudio Drivers Guide» (Mac).

3 Если переключатель Mute неактивен (не светится) включите его, чтобы индикатор на нем засветился.

4 Запустите ПО сторонних разработчиков.

5 Отключите мьют мониторов (выключатель Mute не светится).

6 Используйте органы управления секции мониторов, чтобы настроить маршрутизацию входного аудио, уровни мониторов и наушников.

Воспроизведение аудио. Аудио от вашего ПО сторонних разработчиков может быть маршрутизировано на выходы 003 по шине FireWire.

Запись аудио (Только драйверы ASIO и CoreAudio). Аудио со входов 003 может быть маршрутизировано на программные входы ПО сторонних разработчиков по шине FireWire.

Обратитесь к документации на ПО сторонних разработчиков, за информацией о настройке входов и выходов.

Режим Utility

003 находится в этом режиме, когда нажат (мигает) переключатель Utility. В режиме Utility вы можете запускать фабричные диагностические тесты прибора 003 (такие, как движение фейдеров и работа индикаторов). Переключатель Utility не срабатывает из режима Pro Tools.

Дополнительную информацию см. Приложение С, «Режим Utility (Только 003)»

[Стр. 39]

Обзор верхней панели 003

На Рис. 1 обозначены все основные секции рабочей поверхности 003.

Верхняя панель 003 разбита на секции органов управления с соответствующей функциональностью. Секция фейдеров включает в себя стандартные органы управления канала, как на любом компактном микшере. Секция управления консолью/каналами содержит мощные многофункциональные органы управления для отображения и управления инсертами, посылами и плагинами в Pro Tools. Секция транспорта и навигации обеспечиваю доступ к множеству экранных функций навигации в Pro Tools.

Рис. 1. Основные секции верхней панели 003

Левая сторона

Секция дисплея

Секция отображения/управления консоли и каналов

Секция автоматизации

Секция модификации

Правая сторона

Переключатель и индикатор режима дисплея

Настройки входов Mic/DI

Секция мониторинга

Секция остальных настроек

Секция транспорта и навигации

Низ

Секция фейдеров

[Стр. 40]

Секция дисплея

Верхняя часть 003 содержит ЖК дисплей, переключатель и индикатор режима дисплея.

ЖК дисплей

ЖК дисплей содержит информацию о состоянии 003 во всех режимах работы.

Информацию о параметрах состояния для каждого режима работы 003 см, стр 37 «Режимы работы 003»

В режиме Pro Tools, когда открыта сессия, дисплей 003 содержит две больших строчки. Дисплей выделяет две строчки по шесть знаков на каждый канал консоли.

В большинстве случаев верхняя строчка дисплея слева отображает текущий вид отображения или режим , а справа основной компьютер сессии.

Нижняя строка дисплея отображает имя трека, посыла и инсерта, панораму, уровень посыла и параметры плагинов, в зависимости от вида отображения, заданного переключателями секции консоли/каналов.

По умолчанию пишется имя отображаемого элемента. Имена объектов, в которых более шести знаков, сокращаются до шести знаков. Имена объектов, в которых более шести знаков, могут быть временно отображены на дисплее. См. «Отображение полных названий треков, параметров инсертов и других элементов» на стр. 96.

Когда вы двигаете фейдер или колесо прокрутки, дисплей временно отображает значение соответствующего параметра в нижней строке, затем переходит на работу по умолчании. Значения также могут временно или постоянно отображаться и когда органы управления неподвижны. См. «Отображение параметров вместо имени треков и настроек» на стр. 96.

Дополнительные принципы отображения имен на дисплее в режиме Pro Tools.

Когда посыл или инсерт в мьюте, их имена отображаются на дисплее заглавными буквами. Когда трек,

посыл или инсерт, неактивны перед их именем на дисплее появляется «@».

Дисплей, переключатель и индикатор режима дисплея на 003

Индикатор подключения «1394». 	Индикаторы активности MIDI.

ЖК дислей	Переключатель режима дисплея	Индикаторы синхронизации

[Стр. 41]

Переключатель режима дисплея

Этот переключатель используется для того чтобы выбирать показания дисплея по умолчанию:

• Полные имена элементов, в которых более 6 знаков, могут быть временно отображены на дисплее. См. «Отображение полных названий треков, параметров инсертов и других элементов» на стр. 96.

• Нижняя строка дисплея по умолчанию отображает имена треков или настроек. Дисплей можно временно перевести в показ значений настроек нажатием и удержанием переключателя режима дисплея или перевести в постоянный показ значений. См. «Отображение параметров вместо имени треков и настроек» на стр. 96.

Во время временного или постоянного режима отображения настроек индикатор переключателя мигает.

Индикатор соединения с компьютером «1394»

Индикатор состояния, маркированный «1394», означает, что установлено соединение FireWire между прибором, и работающем на компьютере ПО Pro Tools или другим аудиоприложением.

Индикаторы Sync

Индикаторы Sync LED показывают текущий источник синхронизации. Когда текущий источник синхронизации не зада, мигает соответствующий индикатор.

Если не горит ни один из индикаторов Sync, в 003 задан внутренний источник синхронизации.

Имеется три индикатора e Sync LED:

W Clk (Word Clock) Индикатор горит, когда идет синхронизация по Word Clock.

S/PDIF Индикатор горит, когда идет синхронизация по оптическому или RCA порту S/PDIF

ADAT Индикатор горит, когда идет синхронизация по оптическому порту ADAT.

Индикаторы активности MIDI

Индикаторы активности MIDI свидетельствуют о передаче данных MIDI по портам MIDI In, MIDI Out 1 или MIDI Out 2. Каждый порт обеспечен отдельным индикатором. Состояние готовности порта не отображается.

[Стр. 42]

Секция фейдеров

Секция фейдеров имеет восемь канальных линеек, все с одинаковым набором органов управления.

Индикаторы уровня каналов

Поворотный кодер и кольцевой индикатор

Кнопка переключения канала

Кнопка соло

Кнопка мьюта

Канальный фейдер

Канальная линейка в секции фейдеров

Каждая линейка имеет моторизованный сенсорный фейдер, кнопки соло и мьюта, многофункциональный переключатель канала, поворотный кодер с кольцом индикации и индикаторы уровня. Каждой линейке соответствует две строчки по шесть знаков на дисплее.

Органы управления канальных линеек

Канальные фейдеры

Каждый канал имеет собственный 100мм сенсорный моторизованный фейдер с сервоприводом для регулировки уровней аудио, входа Aux, мастер фейдера, MIDI и треков Instrument tracks.

Режим Flip

В режиме Flip (горит индикатор переключателя Flip), функции поворотных кодеров переходят к фейдерам, а сами кодеры теперь могут использоваться для управления другим параметром. Например, в нормальном режиме Send View (горит индикатор кнопки Send), поворотные кодеры задают уровень посыла, а фейдеры управляют выходным уровнем. В режиме Flip фейдеры (вместо кодеров) будут задавать уровень посыла, а кодеры управлять панорамой.

Подробнее см «Использование режима Flip», стр. 104

Стопор фейдеров

Поскольку фейдеры в 003 моторизованы, они следуют автоматизации при записи и воспроизведении (когда трек установлен в режим записи или чтения автоматизации, и она не отключена). Во время особо внимательного прослушивания, звук моторов фейдеров и их движения может быть помехой. Можно временно отключить движение моторизованных фейдеров при помощи кнопки «Fader Mute»

[Стр. 43]

Когда нажата кнопка « Fader Mute» (мигает), фейдеры приходят в исходное положение и не откликаются на прикосновение или движение. Ранее записанная автоматизация продолжает влиять на воспроизведение, но фейдеры ее не получают.

Подробнее см «Стопор фейдеров», стр. 106.

Кнопки соло и мьюта каналов

Каждый канал имеет кнопки Solo и Mute, размещенные над его фейдером. Эти кнопки позволяют перевести канал в соло или мьют. Эти кнопки также отображают состояние соло или мьюта для каждого трека. Когда один трек в режиме соло (светится кнопка Solo), кнопки Mute на остальных треках в сессии мигают. Когда трек в мьюте, его кнопка Mute светится постоянно.

Работа кнопки Solo следует настройке «Pro Tools Operation» по синхронной работе (подробнее см. «Pro Tools Reference Guide»).

Кнопки переключения каналов

Каждый канал имеет кнопку «Select», который осуществляет несколько функций в зависимости от режима отображения или режима работы консоли.

Режимы отображения консоли. В зависимости от установок режима отображения консоли (Pan, Send, Insert), 003 может быть использован для следующего:

• Выбор треков или инсертов для конкретного канала для редактирования.

• Назначение входов, выходов, посылов и инсертов (программных или аппаратных)

• Открытие окна Output для трека или посыла.

• Переключение активности/неактивности выходов трека или посыла

• Выбор пре- или постфейдерный режим работы посылов.

• Обход плагинов

• Сброс фейдеров и других параметров в значения по умолчанию.

Информацию об использовании режима отображения консоли в специфических рабочих циклах Pro Tools, см. Раздел 11 «Режим Pro Tools в 003».

Режимы отображения каналов. В зависимости от режима отображения канала (EQ, Dynamics, Insert, Pan/Send) 003 может быть использован для следующего:

• Отображение инсертов или плагинов на канале.

• Выбор и редактирование индивидуальных настроек посыла или инсерта, обозначенных на дисплее.

• Выбор переключаемых параметров плагинов (таких как обход и обращение фазы)

• Переход между окнами плагинов.

Информацию об использовании режима отображения каналов в специфических рабочих циклах Pro Tools, см. Раздел 11 «Режим Pro Tools в 003».

[Стр. 44]

Режим назначения на запись Когда нажата кнопка Rec Arm (мигает) кнопка Select включает/выключает кнопку Record Enable соответствущего трека, а также служит индикатором назначения на запись.

Когда трек назначен на запись, его кнопка Select мигает, когда транспорт останавливается. Когда Pro Tools ведет запись, кнопка светится постоянно.

Треки, назначенные на запись, останутся назначенными и после выхода из режима назначения на запись.

Подробнее о назначении треков на запись см. «Кнопка Rec Arm (назначение на запись)», стр. 45

Режим автоматизации Кнопки режима автоматизации (Write, Touch, Latch, Read, и Off) позволяют вам использовать кнопки Select для задания режимов автоматизации соответствующих треков.

Подробнее см. «Секция автоматизации», стр. 54

Режим маркеров В этом режиме (кнопка Memory Location светится), кнопки Select вызывают маркеры, соответствующие номеру канала. Кроме того, может быть открыто окно маркеров Memory Location.

Подробнее см «Работа с маркерами», стр. 104

Поворотные кодеры

Каждый канал имеет поворотный кодер. Эти ручки управляют различными параметрами в зависимости от режима отображения:

Отображение консоли Поворотные кодеры управляют панорамой, уровнем посыла или инсерта, в зависимости от того, какой из режимов отображения консоли активен (Pan, Send, Insert).

Отображение канала Поворотные кодеры управляют плагинами, панорамой/посылом или инсертом, в зависимости от того какой из режимов отображения канала активен (EQ, Dynamics, Insert,  Pan/Send).

Индикаторы кодеров

Каждый поворотный кодер имеет кольцо из 11 индикаторов, которое отображает параметры, управляемые кодером. Стиль отображения зависит от типа параметров. Например, дискретные или шаговые значения, такие как положение панорамы или значение частоты, отображаются одним индикатором. А увеличивающимся количеством индикаторов отображаются такие параметры, как уровень посыла, чувствительность или ширина полосы. Поворот кодера отражается в индикации.

В режиме панорамы, переключатель «Meter» задает, что показывают индикаторы (левая панорама, правая панорама, или ничего в режиме автоматизации)

Канальные индикаторы уровня

Каждый канал имеет пятисегментный индикатор уровня, размеченный на 0, –3, –6, –12, и –42 dBFS относительно уровня трека. Индикаторы также имеют маркировку, обозначающую текущий режим автоматизации трека: Wrt (Write), Tch (Touch), Lch (Latch), Rd (Read).

Когда переключатель Meter установлен в Left или Right, индикаторы обозначают уровень трека. Когда Meter установлен в Auto (Automation), индикатор отображает текущий режим автоматизации трекаt.

[Стр. 45]

Переключатель Meter и канальные индикаторы

Кнопка Meter (находится справа от ряда кодеров) задает режим отображения для канальных индикаторов уровня и колец индикаторов у кодеров.

Кнопка и индикаторы Meter

Кнопка и индикаторы Meter

Кнопка Meter также задает, левая или правая панорама управляется кодером канала. Когда вы переключаетесь между тремя режимами кнопки Meter, загораются индикаторы соответствующего режима:

Left Когда включен (индикатор горит), канальный индикатор отображает уровень моносигнала левого канала стереосигнала. Индикатор кодера отображает позицию левой панорамы (на стерео каналах или посылах). Кроме того кодер может быть использован для настройки позиции левой панорамы на стерео каналах или посылах.

Right Когда включен (индикатор горит), канальный индикатор отображает уровень моносигнала правого канала стереосигнала. Индикатор кодера отображает позицию правой панорамы (на стерео каналах или посылах). Кроме того кодер может быть использован для настройки позиции правой панорамы на стерео каналах или посылах

Auto (Автоматизация) Когда включен (индикатор горит), канальный индикатор отображает режим автоматизации своего канала. Когда активирован режим Auto, кодеры не функционируют.

Глобальные настройки фейдеров

Кнопки Default и Input

Кнопка Rec Arm

Кнопка Mstr Faders

Кнопка Flip

Переключатели глобальных настроек фейдеров

Следующие настройки влияют на назначение и работу всех фейдеров:

Кнопка Rec Arm (Record Arm)

Когда нажата кнопка Rec Arm (мигает) 003 находится в режиме назначения на запись. В этом режиме каналы могут быть назначены (подготовлены) или сняты с записи нажатием своей кнопки Select.

В этом режиме верхняя строка дисплея содержит «Record Arm», а в нижней строке отображаются имена треков. Кроме того, изменения фейдеров громкости не отражаются на дисплее, панорама не регулируется кодерами, а режим дисплея не может быть переключен.

В режиме назначения на запись, кнопки Select работают как переключатели, так и индикаторы назначения на запись. Когда канал назначен на запись, а транспорт остановлен (или производится воспроизведение без записи), кнопка Select мигает. Когда Pro Tools осуществляет запись, она постоянно горит.

Треки, назначенные на запись, останутся на запись, даже если режим назначения на запись будет отключен.

Информацию о том, как назначать треки на запись через 003 см «Запись», стр. 102.

[Стр. 46]

Кнопка Mstr Faders (Master Faders)

При включении (мигает) кнопка Master Faders назначает все треки мастер фейдеров текущей сессии на правую сторону консоли управления. Нажатие кнопки второй раз возвращает консоль в предыдущее отображение.

В режиме Pan View, уровни мастер фейдеров отображаются на дисплее.

Кнопка Flip

При включении (мигает) кнопка Flip активирует режим Flip. Режим Flip переносит назначение параметров с кодеров на фейдеры соответствующих параметров, позволяя вам использовать сенсорные фейдеры для редактирования и автоматизации параметров посылов и плагинов. Кроме того, в определенных режимах отображения кодеры освобождаются для управления другими параметрами.

Режим Flip недоступен в отображении Pan View.

Подробнее см. «Использование режима Flip», стр. 104.

Кнопка Default

Кнопка Default используется совместно кнопкой Select канала, чтобы сбросить фейдер (или назначенный на фейдер параметр плагина) на его значение по умолчание. Например, можно сбросить фейдер громкости канала на его уровень по умолчанию 0дБ

Подробнее см. Подробнее см. «Установка параметров трека по умолчанию», стр. 103.

Кнока Input

Кнопка Input переключает режимы монторинга Auto Input и Input Only для треков, назначенных на запись.

Подробнее о режимах мониторинга Pro Tools см. «Pro Tools Reference Guide».

[Стр. 47]

Секция отображения консоли/каналов

Секция отображения консоли и каналов дает вам управление над многими элементами на экране Pro Tools.

Кнопки точек инсертов/посылов

Кнопки отображения консоли

Кнопки отображения каналов

Кнопки страницы плагигнов

Кнопки мастер обхода

Кнопка ESC (Escape/Cancel)

Кнопки секции отображения консоли и каналов в 003

Функции отображения консоли и канала дают вам возможность отображения и доступа к панораме, посылам и плагинам для редактирования и автоматизации.

Кнопки отображения консоли

Кнопки отображения консоли позволяют вам переключить 003, чтобы видеть положение панорамы, назначения посылов или инсертов для всех каналов на консоли управления.

003 находится в режиме отображения консоли, когда любая из кнопок в секции отображения консоли (Pan, Send, Insert) светится.

Когда вы в первый раз открываете сессию Pro Tools, верхняя секция 003 находится в режиме отображения консоли, и кнопка Pan включена (светится). Этот режим по умолчанию, иногда называется режимом Home

View.

Режим отображения консоли можно считать глобальным обзором заданного типа настроек по всей консоли микшера (например, посыла А для каналов 1-8).

Кнопки точек инсерта/посыла

Эти кнопки определяют, какие из пяти точек инсерта (обозначены А-Е в Pro Tools) или десяти доступных точек посыла (обозначены A-J в Pro Tools) отображаются в режиме отображения консоли.

Информацию об использовании режима отображения консоли в специфических рабочих циклах Pro Tools, см. Раздел 11 «Режим Pro Tools в 003».

Есть три режима отображения консоли и соответствующие им кнопки:

Pan Когда кнопка включена (светится), 003 находится в режиме Pan View. Это обзор по умолчанию, когда вы только открыли сессию Pro Tools.

В этом режиме отображения кодеры регулируют позицию панорамы каналов, а фейдеры – громкость трека. Нижняя строка дисплея показывает имена треков, и временно показывает позицию панорамы,

[Стр. 48]

когда задействуется кодер, или информацию о громкости, когда сдвигается фейдер. Верхняя строка дисплея показывает режим панорамы (лево или право) и основой счетчик.

Send Когда кнопка включена (светится), 003 находится в режиме Send View. В этом режиме кодеры регулируют уровень посылов, а фейдеры – громкость треков. Нижняя строка дисплея отображает имена текущих назначенных посылов по всем канальным линейкам для заданной точки инсерта (посылы A–J в Pro Tools). Верхняя строка дисплея показывает точку посыла и основной счетчик.

Insert Когда кнопка включена (светится), 003 находится в режиме Insert View. В этом режиме нижняя строка дисплея показывает имена текущих назначенных инсертов (аппаратных или программных) по всем канальным линейкам для заданной точки инсерта (инсерты A–E в Pro Tools). Верхняя строка дисплея показывает точку инсерта и основной счетчик.

Информацию об использовании режима отображения консоли в специфических рабочих циклах Pro Tools, см. Раздел 11 «Режим Pro Tools в 003».

Кнопки секции отображения каналов

Первые четыре кнопки отображения канала определяют тип информации, которая отображается для выбранного трека. Первые две кнопки посвящены конкретным типам плагинов (эквализация и динамическая обработка), а две вторых отведены для всех типов инсертов и посылов.

EQ

Dynamics

Insert

Pan/Send/PRE

Page

Master Bypass

ESC

Кнопки секции отображения каналов

Секция отображения каналов также содержит кнопки Page Left, Page Right, Master Bypass и ESC.

003 находится в режиме отображения каналов, когда любая из первых четырех кнопок переключения режима отображения каналов (EQ, Dynamics, Insert, Pan/Send) светится.

Режим отображения каналов можно считать способом временно сфокусироваться на всех плагинах, инсертах или посылах отдельно взятого канала

EQ Когда кнопка включена (светится), 003 находится в режиме отображения каналов. В этом режиме 003 идентифицирует каналы с назначенными плагинами эквализации подсветкой находящихся над ними кнопками секции отображения каналов. Верхняя строка дисплея показывает «Select EQ» и главный счетчик. Нижняя строка содержит имена треков.

Dynamics Когда кнопка включена (светится), 003 находится в режиме отображения каналов. В этом режиме 003 идентифицирует каналы с назначенными плагинами динамической обработки подсветкой находящихся над ними кнопками секции отображения каналов. Верхняя строка дисплея показывает «Select Dynamics» и главный счетчик. Нижняя строка содержит имена треков.

Insert Когда кнопка включена (светится), 003 находится в режиме отображения каналов. В этом режиме 003 идентифицирует каналы с любыми назначенными на них инсертами (включая программные или аппаратные инсерты) подсветкой находящихся над ними кнопками секции отображения каналов. Верхняя строка дисплея показывает «Select Insert» и главный счетчик. Нижняя строка содержит имена треков.

[Стр. 49]

Pan/Send Когда кнопка включена (светится), 003 находится в режиме отображения каналов. В этом режиме 003 идентифицирует каналы с любыми назначенными на них посылами подсветкой находящихся над ними кнопками секции отображения каналов. Верхняя строка дисплея показывает «Select Pan Send A–E» и главный счетчик. Нижняя строка содержит имена треков.

Кнопки Page Эти кнопки обеспечивают доступ к дополнительным страницам посылов, параметров плагинов и маркеров. Кнопки Page мигают, когда доступна также следующая или предыдущая страница.

Кнопка Master Bypass Эта кнопка позволяет вам обойти один плагин или все плагины на канале, в зависимости от текущего режима отображения

Кнопка ESC (Escape/Cancel) Когда кнопка, мигает, ее можно использовать как кнопку отмены определенных операций на 003 (таких как выбор режимов отображения канала) и многих экранных диалогов в Pro Tools.

[Стр. 50]

Органы управления транспортом и навигацией

003 обеспечивает стандартный набор органов управления транспортом, который повторяет экранные органы управления Pro Tools (находясь в режиме Pro Tools) и соответствует стандартным командам MMC для управления другими устройствами (в режиме MIDI). Кнопки навигации и быстрого доступа к командам поддерживают зум, банки и навигацию в Pro Tools.

003 transport and navigation controls

Transport controls

Jog/Shuttle wheel

Windows Show/Hide switches

Arrow keys

Fader Display switches

Transport mode switches

Mem Loc (Memory Location) switch

MIDI Map switches Miscellaneous switches

Органы управления транспортом

Эти органы управления соответствуют функциям транспорта в Pro Tools.

RTZ (Return to Zero) Сбрасывает курсор воспроизведения в начало сессии.

REW (Rewind) Перематывает назад по сессии от текущей позиции курсора.

FFW (Fast Forward) Перематывает вперед по сессии от текущей позиции курсора.

STOP Останавливает запись или воспроизведение.

Play Начинает воспроизведение с текущей позиции курсора.

Record Переводит Pro Tools в режим записи. Нажатие Play начинает запись только на треки, назначенные на запись

Колесо прокрутки (Jog/Shuttle)

Двойное концентрическое (Jog/Shuttle) колесо прокрутки обеспечивает дополнительные средства навигации.

[Стр. 51]

Режим Shuttle

Внешнее кольцо колеса прокрутки выполняет функцию Shuttle. Когда вы поворачиваете кольцо Shuttle, 003 входит в режим Shuttle. В этом режиме вы можете вести воспроизведение вперед или назад с различной скоростью, в зависимости от положения кольца Shuttle. Крайние положения по часовой стрелке и против часовой стрелки обеспечивают наибольшие скорости воспроизведения. Кольцо Shuttle возвращается в среднее положение (никакой прокрутки), когда вы его отпускаетеl.

Дополнительную информацию см. «Навигация при помощи колеса прокрутки», стр. 102

Режим Jog

Внутренняя часть колеса прокрутки выполняет функцию Jog. Когда вы поворачиваете колесо Jog, 003 входит в режим Jog. В этом режиме вы можете перемещать транспорт сессии (и курсор) вперед или назад.

Дополнительную информацию см. «Навигация при помощи колеса прокрутки», стр. 102

Настройка Jog может быть использована для назначения банков треков на различные фейдеры.

Дополнительную информацию см. «Банки каналов в 003», стр. 105.

Настройка Jog также может быть использована для плавного зума (с увеличением и уменьшением) вертикально или горизонтально на всех треках.

Дополнительную информацию см. «Работа с маркерами», стр. 104

Приоритет колеса прокрутки

При использовании колеса прокрутки команды с клавиатуры и мыши не воспринимаются, а также не функционирует большинство органов управления 003. Фейдеры 003 могут быть использованы одновременно с колесом ввода. Однако, использование органов управления транспортом, отключает колесо прокрутки.

Нормальный режим работы возвращается через несколько секунд по завершении использования колеса прокрутки.

Клавиши и кнопки навигации и отображения

Эти многофункциональные клавиши и кнопки управляют отображением треков Pro Tools на рабочей консоли 003, экранными функциями зума и другими функциями навигации Pro Tools.

Клавиши навигации

Клавиши навигации используются для навигации по трекам, зума на увеличение и уменьшение, навигации по полям ввода текста и быстрой установки маркеров начала и конца выделенной области.

Клавиши навигации (влево, вправо, вверх, вниз)

Кнопки Bank, Nudge, и Zoom

Клавиши и кнопки навигации и отображения

Базовая функциональность клавиш навигации задается кнопками отображения.

[Стр. 52]

Кнопки отображения Bank, Nudge и Zoom

Кнопки отображения определяют базовую функциональность клавиш навигации следующим образом:

Bank Когда кнопка нажата (светится), клавиши навигации позволяют назначить канальные линейки на следующую или предыдущую группу из восьми треков. Вы можете также делать и менять выделение и прокручивать окно редактирования в Pro Tools.

Nudge Когда кнопка нажата (светится), клавиши навигации позволяют вам сдвигать отображаемые на 003 треки с шагом в один. Вы можете также делать и менять выделение и прокручивать окно редактирования в Pro Tools.

Zoom Когда кнопка нажата (светится), клавиши навигации позволяют вам осуществлять зум окна редактирования в Pro Tools.

Дополнительная функциональность клавиш навигации

Вы можете использовать клавиши навигации для осуществления других функций в Pro Tools, вне зависимости от того, какая кнопка отображения активна.

Дополнительную информацию см. «Навигация в окне редактирования», стр. 102

Кнопки открытия/скрытия окон

Plug-in Открывает или закрывает окно выбранного в текущий момент плагина

Mix Открывает или закрывает окно микширования в Pro Tools.

Edit Открывает или закрывает окно редактирования в Pro Tools.

Кнопки режима записи/воспроизведения

Loop Play Включает/выключает режим циклического воспроизведения

Loop Rec Включает/выключает режим циклической записи

QuickPunch Включает/выключает режим записи «врезкой»

Кнопка Mem Loc (Memory Location)

Кнопка Mem Loc обеспечивает доступ ко всем маркерам в сессии Pro Tools и может быть использована для установки маркеров.

Дополнительную информацию см. «Работа с маркерами», стр. 104

Кнопка Mem Loc (маркеров)

Кнопка маркеров

[Стр. 53]

Различные кнопки

Save Двойное нажатие кнопки Save эквивалентно выбору команды File > Save в Pro Tools.

Undo Нажатие кнопки Undo эквивалентно выбору команды Edit > Undo в Pro Tools. (Подробности о возможностях отмены операций см. «Pro Tools Reference Guide»)

Enter (OK) Нажатие кнопки Enter эквивалентно нажатию кнопки «Return» или «Enter» на клавиатуре компьютера. Это позволяет вам давать команду «OK» в экранных диалогах или создавать новые маркеры в Pro Tools непосредственно с управляющей консоли.

Utility Когда кнопка нажата (светится) 003 переходит в режим Utility. В этом режиме вы можете запустить фабричные диагностические тесты прибора 003 (такие как движение фейдеров и работа индикации) и сбросить карты MIDI в фабричные пресеты. Кнопка Utility не срабатывает из режима Pro Tools.

Дополнительную информацию см. Приложение С, “Режим Utility (только 003)”

Fader Mute В режиме Pro Tools эта кнопка временно отключает движение фейдеров. Когда она нажата (мигает), вы можете работать с Pro Tools и осуществлять мониторинг воспроизведения аудио без шума моторизации фейдеров.

Функция Fader Mute не оказывает никакого влияния на автоматизацию фейдеров или уровней аудио во время воспроизведения в Pro Tools.

Чтобы включать и отключать движение фейдеров:

- В режиме Pro Tools нажмите кнопку Fader Mute

Focus В режиме Pro Tools эта кнопка переключает ЖК дисплей между отображением текущего плагина и предыдущим режимом отображения в 003 (режим отображения консоли или каналов)

Чтобы переключиться между режимом отображения плагина и исходным режимом отображения:

Нажмите кнопку Focus.

Кнопки карт MIDI

003 имеет кнопки для использования консоли управления в качестве контроллера MIDI.

MIDI Map A и B Когда одна из этих кнопок нажата (светится), 003 находится в режиме MIDI. В этом режиме 003 функционирует как управляющая консоль MIDI для внешних устройств и других приложений, помимо Pro Tools. 003 поддерживает два разных банка пресетов карт MIDI, соответствующих кнопкам

MIDI Map A и B.

MIDI Edit В режиме MIDI эта кнопка дает вам возможность редактировать и именовать собственные карты MIDI.

MIDI Recall В режиме MIDI эта кнопка дает вам возможность вызывать и выбирать пресеты карт MIDI.

Дополнительную информацию см.Раздел 12, «Работа в режиме MIDI»

[Стр. 54]

Секция автоматизации

Эта секция содержит кнопки, управляющие тем, как записываются и воспроизводятся данные автоматизации.

Кнопка Write

Кнопка Touch

Кнопка Latch

Кнопка Read

Кнопка Off

Кнопка Suspend

Секция автоматизации

Кнопки режимов автоматизации

Кнопки Write, Touch, Latch, Read и Off используются для задания режима автоматизации в Pro Tools для любого трека. Когда кнопка Meter задает режим Auto, индикаторы уровня каждого канала отображают его статус автоматизации.

Дополнительную информацию см «Работа с автоматизацией», стр. 106

Индикаторы кнопок автоматизации

Индикаторы кнопок Write, Touch, Latch и Read светятся независимо, если хотя бы один из каналов имеет соответствующий режим автоматизации. Индикатор Off мигает, когда ни один канал не имеет режима Write, Touch или Latch, и хотя бы один канал имеет режим автоматизации Off.

Когда разные каналы имеют различные режимы автоматизации, горит несколько индикаторов.

Кнопка Suspend

Когда кнопка нажата (мигает) автоматизация всех каналов временно отключена.

Дополнительную информацию см «Работа с автоматизацией», стр. 106

Секция модификации

Секция модификации содержит четыре кнопки для модификации команд при использовании совместно с кнопками 003, горячими клавишами и правой кнопкой мыши в Pro Tools:

Shift (Add) Эта кнопка позволяет вам расширить выделение трека или группы выбранных элементов

Option/Alt (All) Эта кнопка позволяет вам применить действие или команду ко всем трекам в сессии Pro Tools.

Ctrl/Win Эта кнопка позволяет вам временно отменить групповое действие органа управление

Command/Ctrl Эта кнопка позволяет вам осуществлять точную подстройку параметров и точек переключения автоматизации.

Кнопка Option/Alt (All)

Кнопка Shift (Add)

Кнопка Command/Ctrl

Кнопка Ctrl/Win

Кнопки модификации 003

[Стр. 55]

«Горячие» команды 003

Кнопки модификации обеспечивают вам быстрый доступ к функциям 003, который может быть осуществлен без помощи клавиатуры и мыши компьютера.

Список «горячих» команд 003 см. «Горячие команды верхней панели 003», стр 107

«Горячие» команды Pro Tools

Для более быстрой работы в Pro Tools имеется много «горячих» команд с клавиатуры или правой кнопки мыши, которые дают вам быстрый доступ к широкому спектру функций.

Эти «горячие» команды в Pro Tools используют клавиши модификации (такие как клавиша Shift), которые нажимаются вместе с другими клавишами или командами мыши.

Кнопки модификации 003 Modifier дублируют функции клавиш модификации на клавиатуре компьютера. Например, кнопка Shift (Add) в 003 эквивалента клавише Shift вашего компьютера. Вы можете использовать кнопки модификации в сочетании с любыми клавишами и командами мыши вашего компьютера при работе в Pro Tools..

| Клавиша 003 | 003 - QWERTY (Mac) | 003-to-QWERTY(Windows) |
| --- | --- | --- |
| Shift (Add) | Shift | Shift |
| Option/Alt (All) | Option | Alt |
| Ctrl/Win | Control | Win |
| Command/Ctrl | Command | Control |

Полный список «горячих» команд клавиатуры и правой кнопки мыши в Pro Tools см «Shortcuts Guid» для вашей платформы

Органы управления входов Mic/DI

В 003 имеется четыре высококачественных предусилителя с регулировкой чувствительности и фантомным питанием (включается попарно на входах 1-2 и 3-4). Кнопки включения фантомного питания находятся на задней панели. Входы 1-4 по умолчанию отображаются в диалоге «I/O Setup» Pro Tools, как “Analog 1–4”

Настройка чувствительности входов 1-4

Кнопки Mic/DI и HPF входов 1-4

Органы управления Mic/DI входов 1-4

Входы 1-4 имеют следующие органы управления:

Ручки Input 1–4 Каждая ручка задает чувствительность соответствующего входа в диапазоне от +15дБ до +60 дБ.

Кнопки Mic/DI Каждая кнопка переключает соответствующий входной канал между микрофонным (не светится) или DI (светится) входом. Индикаторы кнопок Mic/DI отображают текущий тип входа. Когда вход перегружен, индикатор быстро мигает.

Нажимайте кнопку  Mic, только если в микрофонный разъем подключен кабель XLR.  Если ничего не будет подключено, а кнопка нажата, возможен некоторый шум.

Кнопки HPF (High Pass Filter) Эти кнопки включают пропускные фильтры ВЧ (75 Гц, скат 12дБ/октава) на соответствующих входах для отфильтровывания механических шумов или фона переменного тока. Когда кнопка нажата, горит ее индикатор.

[Стр. 56]

Секция мониторинга

Секция мониторинга содержит следующие элементы для управления мониторингом:

Кнопка Aux In 7/8 Кнопка 3/4-HP2  Кнопка Aux In Кнопка Alt CR  Кнопка Mono

Регулировка входного уровня Уровень наушников 1 и 2 Кнопка мьюта мониторов

Управление мониторами и наушниками

Альтернативная маршрутизация входа

Кнопка Aux In - 7/8 Эта кнопка маршрутизирует входную пару Aux In на входы 7 и 8 в Pro Tools и не посылает ее на основной выход на мониторы, если только такая маршрутизация не задана в Pro Tools илр не нажата кнопка Aux In (мониторной секции). Это позволяет вам маршрутизировать альтернативный входной сигнал (например, CD-плеер) напрямую в Pro Tools без необходимости перекоммутации кабелей.

Когда кнопка «Aux In - 7/8» нажата (светится) аналоговые входы 7-8 отключены.

Кнопка 3/4-HP2 Эта кнопка назначает выход на наушники 2 на дублирование выходной пары 3-4.

Кнопка Aux In Этак кнопка маршрутизирует входную пару Aux In прямо на основной выход на мониторы и выходы на наушники. Если кнопка «Aux In» нажата одновременно с кнопкой « Aux In - 7/8», вы услышите на основном мониторном выходе пре-фейдерный входной сигнал Aux In, который будет подан на входы 7-9 в Pro Tools. Кроме того, если вы пошлете выход любого трека со входами 7-8 на основной мониторный выход, сигнал удвоится.

Кнопка Alt CR (Control Room) Эта кнопка осуществляет мьют основного мониторного выхода и маршрутизирует сигнал на альтернативный (Alt) мониторный выход.

Кнопка Mono Эта кнопка временно комбинирует выходы 1-2 на основном и альтернативном мониторном выходе, а также на выходах на наушнике. Это полезно при проверке фазовых соотношений в стерео сигнале.

Регулировка уровня мониторов и наушников

Monitor Эта ручка задает громкость на основном и альтернативном выходах на мониторы. Эти выходы дублирую аналоговые выходы 1-2, которые соответствуют выходам 1-2 в Pro Tools.

Phones 1 и 2 Эти ручки регулируют громкость на независимых выходах на наушники. Обычно выходы на наушники дублируют выходы 1-2 в Pro Tools, и не зависят от мониторных выходов. Когда кнопка «3/4-HP2» нажата (светится) выход на наушники 2 дублирует выходы 3-4. На обе пары наушников подается сигнал Aux In, когда нажата кнопка «Aux In» мониторной секции.

Выход на наушники не зависит от состояния кнопки мьюта мониторов, но зависит от состояния кнопки «Mono».

Кнопка Mute Эта кнопка производит мьют основного и альтернативного выходов на мониторы, и не оказывает никакого воздействия на выходы на наушники. Мьют мониторов автоматически активируется при включении прибора

Выходы на наушники

Выходы на наушники 1 и 2 предназначены для подключения наушников со стандартными 1/4" (6.35мм) стерео джеками. Выходы находятся спереди 003.

[Стр. 57]

Передняя панель 003 Rack

Передняя панель 003 Rack содержит настройки входов 1-4, органы управления маршрутизацией выходов и мониторинга альтернативных входных источников, индикаторы состояния соединения, синхронизации и данных MIDI.

Выключатель питания

Выключатель питания находится на передней панели

Выходы на наушники

Выходы на наушники 1 и 2 предназначены для подключения наушников со стандартными 1/4" (6.35мм) стерео джеками.

Настройка чувствительности входов 1-4  Индикаторы состояния

Выключатель питания Кнопки Mic/DI и HPF для входов 1-4 Секция мониторинга Выходы на наушники

Рис 2. Передняя панель 003 Rack

[Стр. 58]

Органы управления входов Mic/DI

В 003 Rack имеется четыре высококачественных предусилителя с регулировкой чувствительности и фантомным питанием (включается попарно на входах 1-2 и 3-4). Кнопки включения фантомного питания находятся на задней панели. Входы 1-4 по умолчанию отображаются в диалоге «I/O Setup» Pro Tools, как “Analog 1–4”

Входы 1-4 имеют следующие органы управления:

Ручки Input 1–4 Каждая ручка задает чувствительность соответствующего входа в диапазоне от +15дБ до +60 дБ.

Кнопки Mic/DI Каждая кнопка переключает соответствующий входной канал между микрофонным (не светится) или DI (светится) входом. Индикаторы кнопок Mic/DI отображают текущий тип входа. Когда вход перегружен, индикатор быстро мигает.

Нажимайте кнопку  Mic, только если в микрофонный разъем подключен кабель XLR.  Если ничего не будет подключено, а кнопка нажата, возможен некоторый шум.

Кнопки HPF (High Pass Filter) Эти кнопки включают пропускные фильтры ВЧ (75 Гц, скат 12дБ/октава) на соответствующих входах для отфильтровывания механических шумов или фона переменного тока. Когда кнопка нажата, горит ее индикатор.

Секция мониторинга

Секция мониторинга содержит следующие элементы для управления мониторингом:

Регулировка уровня мониторов и наушников

Phones 1 и 2 Эти ручки регулируют громкость на независимых выходах на наушники. Обычно выходы на наушники дублируют выходы 1-2 в Pro Tools, и не зависят от мониторных выходов. Когда кнопка «3/4-HP2» нажата (светится) выход на наушники 2 дублирует выходы 3-4. На обе пары наушников подается сигнал Aux In, когда нажата кнопка «Aux In» мониторной секции.

Выход на наушники не зависит от состояния кнопки мьюта мониторов, но зависит от состояния кнопки «Mono».

Monitor Эта ручка задает громкость на основном и альтернативном выходах на мониторы. Эти выходы дублирую аналоговые выходы 1-2, которые соответствуют выходам 1-2 в Pro Tools.

[Стр. 59]

Альтернативная маршрутизация входа

Кнопка Aux In - 7/8 Эта кнопка маршрутизирует входную пару Aux In на входы 7 и 8 в Pro Tools и не посылает ее на основной выход на мониторы, если только такая маршрутизация не задана в Pro Tools илр не нажата кнопка Aux In (мониторной секции). Это позволяет вам маршрутизировать альтернативный входной сигнал (например, CD-плеер) напрямую в Pro Tools без необходимости перекоммутации кабелей.

Когда кнопка «Aux In - 7/8» нажата (светится) аналоговые входы 7-8 отключены.

Кнопка 3/4-HP2 Эта кнопка назначает выход на наушники 2 на дублирование выходной пары 3-4.

Кнопка Aux In Этак кнопка маршрутизирует входную пару Aux In прямо на основной выход на мониторы и выходы на наушники. Если кнопка «Aux In» нажата одновременно с кнопкой « Aux In - 7/8», вы услышите на основном мониторном выходе пре-фейдерный входной сигнал Aux In, который будет подан на входы 7-9 в Pro Tools. Кроме того, если вы пошлете выход любого трека со входами 7-8 на основной мониторный выход, сигнал удвоится.

Кнопка Alt CR (Control Room) Эта кнопка осуществляет мьют основного мониторного выхода и маршрутизирует сигнал на альтернативный (Alt) мониторный выход.

Кнопка Mono Эта кнопка временно комбинирует выходы 1-2 на основном и альтернативном мониторном выходе, а также на выходах на наушнике. Это полезно при проверке фазовых соотношений в стерео сигнале.

Кнопка Mute Эта кнопка производит мьют основного и альтернативного выходов на мониторы, и не оказывает никакого воздействия на выходы на наушники. Мьют мониторов автоматически активируется при включении прибора

Индикаторы состояния

Индикатор “1394”

Индикатор, маркированный “1394” сигнализирует о том, что между прибором и приложением Pro Tools LE (или другим приложением) установлено соединение через FireWire.

Индикаторы синхронизации

Индикаторы синхронизации сообщают о текущем источнике синхронизации. Когда текущий источник синхронизации не дает сигнал, мигает соответствующий индикатор.

Если не горит ни один из индикаторов синхронизации, источник синхронизации 003 Rack задан как Internal.

Имеется три индикатора синхронизации:

W Clk (Word Clock) Светится, когда идет синхронизация по Word Clock.

S/PDIF Светится, когда идет синхронизация по S/PDIF через порт RCA или оптический порт

ADAT Светится, когда идет синхронизация по ADAT через оптический порт

Индикаторы данных MIDI

Индикаторы данных MIDI свидетельствуют о наличии данных MIDI на портах MIDI In, MIDI Out 1 или MIDI Out 2. Каждый порт имеет отдельный индикатор. Активное «прослушивание» не обозначается индикацией.

[Стр. 61]

Раздел 8. Задняя панель 003 и 003 Rack Back

Задние панели 003 и 003 Rack содержат разъемы для подключения к приборам аудио, MIDI и компьютера. (См. Рис. 3 на стр. 62). В этом разделе объясняется функция каждого разъема и связанных с разъемами переключателей.

Приборы 003 и 003 Rack имеют идентичный набор разъемов.

Выключатель питания 003 находится на задней панели, в то время как выключатель питания 003 Rack находится на передней панели.

Рабочие уровни и динамический запас

Все аудио входы и выходы 003 и 003 Rack имеют динамический запас 14дБ до уровня 0дБ или полного сигнала. Это значит, что при номинальном входном уровне (+4 dBu или –10 dBV) у вас будет 14дБ запас до перегрузки.

Максимальный входной и выходной уровень 003 или 003 Rack при подключении балансных TRS кабелей к любым +4 dBu, 1/4" (6.35 мм) разъемам составляет +18 dBu (6.15В RMS).

Поддерживаемая частота дискретизации и разрешение

АЦП и ЦАП на аналоговых входах и выходах 003 и 003 Rack, а также порты цифрового ввода/вывода S/PDIF поддерживают частоты дискретизации 44.1, 48, 88.2 и 96 кГц. Оптический порт может работать в режиме восьми каналов оптического ввода/вывода f ADAT (поддерживается до 48кГц) или двух каналов оптического ввода/вывода S/PDIF.

Все аналоговые и цифровые входы и выхода на 003 и 003 Rack поддерживают разрешение до 24 бит.

Digidesign не рекомендуют использовать небалансные кабели. Небалансные подключения могут привнести в вашу аудиосистему шум. При любой возможности используйте для коммутации в 003 и 003 Rack балансные кабели..

[Стр. 62]

Аналоговые входы

Входы Mic и DI 1–4 (с выключателями фантомного питания) Аналоговые выходы 1-8 Основной и альтернативный мониторный выход Aux In MIDI In Выходы MIDI Out

Аналоговые входы 5-8 с переключателями уровня Гнездо для защелки Kensington Гнездо ножного переключателя Индикатор линка Оптический вход/выход Вход/выход S/PDIF порты Word Clock Разъем питания Выключатель питания

Рис. 3. Задняя панель 003

Микрофонные входы 1–4

Это балансные трехконтакные разъемы XLR для входнвх аналоговых сигналов микрофонного уровня. Чувствительность регулируется соотвествующими ручками (на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack). Тип источника (микрофонный, линейный или DI) задается кнопкой Mic/DI.

Разъемы XLR входов 1-4 имеют распайку специально для соответствия сопротивлению микрофонов. Не используйте эти разъемы XLR для линейных сингналов; используйте вместо них 1/4" (6.35 мм) разъемы.

Входы DI 1–4

Входы (“Direct Inject” или “Direct Interface”) – это балансные разъемы для подключения гитары или других инструментальных источников, поддерживающих 1/4" TS джеки. Рабочий уровень этих входов установлен в +4 dBu.

Чувствительность регулируется соотвествующими ручками (на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack). Тип источника (микрофонный, линейный или DI) задается кнопкой Mic/DI.

Выключатели фантомного питания

Эти кнопки подают 48В фантомное питание на пары микрофонных входов 1-2 и 3-4 соответственно. Включайте их при работе с микрофонами, которым требуется фантомное питание.

Подробнее см. «Фантомное питание», стр. 70.

[Стр. 63]

Аналоговые входы 5–8 с переключателями рабочего уровня

Аналоговые входы 5–8 – это балансные 1/4" (6.35 мм) TRS джеки для линейных аналоговых входных сигналов. Рабочий уровень каждого из этих линейных входов переключается между +4 dBu и –10 dBV при помощи кнопок, находящихся справа от разъемов.

Хотя входы 5-8 допускают небалансное подключение, результатом может быть более шумный сигнал, чем в полностью балансном подключении.

Аналоговые выходы 7–8 отключены, когда нажата (светится) кнопка «Aux In - 7/8».

Аналоговые выходы

Основные аналоговые выходы 1–8

это балансные разъемы на 1/4" (6.35 мм) TRS джеках для подключения выходных аналоговых аудиосигналов.  Рабочий уровень этих выходов установлен в +4 dBu.

Хотя основные аналоговые выходы допускают небалансное подключение, результатом может быть более шумный сигнал, чем в полностью балансном подключении.

Если вы планируете подключать аналоговые выходы 1-8 к оборудованию с уровнем –10 dBV, вам может понадобиться включить между выходом с 003 или 003 Rack и входом конечного устройства трансформаторный линейный аттенюатор для компенсации разницы в уровнях.

Секция мониторинга

Основные выходы на мониторы

Эти выходы поддерживают балансные TRS или небалансные TS 1/4" (6.35 мм) джеки. Для мониторинга микса можно подключить эти выходы к микшерному пульту, или напрямую к системе мониторинга (стереоусилитель мощности, активные колонки или другое стереоустройство).

Левый и правый основные мониторные выходы воспроизводят аудио, которое маршрутизируется на аналоговые входы 1 и 2 в Pro Tools соответственно. Эти аналоговые выходы имеют 24-битные ЦАП. Рабочий уровень этих выходов установлен в +4 dBu.

Уровень мониторного сигнала задается регулировкой Monitor (на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack).

Мониторный выход может переведен в мьют, а сигнал маршрутизирован на выход Alt CR при помощи кнопки Alt CR.

Альтернативые выходы на мониторы

Эти выходы поддерживают балансные TRS или небалансные TS 1/4" (6.35 мм) джеки. Выходы могут использоваться для мониторинга микса через альтернативную или дополнительную систему мониторинга, вместо системы, подключенной к основным выходам.

Левый и правый альтернативные мониторные выходы воспроизводят аудио, которое маршрутизируется на аналоговые входы 1 и 2 в Pro Tools соответственно. Эти аналоговые выходы имеют 24-битные ЦАП. Рабочий уровень этих выходов установлен в +4 dBu.

Уровень мониторного сигнала задается регулировкой Monitor (на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack).

[Стр. 64]

Эти выходы активны, когда нажата (светится) кнопка Alt CR.

Aux In

Эти балансные 1/4" (6.35 мм) TRS джеки предназначены для подключения дополнительных источников аудио, таких как CD-плееры или ленточные деки. Сигнал от этих входов может быть маршрутизирован напрямую на основные мониторные выходы (для мониторинга) или на входы 7-8 (для прямой подачи на вход Pro Tools) с верхней панели 003 или передней панели 003 Rack.

Рабочий уровень этих выходов установлен в +4 dBu.

Когда нажата (светится) кнопка «Aux In», сигнал Aux In маршрутизируется на основные мониторные выходы. Аудио, которое в Pro Tools маршрутизируется на аналоговые выходы 1-2 не будет дублироваться на мониторных выходах.

Когда нажата (светится) кнопка «Aux In - 7/8», сигнал Aux In маршрутизируется на входы 7-8 и не идет непосредственно на мониторные выходы.

Когда нажата (светится) кнопка «Alt CR», аудио, маршрутизируемое на Aux In, будет подаваться через альтернативные мониторные выходы.

Цифровой ввод/вывод

Цифровые входы/выходы S/PDIF

Входной и выходной порты S/PDIF – это небалансные двухконтактные разъемы-«тюльпаны» (RCA), по которым идет 24-битный, двухканальный поток цифровых данных.

Формат Sony/Philips Digital Interface Format (S/PDIF) используется во многих профессиональных и бытовых CD и DAT рекордерах. Для лучшего качества сигнала и наименьшего джиттера используйте в соединениях S/PDIF 75 Ом коаксиальный кабель с длиной, не превышающей 10м.

003 и 003 Rack поддерживают бытовой выходной формат S/PDIF (IEC60958-3) с частотами дискретизации 44.1 кГц и 48 кГц и профессиональный выходной формат S/PDIF (IEC60958-4) с частотами дискретизации 88.2 кГц и 96 кГц. Информацию, какой из форматов S/PDIF поддерживает ваше оборудование S/PDIF, см. в документации производителей.

Оптические входы/выходы

Пара разъемов типа TOSLINK-обеспечивают подключение устройств по оптическому интерфейсу ADATl (8 каналов ввода/вывода) или оптическому S/PDIF (2 канала ввода/вывода). Вы можете выбрать нужный формат оптического интерфейса через диалог Hardware Setup в Pro Tools. Оптический порт может быть настроен на восемь каналов оптического ввода/вывода ADAT (поддерживается до 48 кГц) или два канала оптического S/PDIF.

В обоих режимах оптические порты поддерживают разрешение 24 бит, 20 бит и 16 бит.

В любой момент может быть использована только одна входная пара S/PDIF. Например, если вы используете оптический вход для приема данных S/PDIF, вы не можете использовать входы RCA.

При 96 кГц рекомендуется использовать порт S/PDIF RCA

К оптическим портам подключается стандартный волоконно-оптический кабель «Lighpipe».

Digidesign рекомендует использовать для всех оптических подключений высококачественный оптический кабель.

Когда 003 или 003 Rack включен, оптический выходной порт светится красным светом.

[Стр. 65]

О стандарте Lightpipe

Lightpipe – это стандарт индустрии, восьми-канальное оптическое цифровое аудио соединение, разработанное Alesis. Lightpipe поддерживается многими устройствами, включая деки ADAT, модульные цифровые многодорожечные рекордеры, звуковые карты, внешние АЦП и ЦАП и цифровые пульты.

Word Clock

Порты Word Clock In и Out позволяют вам подключать коаксиальные кабели BNC для синхронизации 003 и 003 Rack по входному сигналу 1x Word Сlock и синхронизировать другие устройства с генерируемым Pro Tools сигналом Word Сlock.

Разъемы MIDI

Порты MIDI In и MIDI Out 1 и 2 – стандартные порты 5-pin MIDI . Порт MIDI In поддерживает 16 входных каналов MIDI. Каждый порт MIDI Out поддерживает 16 выходных каналов MIDI, что дает в сумме 32 выходных канала MIDI у системы

Когда вы устанавливаете Pro Tools LE автоматически устанавливается MIDI-драйвер для этих MIDI-портов, который автоматически распознается процедурами MIDI Studio Setup (Windows) и Audio MIDI Setup (Mac). Эти разъемы совместимы со стандартными кабелями 5-pin MIDI.

Гнездо для защелки Kensington Lock

Гнездо Kensington Lock предназначено для «противоугонной» фиксации устройства при помощи защелки Kensington Lock (не входит в комплект). Дополнительную информацию см. на сайте Kensington (www.kensington.com).

Гнездо ножного переключателя

Гнездо ножного переключателя на 003 или 003 Rack позволяет вам использовать ножной переключатель для старта/остановки воспроизведения или старта/остановки записи «врезкой»l.

Поддерживается как функция QuickPunch записи «врезкой» аудио, так и «врезка» MIDI.

Разъем ножного переключателя разработан для использования с педалями разового срабатывания с ¼" (6.35мм) разъемами TS. Педали постоянного замыкания/размыкания могут также быть использованы, но результат может быть непредсказуемым

Порты IEEE-1394 (FireWire)

Эти порты, маркированные “1394”, что означает стандарт IEEE, называются также порты FireWire. Они обеспечивают подключение к компьютеру и другим устройствам FireWire. FireWire обеспечивает высокую скорость передачи данных и надежность что делает его идеальным для работы с аудио (в частности системах Pro Tools с 003 или 003 Rack).

Устройства FireWire могут подключаться каскадно без необходимости в терминировании.

Если вы используете ноутбук на платформе Windows, который имеет порт 4-pin FireWire port (обычно маркированный “1394”), см. “Кабель 4-Pin FireWire”, стр. 10..

[Стр. 66]

Подключение 003 или 003 Rack к жестким дискам FireWire.

Порты FireWire на 003 и 003 Rack не передают данные, когда прибор выключен. Если вы каскадируете подключение устройств FireWire к вашему компьютеру, лучше всего подключать жесткие диски FireWire напрямую к компьютеру, а не к 003 или 003 Rack. Это предотвратит ошибки жесткого диска и потерю данных при выключении 003 или 003 Rack.

Подключение 003 к порту FireWire внешнего диска, подключенного к компьютеру, не даст поддержки максимального количества треков. Информацию о поддерживаемых опциях PCI/PCMCIA/ExpressCard FireWire см. на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Подключение других устройств FireWire к 003 или 003 Rack

Второй порт на 003 или 003 Rack предназначен для каскадного подключения таких устройств FireWire, как цифровые камеры или цифровые видео рекордеры. Даже если 003 и 003 Rack сами выключены, они все равно передают питание от компьютера по FireWire, позволяя вам перезаряжать батареи подключенных устройств FireWire.

Индикатор Link

Индикатор Link светится, когда установлено корректное соединение FireWire (между 003 или

003 Rack и компьютером).

Выключатель питания

(Только задняя панель 003)

Выключатель питания 003 находится на задней панели прибора.

Выключатель питания 003 Rack находится на передней панели прибора.

Разъем питания переменного тока

Разъем питания переменного тока на 003 и 003 Rack предназначен для подключения стандартного кабеля питания переменного тока.

003 и 003 Rack имеют универсальные блоки питания (100В и 240В) и будут автоматически переключаться на нужное напряжение при подключении к розетке в любой стране.

003 и 003 Rack требуют питания переменного тока и не могут питаться по шине FireWire.

[Стр. 67]

Раздел 9. Подключение оборудования

Вводы и вывод звука в 003 или 003 Rack

Чтобы услышать аудио, записанное в сессии Pro Tools, вам необходимо подключить наушники или внешнюю систему звукоусиления (например, активные мониторы или домашняя стерео система) к 003 и 003 Rack. Звук от 003 и 003 Rack не может воспроизводиться через встроенную карту или динамики вашего компьютера.

Подключение наушников

У 003 и 003 Rack имеется два 1/4" (6.35мм) гнезда для подключения наушников.

Регулировка громкости наушников 1 и 2. 1/4" (6.35мм) выходы на наушники

Выходы на наушники (Передняя панель 003 Rack)

Чтобы подключить наушники:

- Подключите наушники с 1/4" (6.35 мм) джеком (или адаптером) к гнезду для наушников 1 или 2

Чтобы отрегулировать громкость наушников:

- Воспользуйтесь регулировкой уровня наушников 1 или 2.

Чтобы назначить выход на наушники 2 на дублирование выходной пары 3–4:

- Нажмите кнопку «3/4-HP2».

Подключение звуковой системы

Основные мониторные выходы, расположенные на задней панели 003 и 003 Rack совместимы с 1/4" (6.35мм) джеками. Возможно подключение 1/4" (6.35мм) балансных или небалансных TRS (Tip-Ring-Sleeve) и небалансных TS (Tip-Sleeve) джеков. Чтобы слышать свою сессию Pro Tools, вы можете подключить эти выходы к любой системе звукоусиления: активным мониторам, домашней стерео системе или микшерному пульту.

К альтернативным мониторным выходам можно подключить дополнительную систему мониторинга.

[Стр. 68]

При подключении к стереосистеме подключайте левый канал (обычно белый разъем) к выходу «Mon Out L», а правый канал (обычно красный) к «Mon Out R».

Основные выходы на мониторы

Выходы на мониторы

В домашних стерео системах часто используются разъемы use RCA. Для их совместимости с 1/4" (6.35мм) (Tip-Ring-Sleeve) джеками на 003 и 003 Rack можно использовать адаптеры или специальные кабели.

Выходы «Mon Out» L и R play воспроизводят аудио, которое в Pro Tools маршрутизируется на аналоговые выходы 1 и 2.

Ручка громкости мониторов «Monitor» (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack)

Вы также можете подключить звуковую систему к любому из аналоговых выходов 1-8, хотя вы не сможете воспользоваться органами управления секции мониторинга.

Если вы планируете подключать аналоговые выходы 1-8 к оборудованию с уровнем –10 dBV, вам может понадобиться включить между выходом с 003 или 003 Rack и входом конечного устройства трансформаторный линейный аттенюатор для компенсации разницы в уровнях.

Дублирование выходов на порте S/PDIF Out

Работая на 003 или 003 Rack в Pro Tools, вы можете послать любую пару выходов (например, выходы 1-2) также и на цифровые выходы, назначив стереомикс на несколько выходных трактов. Это обычно называется дублированием выходов.

Дублирование выходов полезно при записи на разные носители, создании отдельных мониторных миксов или подачи сигнала на внешнюю цифровую обработку.

Чтобы дублировать выходы 1-2 003 или 003 Rack на выходах S/PDIF:

1 Откройте сессию Pro Tools, выходные каналы которой вы хотите дублировать.

2 В окне микса щелкните мышью на селекторе «Output» любого аудио или Aux In трека, чтобы выбрать основное назначение выхода, например, «Analog 1–2».

3 Командой Shift-click (Windows) или Control-click (Mac) на том же селекторе выхода откройте выпадающее меню и выберите в нем дополнительную пару выходов.

Информацию о подключениях S/PDIF см. «Подключение оборудования с цифровым вводом/выводом», стр. 73.

[Стр. 69]

Выбранное назначение обозначается дополнительной отметкой в выпадающем меню, и знаком плюса в селекторе выхода.

Выбор нескольких назначенных выходов у трека

Подключение аудиовходов

Входы 003 и 003 Rack поддерживают микрофоны, гитары, клавишные и другие типы инструментов.

Входы Mic 1–4

Входы DI 1–4

Четыре входа Mic/DI

Входы Analog 5-8

Четыре аналоговых входа

003 и 003 Rack имеют восемь аналоговых выходов. Один набор входов маркирован как Mic 1-4 и DI 1-4, а другие четыре как Analog 5–8. Для стереовхода используйте пару входов с нечетным и четным номерами подряд (например вход 5 для левого канала, вход 6 для правого канала).

Вы не можете одновременно использовать входы Mic и DI с одним и тем же номером.

Информацию о подключении конкретных источников аудио см. «Подключение микрофона», стр. 69 и «Подключение инструментов к 003 или  003 Rack», стр. 71.

Подключение микрофона

Есть несколько способов использования 003 или 003 Rack с микрофоном, которые зависят от применяемого типа микрофона и кабеля.

Микрофонные кабели и разъемы

Некоторые микрофонные кабели используют для подключения к входу разъемы XLR (как на 003 и 003 Rack); другие микрофоны используют 1/4" (6.35мм) джеки. Если у вас есть возможность выбора, используйте разъемы XLR для подключения микрофона к 003 и 003 Rack, чтобы получить результат лучше.

Разъем XLR

1/4" джек

### Разъемы XLR и1/4”

[Стр. 70]

Фантомное питание

Некоторым микрофонам для работы требуется электропитание. Это, так называемое, фантомное питание, обеспечивается либо устанавливаемой в микрофон батареей, либо со стороны аудио интерфейса (например, 003 и 003 Rack), который подает питание по микрофонному кабелю.

Большинству конденсаторных микрофонов (например, AKG C3000) для работы требуется фантомное питание. Динамическим микрофонам (таким, как Shure SM57) для работы не требуется фантомное питание, но оно не может им повредить.

Хотя фантомное питание безопасно для большинства микрофонов, оно может представлять определенный риск для некоторых ленточных микрофонов. Прежде чем подключить или отключить ленточный микрофон обязательно отключайте фантомное питание и выдержвайте паузу не менее 30 секунд.

003 и 003 Rack могут подавать фантомное питание только по микрофонным кабелям с разъемами XLR

Если вы не уверены насчет необходимости фантомного питания для своего микрофона, обратитесь к его документации или к службе поддержки производителя.

Использование микрофона с разъемом XLR

Чтобы использовать микрофон с разъемом XLR:

1 Подключите микрофонный кабель к одному из входов Mic на задней панели 003 или 003 Rack. Входы пронумерованы слева направо, вход Mic 1 – крайний слева.

Вход Mic 1

Кабель XLR подключенный в микрофонный вход 1

2 Нажмите кнопку Mic/DI (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack) соответствующего входа так, чтобы она была в положении Mic (не светилась).

Регулировка чувствительности входов 1–4

Кнопки «Mic/DI» и «HPF» входов 1-4

Кнопки Mic/DI (на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack)

3 Если вашему микрофону требуется фантомное питание, убедитесь, что микрофон подключен, затем нажмите на тыльной панели 003 или 003 Rack кнопку фантомного питания (маркирована «48V») у соответствующей пары входов.

[Стр. 71]

Каждая кнопка фантомного питания включает 48В питание на соответствующей паре входов.

Кнопка фантомного питания входов 1-2 Кнопка фантомного питания входов 3-4

Выключатели фантомного питания

4 Когда приложение Pro Tools открыто, и выход маршрутизирован на трек Pro Tools. (см. «Запись сессии Pro Tools» на стр. 81), вы можете отрегулировать входной уровень соответствующей ручкой чувствительности (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack).

Использование микрофона с 1/4" (6.35мм) джеком

Чтобы использовать микрофон с 1/4" (6.35 мм) джеком:

1 Подключите микрофонный кабель к одному из входов Di на задней панели 003 или 003 Rack. Входы пронумерованы слева направо, вход Di 1 – крайний слева.

1/4" (6.35 мм) джек, подключенный к входу DI 1

2 Нажмите кнопку Mic/DI (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack) соответствующего входа так, чтобы она была в положении DI (светилась).

Регулировка чувствительности входов 1–4

Кнопки «Mic/DI» и «HPF» входов 1-4

Кнопки Mic/DI

Если вы используете микрофон с 1/4" (6.35 мм) джеком, не устанавливайте тип входа “Mic”, потому что 003 или 003 Rack не будут получать никаких сигналов.

3 Когда приложение Pro Tools открыто, и выход маршрутизирован на трек Pro Tools. (см. «Запись сессии Pro Tools» на стр. 81), вы можете отрегулировать входной уровень соответствующей ручкой чувствительности (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack).

Подключение инструментов к 003 или 003 Rack

003 и 003 Rack поддерживают два типа входов которые соответствует разной силе сигналов от различных типов инструментов. Такие инструменты, как электрогитара или бас-гитара обычно имеют более низкий уровень сигнала, чем такие инструменты и электронные источники сигнала как микшеры, сэмплеры, клавиши, вертушки и синтезаторы.

Более высокий уровень сигнала обычно называется «линейным», а инструменты, которые его производят, называются источниками линейного сигнала.

[Стр. 72]

Входы DI 1–4 на  003 и 003 Rack поддерживают инструменты с низким уровнем сигнала и инструменты с линейным сигналом.

Аналоговые входы 5-8 поддерживают только инструменты с линейным сигналом.

Чтобы использовать гитару с 003 или 003 Rack:

1 Подключите гитарный кабель к одному из входов Di на задней панели 003 или 003 Rack. Входы пронумерованы слева направо, вход Di 1 – крайний слева.

Гитарный кабель, подключенный к входу DI 1

2 Нажмите кнопку Mic/DI (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack) соответствующего входа так, чтобы она была в положении DI (светилась).

Регулировка чувствительности входов 1–4

Кнопки «Mic/DI» и «HPF» входов 1-4

Кнопки Mic/DI (на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack)

3 Когда приложение Pro Tools открыто, и выход маршрутизирован на трек Pro Tools. (см. «Запись сессии Pro Tools» на стр. 81), вы можете отрегулировать входной уровень соответствующей ручкой чувствительности (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack).

Чтобы использовать клавишные или микшер с 003 или 003 Rack:

1 Подключите клавишные, микшер или другой источник аудио к одному из входов DI или аналоговых входов 5-8 на задней панели 003 или 003 Rack:

• Используйте аналоговые входы 5-8, если вам нужно задать рабочий уровень–10 dBV или  +4 dBu вашего источника

– или –

• Используйте входы DI 1-4, если аналоговые входы 5-8 заняты, или если вам не требуется задавать рабочий уровень. Входы DI 1-4 доступны, даже если соответствующие микрофонные входы 1-4 заняты (но они не могут использоваться одновременно с ними).

Для стереосигналов (например стереовыход клавишных или микшера) используйте пары входов с нечетным и четным номером подряд. Например, подключайте левый канал к входу DI 1, а правый канал к DI 2.

Входы сзади пронумерованы слева направо, так что вход DI 1 крайний слева.

Клавишные, подключенные к аналоговым входам 5–6

[Стр. 73]

2 Если вы используете входы DI, нажмите кнопку Mic/DI (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack) соответствующего входа так, чтобы она была в положении DI (светилась).

Регулировка чувствительности входов 1–4

Кнопки «Mic/DI» и «HPF» входов 1-4

Кнопки Mic/DI (на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack)

При подключении линейных устройств ручка чувствительности должна быть выкручена влево до упора

3 Если вы используете входы 5-8, задайте рабочий уровень соответствующего входа –10 dBV или +4 dBu при помощи кнопки на задней панели. Информацию о правильном уровне для вашего источника сигнала см. в документации производителя.

Кнопки рабочего уровня аналоговых входов 5-8

Четыре аналоговых входа

4 Установите громкость инструмента на оптимальном уровне. Например, для большинства клавишных он находится между 80% и 100% от максимальной громкости.

5 Отрегулируйте чувствительность входа.

Подключение оборудования с цифровым вводом/выводом

003 и 003 Rack обеспечивают до 10 цифровых входов и выходов, включая:

• Восемь каналов оптического ввода/вывода ADAT и два канала оптического входа S/PDIF.

Digidesign рекомендует использовать высококачественный оптический кабель для всех оптических подключений.

• Два канала цифрового ввода/вывода S/PDIF (RCA)

Оптические порты Optical In и Out Порты RCA S/PDIF In и Out

Цифровые порты

Можно получить до 18 каналов ввода/вывода, используя одновременно S/PDIF RCA, оптический ADAT и аналоговый ввод/вывод

В любой момент может быть использована только одна входная пара S/PDIF. Например, если вы используете оптический вход для приема данных S/PDIF, вы не можете использовать входы RCA. Дополнительную информацию о настройке цифрового ввода/вывода см. «Настройка ПО Pro Tools LE», стр. 24.

Дополнительную информацию о каждом типе входов и выходов, см «Цифровой ввод/вывод», стр. 64

Информацию по подключении приборов цифровой обработки см. «Работа с внешней обработкой», стр. 75

Информацию о записи через цифровой ввод/вывод см «Запись с цифрового устройства», стр. 77

[Стр. 74]

Чтобы подключить 003 или 003 Rack к цифровому устройству по S/PDIF при помощи кабелей RCA:

1 При помощи кабелей RCA (коаксиальных) подключите вход S/PDIF на 003 или 003 Rack к выходу S/PDIF внешнего устройства.

2 Подключите выход S/PDIF на 003 или 003 Rack к входу S/PDIF внешнего устройства.

Чтобы подключить 003 или 003 Rack к цифровому устройству по S/PDIF при помощи оптических (ADAT) кабелей:

1 При помощи оптического кабеля подключите оптический выход внешнего устройства к оптическому входу на 003 или 003 Rack.

2 Подключите оптический вход внешнего устройства к оптическому выходу на 003 или 003 Rack.

Подключите выход S/PDIF на 003 или 003 Rack к входу S/PDIF внешнего устройства.

(Когда 003 или 003 Rack включен, порт Optical Out светится красным светом)

Чтобы подключить 003 или 003 Rack к устройству ADAT при помощи оптических (ADAT) кабелей:

1 При помощи оптического кабеля подключите оптический выход устройства ADAT к оптическому входу на 003 или 003 Rack.

2 Подключите оптический вход устройства ADAT к оптическому выходу на 003 или 003 Rack.

Подключите выход S/PDIF на 003 или 003 Rack к входу S/PDIF внешнего устройства.

(Когда 003 или 003 Rack включен, порт Optical Out светится красным светом)

Word Clock

003 и 003 Rack имеют на задней панели порты Word Clock In и Out, которые позволяют вам снхронизировать Pro Tools LE и 003 или 003 Rack со стандартными сигналами Word Сlock. Word Сlock используется для синхронизации с широким спектром устройств, таких как нелинейные видеосистемы и другие типы оборудования, обычно встречающиеся в профессиональных аудиокомплексах.

Имея вход и выход Word Сlock ваша система Pro Tools LE может работать в режимах Word Сlock “slave” или “master.”

Не путайте Word Сlock и другие формы синхронизации с тайм-кодом и другими формами отсчета позиций транспорта. Обзор терминологии синхронихации см « Sync & Surround Concepts Guide».

Чтобы подключить 003 или 003 Rack к источнику Word Сlock:

При помощи высококачественного коаксиального (BNC) 75Ом кабеля (не входит в комплект) подключите порты WordClock In и Out на 003 или 003 Rack к соответствующим портам на других устройствах с поддержкой Word Сlock в вашей студии.

Использование Word Clock в Pro Tools LE

Pro Tools LE с 003 или 003 Rack может работать как в режиме Word Сlock «master» или же «slave» на основе сигнала Word Сlock, поданного с внешнего устройства.

Pro Tools LE в режиме Word Clock Master

Выход Word Сlock на 003 или 003 Rack всегда активен, позволяя Pro Tools подавать Word Сlock на любые подключенные устройства, поддерживающие стандарт Word Сlock.

Чтобы использовать Pro Tools LE в режиме Word Сlock «master»:

1 Убедитесь в корректности всех подключений между 003 или 003 Rack и внешними устройствами.

2 Настройте все внешние устройства на работу в режиме «slave» по Word Сlock, исходящему от 003 или 003 Rack. (Убедитесь, что частота дискретизации соответствует заданной в сессии Pro Tools и проверьте требования терминирования и другие внутренние настройки устройств; см. документацию производителя, если вам нужно больше информации о конкретных требованиях вашего оборудования).

[Стр. 75]

3 Откройте Pro Tools.

4 Войдите в меню Hardware > Setup.

5 Откройте выпадающее меню Clock Source и выберите Internal.

6 Нажмите «OK».

Pro Tools LE в режиме Word Clock Slave

Чтобы синхронизировать Pro Tools с внешним источником Word clock, вы должны задать Word Сlock в качестве источника синхронизации Pro Tools:

Чтобы настроить Pro Tools LE с 003 или 003 Rack в режим Word Сlock «slave»:

1 Убедитесь в корректности всех подключений аудио и Word Сlock, как было описано ранее в этом разделе.

2 Убедитесь, что внешний источник Word Сlock включен и настроен на выдачу сигнала 1x Word clock. (Проверьте все требуемое терминирование; см. документацию производителя, если вам нужно больше информации о конкретных требованиях вашего оборудования).

3 Откройте Pro Tools.

4 Войдите в меню Hardware > Setup.

5 Откройте выпадающее меню Clock Source и выберите Word Clock.

6 Откройте выпадающее меню Sample Rate и задайте частоту дискретизации внешнего источника Word clock.

7 Нажмите «OK».

Работа с внешней обработкой

В 003 и 003 Rack можно сделать специальные подключения к внешним аналоговым или цифровым устройствам. Вы можете организовывать посыл и возврат через аналоговые устройства при помощи аналоговых входов и выходов на 003 и 003 Rack. Вы также можете организовывать цифровой посыл и возврат через внешнее устройство, которое поддерживает цифровой ввод/вывод (такой, как процессор реверберации) и осуществлять мониторинг возврата, подключив его аналоговые выходы к свободным входам на 003 и 003 Rack.

Когда вы используете цифровые входы и выходы на своей системе Pro Tools LE как посылы и возвраты на цифровую обработку, в большинстве случаев Pro Tools LE следует выступать режиме «master» синхронизации. Ваш прибор цифровой обработки должен быть настроен на прием внешней цифровой синхронизации, чтобы быть синхронизированным с Pro Tools LE.

Чтобы подключить внешнее аналоговое устройство к вашей системе:

1 Подключите каждый вход внешнего сигнального процессора к свободному аналоговому выходу на 003 или 003 Rack.

2 Подключите каждый выход внешнего сигнального процессора к свободному аналоговому входу на 003 или 003 Rack.

Если вы планируете использовать внешнее устройство в качестве инсерта в Pro Tools, подключайте его к входам и выходам с одним номером (например вход 5 и выход 5) на 003 или 003 Rack.

[Стр. 76]

Чтобы задать посыл на внешнюю цифровую обработку (только цифровые посылы/возвраты):

1 Подключите цифровые входы и выходы внешнего сигнального процессора к соответствующим цифровым портам (разъемы S/PDIF RCA или оптические порты) на 003 или 003 Rack.

2 В Pro Tools войдите в меню Setup > Hardware.

3 В пункте Optical Format сделайте следующее:

• Если внешнее устройство поддерживает S/PDIF и подключено к портам S/PDIF RCA, выберите ADAT (если выбрана частота дискретизации 44.1 или 48 кГц) или None (если выбрана частота дискретизации 88.2 или 96 кГц). Порт RCA активен только, если не активирован оптический порт S/PDIF.

• Если внешнее устройство поддерживает S/PDIF и подключено к оптическим портам, выберите

S/PDIF.

• Если внешнее устройство поддерживает оптический ADAT, выберите ADAT

4 Выберите Internal в выпадающем меню Clock Source.

5 Откройте выпадающее меню Sample Rate и выберите частоту дискретизации. Частота дискретизации сессии Pro Tools и внешнего цифрового устройства должна совпадать. При необходимости измените частоту дискретизации на цифровом устройстве.

6 Нажмите «OK».

Вы можете использовать диалог I/O Setup (меню Setup > I/O), чтобы промаркировать входы и выходы, используемые в Pro Tools LE и идентифицировать их как посылы и возвраты при работе в сессии. Подробнее см. «Pro Tools Reference Guide»

Мониторинг и запись дополнительных источников

003 и 003 Rack имеют пару дополнительных входов для мониторинга и записи внешних источников звука, таких как CD-плеер или ленточная дека. Этот дополнительный вход имеет 1/4" (6.35 мм) джеки и предназначен для входных сигналов с номинальным рабочим уровнем +4 dBu.

Aux In

Вход Aux In для дополнительных источников звука

Чтобы осуществлять мониторинг внешнего устройства через входы дополнительных источников, 003 или 003 Rack должен быть включен.

Чтобы осуществлять мониторинг альтернативного источника звука через мониторные выходы 003 или 003:

1 Подключите выходы внешнего устройства к левому и правому разъемам Aux In на задней панели 003 или 003 Rack.

2 Маршрутизируйте сигнал на мониторный выход, нажав кнопку «Aux In» (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack), чтобы она светилась.

3 Если вы хотите осуществлять мониторинг сигнала через альтернативные мониторные выходы, нажмите кнопку Alt CR. Все треки, назначенные в Pro Tools на основные мониторные выходы не будут слышны.

4 Настройте громкость мониторов или наушников, чтобы прослушать входной сигнал.

[Стр. 77]

Чтобы записать дополнительный источник звука напрямую в Pro Tools:

1 Подключите выходы внешнего устройства к левому и правому разъемам Aux In на задней панели 003 или 003 Rack.

2 Маршрутизируйте сигнал прямо на входы 7-8, нажав кнопку «Aux In – 7/8» (находится на верхней панели 003 и передней панели 003 Rack), чтобы она светилась.

Когда кнопка « Aux In – 7/8» нажата, входы 7 и 8 на задней панели неактивны. Также, поскольку мониторинг сигнал может вестись из Pro Tools, он больше не подается непосредственно на мониторные выходы.

Запись с цифрового устройства

Если вы записываете через оптический или S/PDIF порт, вам необходимо задать параметр Clock Source. В большинстве случаев вы будете синхронизировать Pro Tools с внешним устройством.

Если вы используете для записи оптическое устройство, вам также потребуется задать параметр Optical Format.

Чтобы настроить Pro Tools LE на работу с цифровым источником:

1 Подключите устройство поддерживающее ADAT или оптический S/PDIF к входу Optical In или устройство, поддерживающее RCA S/PDIF к входу S/PDIF In на задней панели 003 или 003 Rack.

2 Войдите в меню Setup > Hardware.

3 В пункте Optical Format сделайте следующее:

• Если внешнее устройство поддерживает S/PDIF и подключено к портам S/PDIF RCA, выберите ADAT (если выбрана частота дискретизации 44.1 или 48 кГц) или None (если выбрана частота дискретизации 88.2 или 96 кГц). Порт RCA активен только, если не активирован оптический порт S/PDIF.

• Если внешнее устройство поддерживает S/PDIF и подключено к оптическим портам, выберите

S/PDIF.

• Если внешнее устройство поддерживает оптический ADAT, выберите ADAT

Вы можете использовать только одну пару входов S/PDIF (RCA или Optical) за раз.

4 В выпадающем меню Clock Source сделайте следующее:

• Если вы синхронизируете Pro Tools со внешним устройством, выберите ADAT,

RCA (S/PDIF) или Optical (S/PDIF) в зависимости от того, куда бы подключили цифровое устройство.

Ваше цифровое входное устройство должно быть подключено и включено. Если входное устройство не включено, оставьте значение Clock Source «Internal».

– или –

• Выберите Internal, если вы синхронизируете внешнее устройство с 003 или 003 Rack.

Вы можете использовать диалог I/O Setup (меню Setup > I/O), чтобы промаркировать входы и выходы, используемые в Pro Tools LE и идентифицировать их как посылы и возвраты при работе в сессии. Подробнее см. «Pro Tools Reference Guide»

[Стр. 78]

5 Откройте выпадающее меню Sample Rate и выберите частоту дискретизации. Частота дискретизации сессии Pro Tools и внешнего цифрового устройства должна совпадать. При необходимости измените частоту дискретизации на цифровом устройстве.

6 Нажмите «OK».

Подключение рекордера для сведения миксов

После того, как вы записали и смикшировали свои сессии при помощи 003 или 003 Rack, вам может понадобиться свести их на DAT или другое двухдорожечное стереоустройство.

Подключение аналоговой деки

- Подключите входы вашего рекордера к альтернативным выходам на мониторы (или любой другой выходной паре) на задней панели 003 или the 003 Rack. Это 1/4" (6.35 мм) джеки. Вам могут понадобиться адаптеры, если ваша дека для сведения имеет входы RCA.

Альтернативные выходы на мониторы

Альтернативные выходы на мониторы и другие выходы

Подключение цифровой деки

Если у вас есть DAT или другое цифровое устройство, которое может получать цифровое аудио по S/PDIF, подключите его к разъемам RCA S/PDIF In и S/PDIF Out на задней панели 003 или 003 Rack.

Порты RCA S/PDIF In и Out

Порты S/PDIF In и Out

Подключение устройств стандарта Lightpipe (ADAT)

Чтобы подключить устройство стандарта Lightpipe (ADAT) к 003 или 003 Rack:

1 Подключите оптический выход на ADAT к порту Optical In на 003 или 003 Rack.

2 Подключите оптический вход на ADAT к порту Optical Out на 003 или 003 Rack.

Порты Optical In и Out

Порты Optical In и Out

Подключение MIDI

Порты MIDI на 003 и 003 Rack позволяют вам воспользоваться всей функциональностью MIDI в Pro Tools LE, включая запись и редактирование треков MIDI.

Если вам нужны дополнительные порты MIDI, вы можете добавить совместимый MIDI-интерфейс (например, Digidesign MIDI I/O).

Чтобы подключить свое устройство MIDI к 003 или 003 Rack:

1 Подключите стандартный кабель 5-pin MIDI к порту MIDI Out своего устройства и порту MIDI In на задней панели 003 или 003 Rack.

2 Подключите подключите другой кабель MIDI к порту MIDI In своего устройства и одному из портов MIDI Out на задней панели 003 или 003 Rack.

Порт MIDI Out может быть выбран в Pro Tools или поддерживаемом приложении сторонних разработчиков.

[Стр. 79]

Мониторинг MIDI- инструментов через 003 или 003 Rack

Если у вас есть и MIDI-инструмент, у которого есть аналоговые выходы, вы можете подключить его к 003 или 003 Rack, чтобы осуществлять мониторинг его выхода.

Чтобы подключить свой MIDI-инструмент для мониторинга в Pro Tools:

Подключите аудиовыход MIDI-инструмента к входу DI или аналоговому входу на задней панели 003 или 003 Rack.

Подключение аудиовыходов MIDI-инструмена к аналоговым входам 5-6

Работа с ножным переключателем

Гнездо ножного переключателя на 003 или 003 Rack позволяет вам использовать ножной переключатель для старта/остановки воспроизведения или старта/остановки записи «врезкой»l.

Поддерживается как функция QuickPunch записи «врезкой» аудио, так и «врезка» MIDI.

Разъем ножного переключателя разработан для использования с педалями разового срабатывания с ¼" (6.35мм) разъемами TS. Педали постоянного замыкания/размыкания могут также быть использованы, но результат может быть непредсказуемым

Чтобы использовать ножной переключатель:

1 Подключите ножной переключатель к гнезду ножного переключателя на задней панели 003 или 003 Rack.

2 Откройте Pro Tools.

3 Войдите в меню Setup > Hardware.

4 Выберите Record Punch In/Out или Playback Start/Stop.

5 Нажмите «Ok».

[Стр. 81]

Раздел 10. Основные задачи в Pro Tools LE

Этот раздел призван дать новым пользователям представление о конкретных методах работы при выполнении основных задач в системе Pro Tools.

Самая подробная информация по работе с Pro Tools содержится в «Pro Tools Reference Guide».

Вы можете просмотреть электронную версию документа в формате PDF через меню Help в Pro Tools

Запись сессии Pro Tools

Прежде чем начать запись с использованием Pro Tools и 003 или 003 Rack, вы должны сперва создать сессию Pro Tools, а затем подготовить к записи аудио трек.

Чтобы создать сессию Pro Tools:

1 Проверьте подключения между 003 или 003 Rack и вашим инструментом или микрофоном.

Информацию о подключении см. в Разделе 9. «Подключение к оборудованию».”

2 Запустите Pro Tools.

3 Зайдите в меню File > New Session.

4 В диалоге New Session при необходимости задайте параметры сессии или оставьте их по умолчанию. (Подробно о настройках New Session см «Pro Tools Reference Guide».)

Диалог New Session

5 Выберите место сохранения своей сессии.

6 Задайте имя своей сессии

7 Нажмите «Save».

[Стр. 82]

Чтобы подготовить к записи аудиотрек:

1 Выберите меню Track > New.

2 Выберите «1 Mono Audio Track in Samples», если у вас моно источник сигнала, или «1 Stereo Audio Track in Samples», если у вас стерео сигнал.

Создание нового стерео аудио трека

3 Нажмите «Create».

Моно инструмент использует один вход 003 или 003 Rack, а стерео инструмент использует два. Создание стерео трека в Pro Tools не превратит моно инструмент в стерео инструмент. Если моно инструмент записать в стерео трек, один канал стерео трека не будет содержать сигнала.

4 Откройте новое окно Mix через меню Window > Mix.

5 В окне Mix откройте для нового трека селектор входного тракта.

6 В выпадающем меню выберите вход интерфейса, с которого вы будете осуществлять запись. Например, выберите «Analog 1», если сигнал подан на входную секцию «Input 1» 003 или 003 Rack.

Маршурутизация входа на стерео трек

Routing an input to a stereo track

Routing an input to a stereo track

7 Подайте сигнал инструмента или источника сигнала с громкостью, на которой будете вести запись.

8 Используйте настройку входной чувствительности на 003 или 003 Rack, чтобы обеспечить максимальный входной уровень сигнала в Pro Tools, избегая при этом перегрузки.

Перегрузка возникает, когда вы подаете сигнал, уровень которого выше, чем способен принять входной контур. На 003 или 003 Rack индикатор кнпоки MIC/DI часто мигает, когда происходит перегрузка. Чтобы избежать перегрузки на этих входах отрегулируйте входную чувствительность до уровня, когда индикатор не мигает.

Чтобы записать аудио трек:

1 Нажмите кнопку назначения трека на запись

Назначение трека на запись в окне Mix

2 Войдите в меню Window > Transport, чтобы отобразилось окно транспорта. Нажмите кнопку сброса в ноль, чтобы перейти в начало сессии

3 Нажмите кнопку «Запись» в окне транспорта, чтобы подготовить Pro Tools к записи. Кнопка «Запись» начинает мигать красным, показывая, что в Pro Tools все готово к записи.

Врезка

Сброс в ноль

Перемотка назад

Стоп

Воспроизведение

Перемотка вперед

Переход в конец трека

Запись

Окно транспорта

4 Когда вы готовы приступить к записи, нажмите кнопку «Воспроизведение» или клавишу пробела.

[Стр. 83]

5 Записывайте свою партию.

6 По окончании записи нажмите кнопку «Стоп» в окне транспорта или клавишу пробела.

Чтобы воспроизвести записанный трек:

1 Еще раз нажмите кнопку назначения трека на запись, чтобы вывести его из режима записи.

2 На передней панели 003 или 003 Rack поверните ручку «Mix» до упора вправо (положение «Playback»).

3 Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку «Воспроизведение» в окне транспорта или клавишу пробела.

4 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку «Стоп» в окне транспорта или клавишу пробела.

.

Импортирование аудио с CD

Чтобы импортировать аудио с компакт-диска:

1 Вставьте CD с аудио материалом в привод CD/DVD

2 Откройте браузер Workspace через меню Window > Workspace. Браузер Workspace – это окно через которое вы можете осуществлять поиск, предварительное прослушивание и организацию своих аудио файлов.

Открытие браузера Workspace

3 В браузере Workspace щелкните на иконке «Audio CD», чтобы увидеть файлы на CD.

4 Для предварительного прослушивания аудио файла, щелкните на иконке динамика в колонке Waveform. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу пробела.

Предварительное прослушивание аудиофайла в браузере Workspace

5 Чтобы импортировать файл в новый трек, перетащите его из браузера Workspace в список Track List окна редактирования Edit.

Перенос аудио файла из браузера Workspace в список Track List окна Edit.

Чтобы воспроизвести новый трек:

1 В окне Transport нажмите кнопку сброса в ноль, чтобы перейти в начало трека

2 Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку «Воспроизведение» в окне транспорта или клавишу пробела.

3 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку «Стоп» в окне транспорта или клавишу пробела.

[Стр. 84]

Создание аудио CD из сессии Pro Tools

Pro Tools не создает аудио CD непосредственно, но вы можете создавать из своих сессий Pro Tools стерео аудио файлы, которые могут быть использованы большинством программ прожига CD

Сброс аудио на диск

Используйте функцию Pro Tools «Bounce to Disk», чтобы собрать все слышимые треки в один «мастер» аудио файл. После того, как новый аудио файл сброшен на диск, вы можете нарезать его на CD.

Если вы сбрасываете аудио с 24-битным разрешением в 16-битный формат (разрешение CD), вам следует использовать на главном выходе плагин дитеринга. (Подробности см. в «Pro Tools Reference Guide».)

Чтобы сбросить аудио на диск:

1 После того, как вы закончили запись и сведение сессии в Pro Tools задайте на линейке отсчета времени (или на треке) продолжительность сессии, добавив также некоторое количество времени, чтобы избежать обрывания хвостов реверберации, которые могут продолжать звучать после последнего региона.

Аудио материал сессии выбран и готов к сбросу

2 Выберите меню File > Bounce to > Disk.

Выбор Bounce to Disk в меню File

3 В диалоге Bounce Options выберите Outputs 1–2 в качестве значения параметра Bounce Source.

4 Выберите BWF (.WAV) в качестве значения File Type.

5 Выберите Stereo Interleaved в качестве значения Format.

6 Выберите 16 в Resolution и 44100 в Sample Rate.

7 Если вы меняете частоту дискретизации в файле сброса, задайте параметр Conversion Quality.

(Подробности см. в «Pro Tools Reference Guide».)

[Стр. 85]

8 Выберите “Convert after Bounce” и нажмите «Bounce».

Опции Bounce для создания треков пригодных к нарезке на CD

9 В диалоге Bounce задайте имена сбрасываемым трекам и выберите место, в котором они должны быть сохранены.

Ввод имени сбрасываемого файла

10 Нажмите «Save».

Pro Tools начинает сброс на диск. Сброс в Pro Tools осуществляется в реальном времени, поэтому вы можете слышать воспроизведение своего микса в процессе сброса (но не можете что-то изменить)

Диалог Bouncing to Disk

Прожиг CD

После того, как сброс завершен, у вас будет аудио файл, готовый к нарезке на CD. Выйдите из Quit Pro Tools и запустите любое из распространенных приложений для прожига CD, чтобы нарезать на CD сброс своего микса.

Убедитесь, что ваше приложение прожига CD настроено так, чтобы создать аудио CD, а не CD с данными.

[Стр. 86]

Запись MIDI в сессии Pro Tools

Что такое MIDI?

Информация MIDI (Musical Instrument Digital Interface) – это не аудио и не содержит собственно звуков. MIDI – это коммуникационный протокол для музыкальных устройств. MIDI – это данные, которые могут управлять устройством, поддерживающим MIDI (например, клавишным инструментом или программным синтезатором).

Чтобы создать или воспроизвести запись MIDI вам требуется MIDI контроллер или звуковой модуль (аппаратный или виртуальный), подключенные к компьютеру через порты MIDI или MIDI интерфейс. Аудио от вашего инструмента MIDI может быть прослушано через мониторинг 003 или 003 Rack или послано на внешний микшер.

MIDI клавиатура (контроллер)

MIDI

Звуковой модуль MIDI
Аудио

Микшер

К усилителю

Сигнальный тракт инструментов MIDI

Запись MIDI в формате Instrument Track

В Pro Tools треки типа Instrument Track обеспечивают как MIDI так и аудио функциональность, поэтому вы можете записывать MIDI, и осуществлять аудио мониториг через программные или аппаратные инструменты.

Чтобы записывать или воспроизводить треки с данными MIDI, ваша система Pro Tools должна быть настроена для работы с MIDI. См. Приложение А «Настройка MIDI Studio Setup (только для Windows” или Приложение В  “Настройка AMS (только для Mac OS X)”.

Чтобы создать дорожку Instrument Track и настроить ее на запись:

1 Войдите в меню Setup > MIDI > Input Devices, убедитесь, что ваше входное устройство выбрано в окне MIDI Input Enable и нажмите «OK».

2 Войдите в меню Track > New, задайте тип «1 Mono Instrument Track», затем нажмите «Create».

Создание нового трека формата Mono Instrument

3 Выберите пункт меню View > Mix Window > Instruments, чтобы отобразились параметры MIDI для дорожки типа Instrument

Режим Instrument View в окне Mix

4 В окне Mix сверху дорожки типа Instrument откройте селектор входа MIDI и назначьте на запись устройство и канал или поставьте «All».

Селектор входа MIDI

Селектор входа MIDI у трека типа  Instrument

[Стр. 87]

5 В зависимости от типа инструмента, который вы используете сделайте одно из следующего:

• Если вы используете плагин виртуального иструмента, откройте селектор Insert и назначьте плагин на трек типа Instrument. MIDI выход трека автоматически будет назначен на инструментальный плагин.

Назначение инструментального плагина в треке типа Instrument

• Если вы используйте внешнее устройство MIDI, откройте селектор MIDI Output трека (сверху трека типа Instrument) и назначьте устройство и канал, которые должны получать выход MIDI (выбор зависит от устройства).

Селектор выхода MIDI в треке типа Instrument

Если подключенное устройство MIDI не видно, проверьте конфигурацию компьютера и его настройки MIDI. Подробнее см. Приложение А «Настройка MIDI Studio Setup (только для Windows)» и приложение Б Настройка AMS (Только Mac OS X)

6 Если вы используете внешнее устройство MIDI и подключили его аудио выход к 003 или 003 Rack для мониторинга в Pro Tools, откройте селектор Input трека типа Instrument и выберите соответствующий аудио вход. (этот шаг не является обязательным, если вы используете инструментальный плагин)

Выбор аудио выхода для трека типа Instrument

7 В окне Mix нажмите кнопку назначения трека на запись, что бы подготовить ваш трек типа Instrument к записи MIDI..

Track Record Enable button

Назначение трека типа Instrument для записи MIDI

8 Убедитесь, что выбрана опция Options > MIDI Thru.

[Стр. 88]

9 Сыграйте несколько нот на своем контроллере MIDI и посмотрите на реакцию индикатора MIDI Velocity трека. Помните, MIDI – не аудио, и индикатор MIDI Velocity не фиксирует громкость аудио, а активность MIDI.

Индикатор MIDI Velocity

Индикатор MIDI трека типа Instrument показывает активность MIDI.

10 Отрегулируйте громкость аудио выхода трека типа Instrument его фейдером громкости.

Фейдер громкости

Регулировка фейдера громкости трека типа Instrument

Чтобы записать MIDI в треке типа Instrument:

1 Убедитесь, что трек типа Instrument, который вы хотите записать, назначен на запись и принимает MIDI.

2 В окне Transport нажмите кнопку сброса в ноль, чтобы перейти в начало трека.

Вы также можете записывать в выбранный участок трека или с точки установленного в окне Edit курсора.

3 Нажмите кнопку «Запись» в окне транспорта.

Врезка

Сброс в ноль

Перемотка назад

Стоп

Воспроизведение

Перемотка вперед

Переход в конец трека

Запись

Окно транспорта

4 Чтобы начать запись нажмите кнопку воспроизведения в окне транспорта или нажмите клавишу пробела.

5 Играйте на MIDI контроллере или с другого входного устройства.

6 По окончании записи нажмите кнопку «Стоп» в окне транспорта или клавишу пробела.

Только что записанная информация MIDI появится как регион MIDI на треке в окне Edit, а также в списке регионов.

Данные MIDI в треке типа Instrument

Чтобы воспроизвести записанные данные MIDI:

1 Нажмите кнопку назначения трека на запись, чтобы вывести его из режима записи.

2 В окне Transport нажмите кнопку сброса в ноль, чтобы перейти в начало трека.

3 Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку «Воспроизведение» в окне транспорта. Записанные данные MIDI будут воспроизводиться через назначенный на трек инструмент и канал.

[Стр. 89]

Раздел 11 Режим Pro Tools в 003

В режиме Pro Tools 003 может использоваться в качестве консоли управления ваших сессий Pro Tools. 003 находится в этом режиме, когда прибор подключен к компьютеру и работает приложение Pro Tools LE.

Если работает Pro Tools, но не открыто сессий, прибор обычно показывает “Open or create a new session”. Когда открывается сессия, надпись на дисплее меняется на “Loading a session”. Когда сессия Pro Tools открыта, прибор дублирует экранные органы управления. На 003 фейдеры, кнопки транспорта, ручки и кнопки управляют соответствующими элементами в Pro Tools. Вы также можете использовать порты MIDI на 003 так же, как на стандартном MIDI-интерфейсе.

Если не открыто ни одной сессии, а браузер Workspace открыт и используется для прослушивания аудиофайла, прибор показывает “Working”.

В режиме Pro Tools секция мониторинга и порты MIDI доступны как при наличии, так и отсутствии открытых сессий.

Чтобы перевести 003 в режим Pro Tools:

1 Убедитесь, что прибор 003 правильно подключен к компьютеру и включен.

2 Если кнопка «Mute» не включена (не светится), включите мьют мониторов ее нажатием (должна светиться).

3 Запустите Pro Tools LE и откройте или создайте сессию Pro Tools.

Сохранение сессии

Вы можете отдать команду сохранения с 003.

Чтобы сохранить текущую сессию:

1 Нажмите кнопку «Save». Кнопка замигает, показывая, что еще одно нажатие приведет к сохранению.

2 Сделайте следующее:

• Чтобы сохранить сессию, нажмите кнопку «Save» второй раз.

• Чтобы отменить сохранение, нажмите кнопку «ESC».

Работа в режиме отображения консоли

Режим отображения консоли дает глобальное отображение заданного элемента по всему 003 (например, посыл А на текущей группе каналов).

[Стр. 90]

003 находится в режиме отображения консоли, когда светится любая из кнопок отображения консоли (Pan, Send или Insert) в соответствующей секции.

- В режиме отображения консоли сенсорные фейдеры 003 дублируют фейдеры громкости в Pro Tools. Назначения фейдеров показаны на экране Pro Tools в виде синих каемок вокруг имен треков

Когда вы открываете сессию Pro Tools в первый раз, верхняя секция 003 находится в режиме отображения консоли, с включенной (светится) кнопкой «Pan». Этот режим по умолчанию иногда называется «стартовым».

Кнопка Pan

Кнопка Pan в секции отображения консоли

В режиме отображения консоли кольца индикаторов вокруг поворотных кодеров отображают позицию панорамы, уровень посыла или уровень инсерта для каждого канала в зависимости от того, какая кнопка режима отображения консоли нажата (светится).

Есть три режима отображения консоли, соответствующие трем кнопкам: режим панорамы (Pan), режим посылов (Send), режим инсертов (Insert).

Рабочие циклы в режиме панорамы

Когда нажата (светится) кнопка «Pan», 003 находится в режиме панорамы. Это режим отображения по умолчанию при открытии сессии Pro Tools. В этом режиме отображения вы можете использовать кодеры для регулировки панорамы на текущей группе треков, выделять и переименовывать треки и назначать входы и выходы в режиме назначения (Assign).

Информацию о назначении входов и выходов в режиме Assign см. «Назначение трактов Pro Tools (вход, выход, посылы, инсерты), стр. 98.

Чтобы регулировать настройки панорамы треков:

1 Нажмите кнопку Pan, чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Сделайте следующее:

• В случае стереотрека, переключите кнопку «Meter» в состояние Left или Right.

– или –

• В случае монотрека переключите кнопку «Meter» в состояние Left.

3 Отрегулируйте панораму канала поворотом кодера.

Выделение трека

Чтобы выделить трек:

1 Нажмите кнопку Pan, чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Нажмите кнопку «Select» канала (изначально не светится), чтобы выбрать трек.

Чтобы выделить ряд треков:

1 Нажмите кнопку Pan, чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Нажмите кнопку «Select» канала (изначально не светится), чтобы выбрать трек.

[Стр. 91]

3 Нажмите и удерживайте кнопку «Shift (Add)» и нажмите кнопку «Select» другого невыделенного (не светится) трека.

Все треки между первым и вторым выделенным треками будут также выделены.

Чтобы удалить группу треков из ряда выделенных треков:

1 Нажмите кнопку Pan, чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Shift (Add)» и нажмите кнопку «Select» выделенного (светится) трека в середине ряда.

Со всех треков после выбранного будет снято выделение.

Чтобы выделить все треки:

1 Нажмите кнопку Pan, чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Opt/Alt All» нажмите кнопку «Select» любого невыделенного (не светится) трека.

Чтобы снять выделение со всех треков:

1 Нажмите кнопку Pan, чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Opt/Alt All» нажмите кнопку «Select» любого выделенного (светится) трека.

Чтобы выделить/снять выделение для группы разрозненных треков:

1 Нажмите кнопку Pan, чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Сделайте следующее:

• В режиме панорамы нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопки «Select» любых невыделенных (кнопка не светится) треков, чтобы их выделить.

– или –

• В режиме панорамы нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопки «Select» любых выделенных (кнопка светится) треков, чтобы снять с них выделение.

Переименование треков

Чтобы переименовать трек:

1 Нажмите кнопку Pan, чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Дважды нажмите кнопку «Select» на канале трека, который вы хотите переименовать.

3 Введите новое имя в диалоге «Track Name/Comments»

dialog.

4 Нажмите «Enter».

Рабочие циклы в режиме посылов

Когда кнопка «Send» включена (светится) 003 находится в режиме посылов. В этом режиме вы можете регулировать кодерами уровни посылов, переключать пре- и пост-фейдерный режим посылов и назначать посылы в режиме назначения (Assign).

Информацию о назначении входов и выходов в режиме Assign см. «Назначение трактов Pro Tools (вход, выход, посылы, инсерты), стр. 98.

Чтобы отобразить положение посылов (A–J):

1 Нажмите кнопку «Send», чтобы перевести 003 в режим посылов.

2 Нажмите кнопку позиции инсерта/посыла, которая соответствует позиции посыла, который вы хотите настроить. Пять кнопок в секции отображения консоли имеют двойное назначение (A/F, B/G, C/H, D/I, E/J). Повторное нажатие кнопки переключает вариант текущего посыла (например посыл А переключается на F, а посыл F на A).

Чтобы задать уровни посыла:

1 Нажмите кнопку «Send», чтобы перевести 003 в режим посылов.

2 Нажмите кнопку позиции инсерта/посыла (A/F, B/G, C/H, D/I, E/J), которая соответствует позиции посыла, который вы хотите настроить.

3 Настройте уровень посыла канала поворотом его кодера

.

[Стр. 92]

Чтобы переключиться между пре- и пост-фейдерным режимом:

1 Нажмите кнопку «Send», чтобы перевести 003 в режим посылов.

2 Нажмите кнопку «Select» канала под именем посыла, чтобы переключить его в пре- или пост-фейдерный режим.

Рабочие циклы в режиме инсертов

Когда кнопка «Insert» включена (светится) 003 находится в режиме инсертов. В этом режиме ЖК дисплей показывает имена текущих назначенных инсертов (аппаратных или плагинов) по всем канальным линейкам для данной позиции инсерта (инсерты A–E в Pro Tools).

Если в Pro Tools выделен аппаратный или программный инсерт, его имя мигает на дисплее.

В этом режиме вы можете отображать инсерты и настройки плагинов, обходить плагины и назначать инсерты в режиме назначения (Assign).

Информацию о назначении входов и выходов в режиме Assign см. «Назначение трактов Pro Tools (вход, выход, посылы, инсерты), стр. 98.

Работа с инсертами

Чтобы отобразить инсерты в заданной позиции (A– E):

1 Нажмите кнопку «Insert» (в секции отображения консоли), чтобы перевести 003 в режим инсертов.

2 Нажмите соответствующую кнопку позиции инсерта/посыла (A–E).

Имена всех инсертов на заданном треке будут отображены на дисплее (хотя имена аппаратных инсертов отображаются, у них нет редактируемых параметров, поэтому кнопки «Select» каналов и кодеры не оказывают на них никакого воздействия)

Чтобы отобразить настройки плагина:

1 Нажмите кнопку «Insert» (в секции отображения консоли), чтобы перевести 003 в режим инсертов.

2 Нажмите соответствующую кнопку позиции инсерта/посыла (A–E).

3 Нажмите кнопку «Select» канала под именем плагина.

003 перейдет в режим отображения канала и покажет настройки плагинов по всем канальным линейкам. Настройки назначаются на кодеры.

Переключаемые параметры, такие как (Master Bypass или Phase Invert) управляются кнопками «Select» каналов.

4 Чтобы отобразить дополнительные страницы параметров плагинов (если имеются), нажмите кнопки Page (стрелки влево иди вправо).

Когда есть дополнительная страница кнопки Page (стрелки влево или вправо) мигают.

Чтобы обойти плагин:

1 Нажмите кнопку «Insert» (в секции отображения консоли), чтобы перевести 003 в режим инсертов.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала под именем плагина.

Дисплей покажет заглавными буквами имя обойденного плагина.

[Стр. 93]

Работа в режиме отображения канала

Режим отображения канала дает возможность временно сфокуисроваться на всех плагинах, инсертах и посылах одного канала.

003 находится в режиме отображения канала, когда включена (светится) любая из четырех первых кнопок секции отображения канала (EQ, Dynamics, Insert или Pan/Send).

В режиме отображения канала параметры показаны горизонтально вдоль дисплея и могут быть отрегулированы кодерами и кнопками канала.

- В этом отображении вы можете видеть и редактировать параметры всех посылов одного трека или все параметры одного плагина.

В режиме отображения канала сенсорные фейдеры на 003 дублируют фейдеры громкости в Pro Tools.

В режиме отображения канала кольца индикаторов отражают значения выбранных настроек, таких как параметры плагинов, уровни инсертов или значения панорамы и уровни посылов, в зависимости от того, какая кнопка секции отображения канала светится.

Рабочие циклы эквализации в режиме отображения канала

Когда включена (светится) кнопка «EQ» 003 идентифицирует каналы с назначенными плагинами эквализации, подсвечивая их кнопки «Select». Если в текущей группе каналов нет плагинов эквализации, ни одна кнопка «Select» не будет светиться.

В этом режиме вы можете отобразить все настройки плагинов эквализации по всем канальным линейкам.

Чтобы отобразить все плагины эквализации трека:

- Нажмите кнопку «EQ», чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

Чтобы отобразить настройки плагина эквализации:

1 Нажмите кнопку «EQ», чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите подсвеченную кнопку «Select» канала. Настройки первого плагина эквализации на этом треке назначаются на кодеры и отображаются на дисплее. Переключаемые параметры (такие как Master Bypass или Phase Invert) управляются кнопками «Select» каналов.

3 Чтобы отобразить дополнительные страницы параметров плагинов (если имеются), нажмите кнопки Page (стрелки влево иди вправо).

Когда есть дополнительная страница кнопки Page (стрелки влево или вправо) мигают.

Чтобы «перелистать» все плагины эквализации на канале:

1 Нажмите кнопку «EQ», чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «EQ» и циклически нажимайте кнопку «Select» канала соответствующего трека.

Если на экране открыто окно плагина оно будет перерисовываться в соответствии с плагином, выбранным в 003.

Рабочие циклы динамической обработки в режиме отображения канала

Когда кнопка «Dynamics» включена (светится) 003 идентифицирует каналы с назначенными плагинами динамической обработки (такими как компрессоры или лимитеры), подсвечивая их кнопки «Select». Если в текущей группе каналов нет плагинов динамической обработки, ни одна кнопка «Select» не будет светиться.

В этом режиме вы можете отобразить все настройки плагинов динамической обработки по всем канальным линейкам.

Чтобы отобразить плагин плагины все динамической обработки трека:

- Нажмите кнопку «Dynamics», чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

[Стр. 94]

Чтобы отобразить настройки плагина динамической обработки:

1 Нажмите кнопку «Dynamics», чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите подсвеченную кнопку «Select» канала. Настройки первого плагина динамической обработки на этом треке назначаются на кодеры и отображаются на дисплее. Переключаемые параметры (такие как Master Bypass или Phase Invert) управляются кнопками «Select» каналов.

3 Чтобы отобразить дополнительные страницы параметров плагинов (если имеются), нажмите кнопки Page (стрелки влево иди вправо).

Когда есть дополнительная страница кнопки Page (стрелки влево или вправо) мигают.

Чтобы «перелистать» все плагины динамической обработки на канале:

1 Нажмите кнопку «Dynamics», чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Dynamics» и циклически нажимайте кнопку «Select» канала соответствующего трека.

Если на экране открыто окно плагина оно будет перерисовываться в соответствии с плагином, выбранным в 003.

Рабочие циклы инсертов в режиме отображения канала

Когда включена (светится) кнопка «Insert» 003 идентифицирует каналы с назначенными инсертами любого типа (программные или аппаратные) и, подсвечивая их кнопки «Select». Если в текущей группе каналов нет инсертов, ни одна кнопка «Select» не будет светиться.

В этом режиме вы можете отобразить настройки инсертов или плагинов и назначать инсерты в режиме назначения (Assign).

Информацию о назначении входов и выходов в режиме Assign см. «Назначение трактов Pro Tools (вход, выход, посылы, инсерты), стр. 98.

Чтобы отобразить инсерты трека:

1 Нажмите кнопку «Insert» (в секции отображения канала), чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите подсвеченную кнопку «Select» канала. На дисплее отобразятся имен всех инсертов на этом треке. (Хотя имена аппаратных инсертов отображаются, у них нет редактируемых параметров, поэтому кнопки «Select» каналов и кодеры не оказывают на них никакого воздействия.)

Чтобы отобразить настройки плагина:

1 Нажмите кнопку «Insert» (в секции отображения канала), чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите подсвеченную кнопку «Select» канала, чтобы отобразить инсерты соответствующего трека.

3 Нажмите кнопку «Select» канала под именем плагина.

003 покажет настройки плагина по всем канальным линейкам. Настройки назначаются на кодеры.Переключаемые параметры, такие как (Master Bypass или Phase Invert) управляются кнопками «Select» каналов.

4 Чтобы отобразить дополнительные страницы параметров плагинов (если имеются), нажмите кнопки Page (стрелки влево иди вправо).

Чтобы «перелистать» все инсерты обработки на канале:

Нажмите и удерживайте кнопку «Insert» и циклически нажимайте кнопку «Select» канала.

Чтобы обойти отдельный плагин:

1 Нажмите кнопку «Insert» (в секции отображения канала), чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала под именем плагина.

Дисплей покажет заглавными буквами имя обойденного плагина

[Стр. 95]

Чтобы обойти все плагины на канале:

1 Нажмите кнопку «Insert» (в секции отображения канала), чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите подсвеченную кнопку «Select» канала, чтобы отобразить инсерты соответствующего трека.

3 Нажмите кнопку «Select» канала под именем плагина.

4 Нажмите кнопку «Master Bypass».

В смешанных ситуациях, когда часть плагинов обойдена, а часть нет, нажатие кнопки «Master Bypass» переводит в обход все плагины. Повторное нажатие кнопки «Master Bypass» выведет из обхода все плагины.

.

Аппаратные инсерты на входах и выходах не могут быть обойдены из Pro Tools, поэтому кнопка «Master Bypass» на них не действует.

Рабочие циклы панорамы/посылов в режиме отображения канала

Когда включена (светится) кнопка «Pan/Send» 003 идентифицирует каналы с назначенными посылами, подсвечивая их кнопки «Select». Если в текущей группе каналов нет посылов, ни одна кнопка «Select» не будет светиться.

В этом режиме вы можете отображать посылы, регулировать уровень посылов и переключать пре- и пост-фейдерный режим посылов.

Чтобы отобразить посылы трека:

1 Нажмите кнопку «Pan/Send», чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите подсвеченную кнопку «Select» канала.

3 Сделайте следующее:

• Чтобы отобразить посылы A–E, нажмите левую (стрелка влево) кнопку «Page»

• Чтобы отобразить посылы F–J, нажмите правую (стрелка вправо) кнопку «Page»

ЖК дисплей над первой канальной линейкой показывает позицию панорамы для заданного трека (если это стереотрек, вы можете переключаться между левой и правой панорамой, нажимая кнопку «Meter» справа от кодеров)

Дисплей над каналами 3–7 показывает имена посылов. Кодеры на линейках регулируют уровень соответствующих посылов.

Кнопки «Select» на каналаз 3-7 переключают пре- и пост-фейдерную индикацию соответствующих посылов.

Чтобы отрегулировать уровни посылов на одном треке:

1 Нажмите кнопку «Pan/Send» секции отображения канала.

2 Нажмите кнопку « Select» канала того трека, который вы хотите отобразить.

3 Регулируйте уровень посыла на канале, поворотом кодера.

Чтобы отрегулировать значения панорамы на треке с посылами:

1 Нажмите кнопку «Pan/Send» секции отображения канала.

2 Нажмите кнопку « Select» канала того трека с посылами, панораму которого вы хотите изменить.

3 Сделайте следующее:

• Если это стереотрек, кнопкой «Meter» выберите левую или правую панораму.

– или –

• Если это монотрек, переключите кнопку «Meter» в левый режим.

[Стр. 96]

4 Отрегулируйте панораму трека поворотом кодера на первой канальной линейке.

Чтобы переключить посыл между пре- и пост-фейдерным режимами:

1 Нажмите кнопку «Pan/Send», чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите подсвеченную кнопку «Select» канала, чтобы отобразить посылы соответствующего трека.

3 Нажмите кнопку «Select» канала под именем посыла, чтобы переключить его в пре- или пост-фейдерный режим.

Опции дисплея в режимах отображения консоли и канала

Отображение полных имен треков, параметров инсерта и других элементов

Имена треков и других параметров, отображаемые на нижней строке ЖК дисплея сокращаются до 6 символов. Полные имена могут временно отображаться в верхнем ряду дисплея.

Чтобы отобразить полные имена треков и параметров инсертов, сделайте следующее:

- В режиме отображения панорамы нажмите и удерживайте кнопку «Display» и нажмите кнопку «Select» канала трека, чье имя вы хотите видеть целиком. Имя отображается с левой стороны верхней строки дисплея.

– или –

- В режиме отображения инсертов, во время редактирования параметров плагинов, нажмите и удерживайте кнопку «Display» и нажмите кнопку «Select» канала трека, чье имя вы хотите видеть целиком. Имя отображается с правого края верхней строки дисплея.

Отображение значений параметров вместо имен треков или настроек

Нижняя строка дисплея по умолчанию отображает имена треков или настроек. Можно переключить дисплей на временное отображение значений параметров или на постоянное отображение значений. Во время временного переключения, или когда дисплей по умолчанию постоянно показывает значения параметров кнопка «Display» мигает.

В зависимости от текущего режима отображения – консоли или каналов – вы можете отображать параметры инсертов, плагинов или панорамы/посылов.

Информацию о различных режимах отображения консоли и канала см «Работа в режиме отображения консоли», стр. 89 и «Работа в режиме отображения канала», стр. 93.

В большинстве временных режимов фейдеры и кодеры могут быть использованы для изменения настроек в то время как вы имеете к ним временный доступ.

Чтобы перевести дисплей на отображение во всех режимах параметров вместо имен треков и настроек:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите «Display.»

Чтобы вернуть дисплей в состояние по умолчанию (отображение во всех режимах имен треков и настоек):

Нажмите мигающую кнопку «Display».

Чтобы временно отображать на дисплее уровень фейдера (в режиме панорамы отображения консоли):

1 Нажмите кнопку «Pan», чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Display». Нижняя строка дисплея покажет уровни фейдеров для

текущей группы каналов (например каналов 1-8)

Уровени фейдеров могут быть отрегулированы фейдерами, в то время как нажата кнопка «Display».

[Стр. 97]

Чтобы временно отображать на дисплее уровень посыла (в режиме посыла отображения консоли):

1 Нажмите кнопку «Send», чтобы перевести 003 в режим посыла

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Display». Нижняя строка дисплея показывает уровень посыла для текущей группы посылов (например, посыл А у каналов 1-8)

Уровни посылов могут быть изменены поворотом кодеров (или фейдерами в режиме Flip) в то время, когда нажата кнопка «Display»

Чтобы временно отображать на дисплее параметры инсерта (в режиме отображения консоли или канала):

1 Сделайте следующее:

• Убедитесь, что кнопка «Insert» в секции обзора консоли светится.

– или –

• Убедитесь, что в секции обзора канала светится кнопка «EQ», «Dynamics», или «Insert».

2 Нажмите кнопку «Select» канала для инсерта или плагина, который вы хотите отобразить.

3 Нажмите и удерживайте кнопку «Display» нижняя строка дисплея показывает параметры инсерта или плагина.

Параметры с диапазоном значений могут быть изменены кодерами (или фейдерами в режиме Flip) в то время, когда нажата кнопка «Display». Настройки типа Вкл/Выкл не могут быть изменены в то время, когда нажата кнопка «Display»

Чтобы временно отображать на дисплее настройки панорамы и уровни посылов канала (в режиме отображения канала):

1 Нажмите кнопку «Pan/Send», чтобы перевести 003 в режим отображения канала.

2 Нажмите кнопку «Select» канала, панораму и посылы которого вы хотите отобразить.

3 Нажмите и удерживайте кнопку «Display». Нижняя строка дисплея покажет настройки панорамы канала над первой линейкой и уровни посылов выбранного канала над линейками 3-8.

Настройки панорамы и уровни фейдеров могут быть изменены кодерами в то время, когда нажата кнопка «Display»

Навигация и редактирование параметров в полях ввода

Вы можете осуществлять навигацию и редактирование числовых значений параметров в окнах Pro Tools (таких как Selection Start, End, Length, Pre- и Post-Roll в окнах редактирования или транспорта) при помощи клавиш навигации.

Чтобы осуществлять навигацию между полями в окне редактирования, транспорта или плагина:

- Нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо.

Чтобы изменить значение в выбранном поле:

- Нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз.

Работа с треками

Навигация в диалоге «New Tracks» при создании нового трека

Вы можете осуществлять навигацию в диалоге «New Tracks» при помощи клавиш навигации.

Чтобы увеличить или уменьшить количество треков:

- Нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз.

Чтобы «пролистать» типы треков:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз.

[Стр. 98]

Чтобы «пролистать» форматы треков:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо.

Именование треков или добавление комментариев к трекам

Чтобы открыть диалог Track Name/Comments (изменить имя трека или комментарий к нему):

В режиме панорамы дважды нажмите на кнопку «Select» канала.

Чтобы закрыть диалог Track Name/Comments:

Нажмите кнопку «ESC» в секции обзора канала

Навигация в поле Track Name диалога Track Name

Вы можете перемещать курсор, в процессе именования треков в диалоге Track Name.

Чтобы переместить курсор в процессе именования трека сделайте следующее:

- Нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо, чтобы переместить курсор назад или вперед по полю имени.

- Нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз, чтобы переместить курсор к началу или концу поля.

- Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку со стрелкой вверх (или влево) или вниз (или вправо) чтобы перейти к полю имения предыдущего или следующего трека.

Назначение трактов Pro Tools (вход, выход, посылы, инсерты)

Входы, выходы, инсерты и посылы каналов могут быть назначены непосредственно с 003 в режиме назначения (Assign).

Выходы и выходы назначаются из режима панорамы, посылы – из режима посылов, а инсерты из режима инсертов.

Входы и выходы

Чтобы назначить вход или выход:

1 Нажимите кнопку «Pan» в секции отображения консоли.

2 На канале, где вы хотите произвести назначение, сделайте следующее:

• Чтобы назначить выход трека, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Select» канала.

– or –

• Чтобы назначить выход трека, нажмите и удерживайте Shift и вместе с ней нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Select» канала.

Дисплей будет отображать выбранный тракт, а кнопка «Select» канала будет мигать.

3 Если вы назначаете тракт входа или выхода другого типа, по сравнению с тем, что отображен на дисплее (например, шина вместо интерфейса), сделайте следующее, чтобы выбрать новый тип тракта:

• Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала, чтобы отобразить имя текущего типа тракта в главном меню. Главное меню включает в себя пункты: прочерк (“–”) – нет назначения, «intrfc» (interface), «bus» и «plug-in» (только для входов).

• Поворотный кодер «пролистывает» список типов тракта.

• Нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы выбрать тип тракта.

4 Поворотный кодер «пролистывает» подменю доступных входных и выходных трактов.

[Стр. 99]

5 Сделайте следующее:

• Когда отображается требуемый тракт, нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы подтвердить назначение.

• Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала, если вы хотите вернуться к предыдущему уровню меню.

• Нажмите мигающую кнопку «ESC», чтобы отменить назначение.

Если у вас в процессе несколько назначений, нажмите и удерживайте кнопку «Opt/Alt All» и нажмите любую мигающую кнопку «Select» канала, чтобы сохранить все назначения.

Чтобы удалить вход или выход:

1 На канале, где вы хотите удалить назначение, сделайте следующее:

• Чтобы удалить вход трека, нажмите и удерживайте кнопку «Shift» и вместе с ней нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Select» канала.

– или –

• Чтобы удалить выход трека, нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды кнопку «Select» канала.

2 Выбрав вход или выход, нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала, чтобы отобразить имя текущего типа тракта в главном меню. Главное меню включает в себя пункты: прочерк (“–”) – нет назначения, «intrfc» (interface), «bus» и «plug-in» (только для входов).

3 Поворачивайте кодер против часовой стрелки, пока не появится прочерк (“–”), означающий отсутствие назначения.

4 Сделайте следующее:

• Нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы подтвердить удаление.

– или –

• Нажмите мигающую кнопку «ESC», чтобы отменить удаление и восстановить назначение.

Посылы

Чтобы назначить посыл:

1 Нажмите кнопку «Send» в секции отображения консоли.

2 На канале, где вы хотите произвести назначение, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Select» канала.

Дисплей отобразит шину или выход, назначенный на выбранный посыл, а кнопка «Select» канала замигает.

3 Если вы назначаете тракт посыла другого типа, по сравнению с тем, что отображен на дисплее (например, шина вместо интерфейса), сделайте следующее, чтобы выбрать новый тип тракта:

• Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала, чтобы отобразить имя текущего типа тракта в главном меню. Главное меню включает в себя пункты: прочерк (“–”) – нет назначения, «intrfc» (interface) и «bus».

• Поворотный кодер «пролистывает» список типов тракта.

• Нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы выбрать тип тракта.

4 Поворотный кодер «пролистывает» подменю доступных входных и выходных трактов.

5 Сделайте следующее:

• Нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы подтвердить назначение.

Если у вас в процессе несколько назначений, нажмите и удерживайте кнопку «Opt/Alt All» и нажмите любую мигающую кнопку «Select» канала, чтобы сохранить все назначения.

• Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала, если вы хотите вернуться к предыдущему уровню меню.

• Нажмите мигающую кнопку «ESC», чтобы отменить назначение.

[Стр. 100]

Чтобы удалить посыл:

1 На канале, где вы хотите удалить назначение, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Select» канала.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала, необходимое количество раз, чтобы вернуться в основное меню назначения посылов. Это меню включает в себя пункты: прочерк (“–”) – нет назначения, «intrfc» (interface) и «bus».

3 Поворачивайте кодер против часовой стрелки, пока не появится прочерк (“–”), означающий отсутствие назначения.

4 Сделайте следующее:

• Нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы подтвердить удаление.

– или –

• Нажмите мигающую кнопку «ESC», чтобы отменить удаление и восстановить назначение.

Инсерты

Чтобы назначить инсерт:

1 Нажмите кнопку «Insert» секции отображения консоли.

2 На канале, где вы хотите произвести назначение, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Select» канала.

Дисплей отобразит плагин или выход, назначенный на выбранный посыл, а кнопка «Select» канала замигает.

3 Если вы назначаете тракт посыла другого типа, по сравнению с тем, что отображен на дисплее (например, шина вместо интерфейса), сделайте следующее, чтобы выбрать новый тип тракта:

• Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала, чтобы отобразить имя текущего типа тракта в главном меню. Главное меню включает в себя пункты: прочерк (“–”) – нет назначения, «plugin» (plug-in) и «I/O».

• Поворотный кодер «пролистывает» список типов тракта.

• Нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы выбрать тип тракта.

4 Если вы назначаете программный инсерт, при необходимости пролистайте подменю.

• Поворотный кодер пролистывает список подменю плагина

• Нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы выбрать подменю.

• Повторяйте эти шаги, если необходимо, чтобы пройти через дополнительные уровни подменю плагина.

Типы подменю плагина определяются настройкой «Organize Plug-in Menus» в Pro Tools. Подробнее см. «Pro Tools Reference Guide».

Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Channel Select», если вам необходимо вернуться к предыдущему уровню меню.

5 Когда отображено подменю нужного тракта, пролистайте доступные тракты инсерта в меню кодером

6 Сделайте следующее:

• Нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы подтвердить назначение.

Если у вас в процессе несколько назначений, нажмите и удерживайте кнопку «Opt/Alt All» и нажмите любую мигающую кнопку «Select» канала, чтобы сохранить все назначения

• Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала, если вы хотите вернуться к предыдущему уровню меню.

• Нажмите мигающую кнопку «ESC», чтобы отменить назначение.

[Стр. 101]

Чтобы удалить инсерт:

1 На канале, где вы хотите удалить назначение, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «Select» канала.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала, необходимое количество раз, чтобы вернуться в основное меню назначения посылов. Это меню включает в себя пункты: прочерк (“–”) – нет назначения, «plugin» (plug-in) и «I/O».

3 Поворачивайте кодер против часовой стрелки, пока не появится прочерк (“–”), означающий отсутствие назначения.

4 Сделайте следующее:

• Нажмите мигающую кнопку «Select» канала, чтобы подтвердить удаление.

– или –

• Нажмите мигающую кнопку «ESC», чтобы отменить удаление и восстановить назначение.

Работа с окнами выходов

Окна выходов для треков и посылов могут быть открыты или закрыты, а выход трека может быть сделат активным или неактивным.

Окна выхода треков

Чтобы открыть (или закрыть) окно выхода трека:

1 Нажмите кнопку «Pan», чтобы перевести 003 в режим панорамы.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Ctrl/Win» и нажмите кнопку «Select» канала трека, чтобы открыть (или закрыть) его окно выхода.

Чтобы открыть (или закрыть) окна выхода нескольких треков:

- В режиме панорамы нажмите и удерживайте кнопки «Shift (Add)» + «Ctrl/Win» и нажмите кнопку «Select» канала каждого трека, чье окно вы хотите открыть (или закрыть).

Чтобы сделать выход трека неактивным:

В режиме панорамы нажмите и удерживайте кнопки «Command/Ctrl» + «Ctrl/Win» и нажмите кнопку «Select» канала трека, чтобы сделать его выход неактивным.

Окна выхода посылов

Чтобы переключить пре- или пост-фейдерный режим посылов:

1 Нажмите кнопку Send, чтобы перевести 003 в режим посылов.

2 Нажмите кнопку «Select» канала посыла, чей пре- или пост-фейдерный режим вы хотите переключить.

Когда вы отпустите кнопку «Select», дисплей покажет новую настройку.

Чтобы произвести или снять мьют посыла:

1 Нажмите кнопку Send, чтобы перевести 003 в режим посылов.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала трека, посыл на которым вы хотите перевести в мьют или из мьюта. Когда посыл находится в состоянии мьюта, его имя появляется на дисплее заглавными буквами.

Чтобы открыть (или закрыть) окно выхода посыла:

1 Нажмите кнопку Send, чтобы перевести 003 в режим посылов.

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Ctrl/Win» и инажмите кнопку «Select» канала трека, чтобы открыть (или закрыть) окно выхода посыла

Чтобы открыть (или закрыть) окна выхода нескольких посылов:

1 Нажмите кнопку Send, чтобы перевести 003 в режим посылов.

2 нажмите и удерживайте кнопки «Shift (Add)» + «Ctrl/Win» и нажмите кнопку «Select» канала каждого трека, чье окно посыла вы хотите открыть (или закрыть).

[Стр. 102]

Запись

Чтобы сделать или отменить назначение треков на запись:

1 Нажмите кнопку «Rec Arm», чтобы она была включена (мигала). Когда функция назначения на запись активна, в верхней строек дисплея написано “Record Arm”.

2 Сделайте следующее:

• Чтобы назначить трек на запись, нажмите кнопку «Select» канала трека, который вы хотите назначить на запись. Когда трек назначен на запись, его кнопка «Select» канала мигает. Во время записи, его кнопка «Select» канала постоянно светится.

– или –

• Чтобы отменить назначение трека на запись, нажмите кнопку «Select» канала трека, назначение которого на запись вы хотите отменить.

3 Чтобы отключить функцию назначения на запись, нажмите кнопку «Rec Arm» второй раз (или нажмите кнопку «ESC»).

Треки, назначенные на запись, сохранят назначение после того, как режим назначения на запись будет отключен.

Навигация в окне редактирования

Зум в окне редактирования

Вы можете осуществлять двусторонний зум окна редактирования, чтобы увеличить или уменьшить масштаб отображения волновой формы аудио или разрешение MIDI..

Чтобы осуществить горизонтальный зум в сторону увеличения по всем трекам:

1 Нажмите кнопку «Zoom».

2 Нажмите кнопку со стрелкой вправо.

Чтобы осуществить горизонтальный зум в сторону уменьшения по всем трекам:

1 Нажмите кнопку «Zoom».

2 Нажмите кнопку со стрелкой влево.

Чтобы осуществить вертикальный зум в сторону увеличения по всем трекам:

1 Нажмите кнопку «Zoom».

2 Нажмите кнопку со стрелкой вверх.

Чтобы осуществить вертикальный зум в сторону уменьшения по всем трекам:

1 Нажмите кнопку «Zoom».

2 Нажмите кнопку со стрелкой вниз.

Чтобы плавно осуществлять зум в любую сторону, по всем трекам, горизонтально:

Нажмите и удерживайте кнопку «Nudge» и вращайте внутреннюю секцию колеса прокрутки по или против часовой стрелки

Чтобы плавно осуществлять зум в любую сторону, по всем трекам, вертикально:

Нажмите и удерживайте кнопки «Shift (Add)» + «Opt/Alt (All)» + «Nudge» и вращайте внутреннюю секцию колеса прокрутки по или против часовой стрелки

Навигация при помощи двойного колеса прокрутки

Режим Shuttle

Чтобы проигрывать в прямом направлении с переменной скоростью:

Поворачивайте внешнюю секцию колеса прокрутки по часовой стрелке.

Чтобы проигрывать в обратном направлении с переменной скоростью:

Поворачивайте внешнюю секцию колеса прокрутки против часовой стрелки.

[Стр. 103]

Режим Jog

Чтобы переместить транспорт (или курсор) вперед:

Поворачивайте внутреннюю секцию колеса прокрутки по часовой стрелке.

Чтобы переместить транспорт (или курсор) назад:

Поворачивайте внутреннюю секцию колеса прокрутки против часовой стрелки.

Перелистывание страниц окна редактирования

Чтобы перелистывать страницы окна редактирования по одной за раз:

1 Нажмите кнопку «Bank», «Nudge», или «Zoom».

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и наимайте клавишу со стрелкой влево или вправо. and

Перемещение курсора и выделение

Чтобы переместить курсор или границу выделения вверх или вниз на один трек:

1 Нажмите кнопку «Bank» или «Nudge».

2 Нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз.

Чтобы изменить зону границу выделения вверх или вниз на один трек:

1 Нажмите кнопку «Bank» или «Nudge».

2 Нажмите и удерживайте кнопку «Shift» и нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз.

Задание начальной и конечной точки выделения

Вы можете производить выделение в окне редактирования во время воспроизведения при помощи клавиш навигации.

Чтобы произвести выделение во время воспроизведения:

1 Убедитесь что отмечены опции меню Options > Link Timeline и Edit Selection.

2 Щелкните на треке перед местом, откуда вы хотите начать выделение.

3 Запустите воспроизвеление.

4 Нажмите клавишу со стрелкой вниз, в точке, откуда вы хотите начать выделение.

5 Нажмите клавишу со стрелкой вверх, в точке, где вы хотите закончить выделение.

Общее редактирование

Сброс органов управления трека в состояние по умолчанию

Кнопка «Default» используется для сброса фейдера (или назначенного на фейдер параметра плагина) в состояние по умолчанию.

Чтобы сбросить канальный фейдер или параметр плагина в состояние по умолчанию:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Default» и нажмите кнопку «Select» канала.

Чтобы сбросить все канальные фейдеры или параметры плагина в состояние по умолчанию:

- Нажмите и удерживайте кнопки «Default» + «Opt/Alt (All)» и нажмите кнопку «Select» канала.

Отмена операций Pro Tools.

Вы можете отменять операции в Pro Tools с 003. (Подробнее о возможностях отмены операций см «Pro Tools Reference Guide»)

Чтобы отменить действие:

- Нажмите кнопку «Undo»

Чтобы вернуть действие:

Нажмите и удерживайте кнопки «Shift (Add)» + «Command/Crtl» и нажмите кнопку «Undo».

[Стр. 104

]

Работа с маркерами

Маркеры в Pro Tools могут создаваться непосредственно с 003 во время воспроизведения или при остановленном транспорте

Чтобы создать маркер:

1 «Перемотайте» Pro Tools в нужную точку или начните воспроизведение.

2 В нужной точке нажмите кнопку «Enter» (находится среди кнопок слева вверху от клавиш навигации).

3 При помощи мыши работайте с диалогом Memory Location на экране.

4 Снова нажмите «Enter», чтобы сохранить маркер или «Undo», чтобы отменить действие. to

Чтобы открыть (или закрыть) окно маркеров Memory Location:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Shift (Add)» и нажмите кнопку «Mem Loc».

Чтобы отобразить маркеры:

1 Нажмите кнопку «Mem Loc». Когда кнопка включена (мигает) в нижней строке дисплея показываются первые восемь маркеров.

2 Чтобы отобразить дополнительные страницы маркеров (если есть), нажмите кнопку «Page» со стрелкой влево или вправо.

Левая или правая кнопка Page мигает, если есть дополнительная страница

Чтобы перейти к маркеру:

1 Нажмите кнопку «Mem Loc», чтобы отобразить маркеры.

2 Чтобы отобразить дополнительные страницы маркеров (если есть), нажмите кнопку «Page» со стрелкой влево или вправо.

3 Сделайте следующее:

• Нажмите кнопку «Select» канала, который соответствует маркеру.

– или –

• Чтобы вернуться к предыдущему отображению без обращения к маркерам, снова нажмите кнопку «Mem Loc» или любую из кнопок секций отображения консоли или канала.

Управление отображением трека на консоли

Работа в режиме Flip

В режиме Flip управление переходит от кодеров на фейдеры соответствующих каланов.

Чтобы переназначить управление с кодеров на сенсорные фейдеры:

Нажмите кнопку «Flip». Когда активирован режим «Flip», кнопка мигает.

Чтобы выйти из режима Flip (и передать управление назад на кодеры):

В режим Flip нажмите кнопку «Flip».

Отображения режима Flip

Есть несколько режимов Flip, в зависимости от текущего отображения.

Режим Send Flip Когда вы находитесь в режиме посылов отображения консоли, кнопка «Flip» переводит управление уровнями посылов на канальные фейдеры, а панораму посылов – на кодеры. Дисплей отображает выбранный посыл (A–E или F–J) для каждого канала.

[Стр. 105]

Кроме того, кнопка «Mute» управляет мьютом посыла, в то время как кнопка «Solo» продолжает управлять мьютом выхода трека, а кнпока «Select» продолжает управлять пре- или пост-фейдерным режимом посыла.

У моно треков со стереопосылами только левый индикатор панорамы показывает положение панорамы; правый индикатор неактивен.

У стерео треков со стереопосылами вы можете управлять либо левой либо правой панорамой через кодер

Чтобы назначить канал стереопосыла на кодер:

Находясь в режиме Send Flip, нажмите кнопку «Meter» справа от кодеров и выберите «Left» или «Right».

И дисплей и индикатор режима «Meter» показывают, отображается ли левая или правая панорама.

Индикаторы кодера показывают положение панорамы.

Режим Plug-in Flip Когда вы находитесь в режиме отображения канала (или режиме инсерта отображения консоли) и работаете с программными инсертами, кнопка «Flip» переводит любые, назначенные на кодеры настройки плагина на фейдеры, позволяя вам использовать сенсорные фейдеры для редактирования и автоматизации значений параметров плагина. Типы параметров плагина зависят о того, какой именно плагин вы используете.

Режим Pan/Send Flip Когда вы находитесь в режиме отображения канала и работаете с панорамой и назначением посылов на канале, кнопка «Flip» переводит управление уровнями посылов на канальные фейдеры 3-7, а панораму посыла на кодеры 3-7.

(Дисплей и кодер первого канала продолжают показывать панораму выбранного трека)

В этом режиме кнопки «Select» каналов переключают пре- и пост-фейдерную индикацию соответствующих посылов.

В случае стереотреков и стереопосылов вы можете управлять при помощи кодера либо левой либо правой панорамой. См. «Режим Send Flip» на стр. 104.

Группировка каналов на 003

Чтобы сдвигать отображение треков на 003 вперед или назад на восемь каналов сразу:

1 Нажмите кнопку «Bank».

2 Нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо.

Чтобы сдвигать отображение треков на 003 вперед или назад на один канал:

1 Нажмите кнопку «Nudge».

2 Нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо.

Чтобы пролистать отображение треков на 003 вперед:

Нажмите и удерживайте кнопку «Nudge» и вращайте внутреннюю секцию колеса прокрутки по часовой стрелке, чтобы передвигать треки вперед по фейдерам

Чтобы пролистать отображение треков на 003 назад:

Нажмите и удерживайте кнопку «Nudge» и вращайте внутреннюю секцию колеса прокрутки против часовой стрелки, чтобы передвигать треки назад по фейдерам

[Стр. 106]

Группирование треков с мастер-фейдерами

Чтобы сгруппировать все треки с мастер-фейдерами текущей сессии в правой области консоли:

- Нажмите кнопку «Mstr Fader», чтобы ее индикатор замигал.

Чтобы вернуть консоль в исходное отображение:

- Нажмите кнопку «Mstr Fader», чтобы ее индикатор погас.

Отключение движения фейдеров

Поскольку фейдеры 003 моторизованы, они следуют автоматизации во время воспроизведения и записи (когда трек назначен на режим чтения и записи автоматизации, а не режим Off). Во время прослушивания важных нюансов звук моторов и движения фейдеров может отвлекать.

Вы можете временно отключить движение моторизованных фейдеров при помощи кнопки «Fader

Mute».

Чтобы отключить движение фейдеров:

- Нажмите кнопку «Fader Mute», чтобы ее индикатор замигал.

Чтобы вновь включить движение фейдеров:

- Нажмите кнопку «Fader Mute», чтобы ее индикатор погас.

Работа с автоматизацией

Режим автоматизации может быть задан с 003 для одного трека, всех выбранных треков или всех треков в сессии. Вы также можете глобально временно отключить автоматизацию.

Чтобы задать режим автоматизации для одного трека:

- Нажмите и удерживайте кнопку секции Automation Mode и нажмите кнопку «Select» канала трека.

Чтобы задать режим автоматизации для всех треков:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Option/Alt All» и нажмите кнопку секции Automation Mode.

Чтобы задать режим автоматизации для всех выбранных треков:

Нажмите и удерживайте кнопки «Option/Alt (All)» + «Shift (Add)» и нажмите кнопку секции Automation Mo

Чтобы временно отключить автоматизацию на всех треках:

- Нажмите кнопку «Suspend»

Чтобы вернуть все треки в исходные режимы автоматизации нажмите кнопку «Suspend» снова.

[Стр. 107]

«Горячие» команды верхней панели 003

В режиме Pro Tools 003 обеспечивает быстрый доступ ко многим часто используемым функциям. provides

Опции дисплея

Быстрый доступ к опциям дисплея

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Отобразить полное имя трека в верхней строке дисплея (режим панорамы) | Нажмите и удерживайте кнопку «Display» и кнопку «Select» канала |
| Отобразить полное имя параметра инсерта (режим инсерта, режим редактирования плагина) | Нажмите и удерживайте кнопку «Display» и кнопку «Select» канала |
| Сбросить нижнюю строку дисплея в отображение значений фейдеров (режим панорамы), уровни посылов (режим посылов), уровни панорамы и посылов (режим панорамы/посылов в отображении канала) | «Command/Ctrl»+»Display» |

Команды трека

Команды трека

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Выделить или снять выделение с ряда треков (режим панорамы или режим по умолчанию) | Нажмите и удерживайте кнопку «Shift (Add)» и нажмите нопку «Select» каждого канала трека |
| Выделить или снять выделение со всех треков (режим панорамы или режим по умолчанию | Нажмите и удерживайте кнопку «Alt и нажмите кнопку «Select» любого канала трека |
| Выделить или снять выделение с произвольного набора треков (режим панорамы или режим по умолчанию) | Нажмите и удерживайте кнопку «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» каждого канала трека |
| Открыть диалог Track Name/Comments трека (режим панорамы или режим по умолчанию) | Двойное нажатие кнопки «Select» канала трека |
| Перелистывание типов трека в диалоге New Track (нажаты кнопки «Bank», «Nudge» или «Zoom») | «Command/Ctrl» + клавиша со стрелкой вверх или вниз |
| Перелистывание форматов трека в диалоге New Track (нажаты кнопки «Bank», «Nudge» или «Zoom») | «Command/Ctrl» + клавиша со стрелкой влево или вправо |
| Переход к предыдущему треку в диалоге New Track (нажаты кнопки «Bank», «Nudge» или «Zoom») | «Command/Ctrl» + клавиша со стрелкой вверх или влево |

[Стр. 108]

Команды трека

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Переход к следующему треку в диалоге New Track (нажаты кнопки «Bank», «Nudge» или «Zoom») | «Command/Ctrl»+ клавиша со стрелкой вниз или вправо |
| Перелистывание временных форматов в диалоге New Track (нажаты кнопки «Bank», «Nudge» или «Zoom») | «Command/Ctrl» + «Ctrl/Win» + «Opt/Alt All» + клавиша со стрелкой вверх или вниз |
| Добавление или удаление треков в диалоге New Track (нажаты кнопки «Bank», «Nudge» или «Zoom») | «Command/Ctrl» + «Shift (Add)» + клавиша со стрелкой вверх или вниз |
| Сделать выход трека активным или неактивным (режим панорамы) | Нажмите и удерживайте «Command/Ctrl» + «Ctrl/Win» и нажмите кнопку «Select» к канала трека |
| Назначение и снятие мьюта посыла(режим посыла) | Нажмите и удерживайте «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» посыла трека |
| Сделать выход посыла активным или неактивным (режим панорамы) | Нажмите и удерживайте «Command/Ctrl» + «Ctrl/Win» и нажмите кнопку «Select» посыла |

Команды режима назначения входа

Команды режима назначения входа

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Включить режим назначения входа | Нажмите и удерживайте «Shift» и нажмите и удерживайте две секунды кнопку «Select» канала |
| Отобразить все меню входа, выхода, посыла или инсерта (режим назначения) | Нажмите и удерживайте «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» канала трека |
| Удалить инсерт (Режим отображения консоли или канала и, если применимо, режим эквализации или динамической обработки) | Нажмите и удерживайте «Default» и нажмите кнопку «Select» инсерта |

Команды окна выхода

Команды окна выхода

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Открыть или закрыть окно выхода трека (режим панорамы) | Нажмите и удерживайте «Ctrl/Win» и нажмите кнопку «Select» канала трека |
| Открыть или закрыть окна выхода нескольких треков (режим панорамы) | Нажмите и удерживайте «Ctrl/Win» + «Shift (Add)» и нажмите кнопку «Select» каждого канала трека |

[Стр. 109]

Команды окна выхода

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Открыть или закрыть окно выхода посыла (режим посыла) | Нажмите и удерживайте «Ctrl/Win» и нажмите кнопку «Select» посыла |
| Открыть или закрыть окна выхода нескольких посылов (режим панорамы) | Нажмите и удерживайте «Ctrl/Win» + «Shift (Add)» и нажмите кнопку «Select» каждого посыла |

Команды плагинов

Команды плагинов

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Открыть или закрыть окно плагина (режим инсерта в отображении консоли или канала) | Нажмите и удерживайте «Ctrl/Win» и нажмите кнопку «Select» плагина |
| Активировать или отключить плагин (режим инсерта в отображении консоли или канала) | Нажмите и удерживайте «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» плагина |
| Обойти или обойти обход плагина (режим инсерта в отображении консоли или канала и, если применимо, режим эквализации или динамической обработки) | Нажмите и удерживайте «Command/Ctrl» и нажмите кнопку «Select» плагина трека |

Команды навигации

Команды навигации

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Перелистывания окна редактирования постранично (нажаты кнопки «Bank», «Nudge» или «Zoom») | «Command/Ctrl» + клавиша со стрелкой влево или вправо |

Команды редактирования

Команды редактирования

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Перемещение курсора или границы выделения (нажаты кнопки «Bank» или «Nudge») | «Shift (Add)» + клавиша со стрелкой вверх или вниз |
| Сброс фейдера в состояние по умолчанию | Нажмите и удерживайте «Default» и нажмите кнопку «Select» трека |

[Стр. 110]

Команды редактирования

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Сброс всех фейдеров или параметров плагинов в состояние по умолчанию (Режим редактирования плагинов | Нажмите и удерживайте «Default» + «Opt/Alt All» и нажмите кнопку «Select» трека или плагина |
| Восстановление операции после отмены (Edit > Redo в Pro Tools) | «Command/Ctrl» + «Shift (Add)» + «Undo» |

Команды маркеров

Команды маркеров

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Поставить маркер | Нажмите и удерживайте кнопку «Mem Loc» и поставьте маркер нажатием кнопки «Select» канала |
| Открыть диалог Memory Location | «Shift» + «Mem Loc» |

Команды автоматизации

Команды автоматизации

| Функция | Команда |
| --- | --- |
| Задать режим автоматизации для трека | Нажмите и удерживайте кнопку секции автоматизации («Write», «Touch», «Latch», «Read» или «Off») и нажмите кнопку «Select» трека |
| Задать режим автоматизации для всех треков | Нажмите и удерживайте «Option/Alt All» и нажмите кнопку секции автоматизации («Write», «Touch», «Latch», «Read» или «Off») |
| Задать режим автоматизации для всех выбранных треков | Нажмите и удерживайте «Option/Alt All» + «Shift (Add») и нажмите кнопку секции автоматизации («Write», «Touch», «Latch», «Read» или «Off») |

[Стр. 111]

Раздел 12. Работа в режиме MIDI

Обзор режима MIDI

В режиме MIDI 003 может управлять устройствами MIDI и программным обеспечением кроме Pro Tools. Все фейдеры, кодеры, 45 кнопок и ножной переключатель может быть запрограммирован, чтобы посылать управляющую информацию на любой CC (0-127) и канал MIDI (1-16).

Кнопки 003 также могут посылать сообщения управления транспортом MIDI Machine Control

(MMC) - RW, FF, ST, PL и RC.

Предоставляется два банка (А и В), каждый с 4 пресетами (1-4), и вы можете вызывать до восьми разных карт MIDI. Каждый пресет может хранить две страницы карт поддерживаемых команд.

003 предоставляет следующие пресеты карт по умолчанию:

• Стандартная карта MIDI (Карта MIDI А и В, пресет 1) preset 1)

• Карта (Карта MIDI А и В, пресет 2)

• Карта Strike (Карта MIDI А и В, пресет 3)

• Неинициализированный пресет (Карта MIDI А и В, пресет 3)

Режим MIDI может быть использован различным образом, в зависимости из того, какой режим работы 003 активен в момент включения режима MIDI:

Режим Pro Tools Режим MIDI используется для управления приложениями, поддерживающими ReWire (такими, как Propellerhead Reason), самостоятельными программными инструментами или внешними устройствами MIDI.

Приложения – клиенты ReWire (такие как Reason) в Windows не будут распознавать 003 как устройство MIDI (порт), пока работает Pro Tools. Соответственно, чтобы использовать функцию ReWire по «запоминанию» контроллера MIDI, вы должны выйти из Pro Tools, запустить приложение-клиент ReWire и после этого «научить» его контроллерами 003. В следующий раз, когда вы запустите приложение-клиент ReWire с Pro Tools вы сможете успешно использовать режим MIDI в 003 для управления «выученными» параметрами клиента ReWire.

Режим ПО сторонних разработчиков. Используйте режим MIDI для управления приложениями сторонних разработчиков (используя драйверы Digidesign ASIO Driver для Windows или Digidesign CoreAudio Driver для Mac).

Используя режим MIDI с приложениями сторонних разработчиков, маршрутизируйте выход приложения на ASIO и CoreAudio и проведите все изменения в настройках Pro Tools Playback Engine до включения режима MIDI.

Автономный режим. Используйте режим MIDI для управления внешним устройством MIDI.

[Стр. 112]

Выбор режима MIDI

Чтобы выбрать режим MIDI, сделайте следующее:

- Нажмите выключенную (не светится) кнопку MIDI «Map A» для пресетов карты MIDI А (А1-4)

– или –

- Нажмите выключенную (не светится) кнопку MIDI «Map В» для пресетов карты MIDI В (В1-4)

Кнопки карт MIDI

В режиме MIDI индикаторы кнопок показывают выбранную карту MIDI – А или В.

Загружается последняя сохраненная (или по умолчанию) карта MIDI.

Чтобы выйти из режима MIDI:

- Нажмите светящуюся кнопку MIDI Map (A или B).

Если вы редактировали, но не сохранили пресет карты MIDI, вам будет предложено сохранить изменения (см. «Сохранение пресетов карт MIDI», на стр 117).

О страницах пресетов

Каждый из пресетов карт MIDI на 003 имеет две страницы уникальных назначений для каждого фейдера, кодера и кнопки.

Например, фейдер канала 1 может быть назначен а СС 21 канала 1 MIDI на странице 1 и на СС 37 канала 10 MIDI на странице 2 того же самого пресета. Это позволяет вам использовать один и тот же контроллер в двух абсолютно различных назначениях в рамках одного пересета.

Однако, вам скорее всего захочется использовать один и тот же орган управления для сходных функций (например использовать фейдеры для управления громкостью каналов MIDI 1-8 на стр 1 и каналов MIDI 9-16 на стр. 2)

Чтобы переключиться между страницами пресета:

- В режиме MIDI нажмите кнопку «Bank».

Кнопка «Bank» светится, когда открыта страница 2 и не светится на странице 1 пресета.

Кнопка «Bank»

Вызов пресетов карт MIDI

Чтобы вызвать пресет карты MIDI (A1–4 или B1–4) из памяти flash:

1 Нажмите либо кнопку «MIDI Map A», либо кнопку «MIDI Map B».

2 Нажмите кнопку «MIDI Recall». Индикатор кнопки «MIDI Recall» замигает.

Кнопка «MIDI Recall»

ЖК дисплей первых двух каналов отобразит номер и имя текущего пресета MIDI.

[Стр. 113]

Дисплей каналов 6-8 покажет три команды режима MIDI: Recall, Save и Cancel.

Команды выбираются нажатием соответствующих кнопок в секции отображения канала.

Дисплей вызова пресета

| ch 1 | ch 2 | ch 6 | ch 7 | ch 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preset # | Name | Chan |  | CC |
| Номер | Имя | Recall | Save | Cancel |

3 Пролистайте доступные пресеты при помощи кодера 1.

4 Чтобы выбрать отображаемый пресет, выберите команду Recall нажатием правой кнопки «Page».

5 Чтобы вызвать выбранный пресет из памяти Flash, выберите Flash нажатием кнопки «Dynamics»

6 Сделайте следующее:

• Чтобы подтвердить и загрузить пресет, выберите «OK», нажатием кнопки «Master Bypass»

– или –

• Чтобы отменить загрузку пресета, выберите Cancel, нажатием кнопки «ESC».

Чтобы выйти из режима вызова пресетов MIDI:

Нажмите мигающую кнопку «MIDI Recall». 003 выйдет из режима вызова пресета, а кнопка перестанет мигать.

Информацию о редактировании пресетов карт MIDI см. «Редактирование пресетов карт MIDI», стр. 114

Информацию о именовании и сохранении пресетов см. «Именование пресетов MIDI», стр. 116 и «Сохранение пресетов MIDI», стр. 117.

Назначение органов управления (контроллеров) на карту MIDI

Фейдеры, кодеры и кнопки 003 могут быть назначены на СС и каналы MIDI. Восемь пресетов (A1–4 и B1–4) могут хранить уникальные карты MIDI, каждая с двумя страницами уникальных назначений MIDI для каждого контроллера.

Назначение контроллеров в режиме MIDI

Фейдеры

Каждый фейдер может быть назначен на «No Assign» (никакого назначения) или любой СС и канал MIDI. Для каждого фейдера задаются минимальное и максимальное значение MIDI, а также может быть задано уникальное имя для любого фейдера.

Кодеры

Каждый кодер может быть назначен на «No Assign» (никакого назначения) или любой СС и канал MIDI. Для каждого кодера задаются минимальное и максимальное значение MIDI, а также может быть задано уникальное имя для любого кодера

Кнопки

До 45 кнопок-переключателей и ножной переключатель на 003 могут быть назначены на «No Assign» (никакого назначения) или любой СС и канал MIDI.

Переключатели также могут быть назначены на команды управления транспортом MMC

(Rewind, Fast Forward, Stop, Play, и Record). Для каждой кнопки также может быть задано уникальное имя.

Переключатели также могут быть установлены в режим «Мomentary» или «Latch» (без «залипания» и с «залипанием», см “Режимы Momentary и Latch ”, стр. 116).

[Стр. 114]

Следующие кнопки являются назначаемыми контроллерами:

• Кнопки «Mute» каналов

• Кнопки «Solo» каналов

• Кнопки секции отображения канала

Кнопки секции отображения канала также используются для навигации, выбора и сохранения пресетов режима MIDI.

Рис. 1. Кнопки секции отображения каналов

• Кнопки секции отображения консоли

Кнопки секции отображения консоли

• Кнопка «Record Arm»

• Клавиши навигации

Клавиши навигации

• Управление транспортом

Кнопки управления транспортом по умолчанию назначаются на стандартные сообщения Machine Control (MMC) - RW, FF, ST,PL и RC, ном но могут быть переназначены на любой номер СС.

Кнопки транспорта

• Ножной переключатель

Следующие органы управления не назначаемы в режиме MIDI:

• Органы управления секции входов Mic/DI

• Органы управления секции мониторинга

• Органы секции «разное»

• Кнопки секции автоматизации

• Кнопки секции модификаторов

Хотя органы управления секции входов Mic/DI и секции мониторинга не назначаемы в режиме MIDI, они продолжают функционировать для аудио независимо от режима MIDI.

Редактирование пресетов карт MIDI

Этот параграф содержит инструкции для редактирования назначений контроллеров MIDI в 003 (фейдеров, кодеров и переключателей).

Пользовательские карты могут быть сохранены как пресеты. Пресеты можно редактировать, именовать и саохранять до редактирования карт контроллеров.

Чтобы войти в режим редактирования MIDI:

1 Выберите карту MIDI, которую вы хотите редактировать (см “Вызов пресетов карт MIDI», стр. 112).

2 Нажмите кнопку «MIDI Edit»

Кнопка MIDI Edit

[Стр. 115]

Индикатор кнопки мигает, и ЖК дисплей показывает параметры сходные с нижеследующими таблицами (в качестве примера показаны назначения по умолчанию для фейдера 1):

Дисплей редактирования миди, каналы 1-4 (фейдер 1 в качестве примера)

| ch 1 | ch 2 | ch 3 | ch4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Select | Ctrl | Chan | CC |
| Fader 1 |  |  |  |

• Текущий выбранный контроллер (По умолчанию фейдер 1, или последний отредактированный контроллер) указывается в нижней строке канала 1.

• Канал 3 показывает назначенный канал MIDI в нижней строке.

• Канал 4 показывает назначенное значение СС в нижней строке.

Дисплей редактирования миди, каналы 5-8 (фейдер 1 в качестве примера)

| ch 5 | ch 6 | ch 7 | ch 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| LoVal | HiVal | Mode | Name |
| 0 | 127 |  | Fader 1 |

• Верхняя строка показывает имена наличествующих параметров для (MIDI) LoVal, HiVal, Mode и Name.

• В нижней строке указывается текущее значение (1–127) для LoVal и HiVal, режим (Mode, только для копок) и имя текущего контроллера (например, Fader1).

Чтобы выбрать контроллер для назначения на карту MIDI, сделайте следующее:

- Чтобы пролистать список доступных контроллеров, поворачивайте кодер канала 1.

– или –

- Задействуйте фейдер или кнопку, которые вы хотите отредактировать.

Кодеры выбираются только из списка поворотом кодера канала 1

Чтобы задать канал MIDI:

- Поверните кодер канала 3, пока не отобразится номер нужного вам канала (1–16).

Чтобы задать номер CC:

- Поверните кодер канала 4, пока не отобразится номер нужного вам СС (0–127).

Любой контроллер может задан как не имеющий назначений (“No Asgn”) поворотом кодера влево от нуля.

Чтобы задать на кнопку команды управления транспортом MMC: Rewind,

Fast Forward, Stop, Play и Record (RW,FF, ST, PL и RC), поворачивайте кодер вправо от 127.

Чтоб задать верхнее и нижнее значение MIDI (диапазон контроллера):

1 Поверните кодер канала 5, чтобы задать минимальное значение MIDI (0–127).

2 Поверните кодер канала 6, чтобы задать максимальное значение MIDI (0–127).

Чтобы именовать контроллер:

1 Выберите контроллер, который вы хотите именовать

2 Поверните кодер канала 8 (Name).

Это отобразит на дисплее параметры имени.

3 Поворотом кодера канала 2 выберите из заглавных букв, строчных букв и цифр первый символ уникального имени.

4 Когда появится нужный символ, поверните кодер канала 1, чтобы перейти к следующему символу. Курсор у выбранного символа замигает.

5 Повторите шаги 3-4, выбирая оставшиеся символы имени контроллера.

[Стр. 116]

6 По завершении сделайте следующее:

• Чтобы подтвердить новое имя контроллера, выберите «OK», нажав кнопку «Master Bypass».

– или –

• Чтобы отменить переименование, выберите «Cancel», нажав кнопку «ESC».

Чтобы выйти из режима редактирования MIDI:

Нажмите мигающую кнопку «MIDI Edit». Кнопка «MIDI Edit» перестанет мигать.

Вы должны вручную сохранять изменения в пресетах карт MIDI. Если вы этого не сделаете, изменения будут потеряны, когда вы вызовете другой пресет карты MIDI или выключите 003. Информации о сохранении пресетов см. «Сохранение пресетов карт MIDI», стр. 117.

Режимы Momentary и Latch

Кнопки могут быть установлены в режимы Momentary («без залипания») или Latch («с залипанием»)

Режим Momentary В момент нажатия кнопки передается заданное значение MIDI HiVal, когда кнопка отпускается, передается заданное значение MIDI LoVal.

Режим Latch При каждом очередном нажатии кнопки выдаваемое значение меняется с HiVal на LoVal и наоборот.

Чтобы задать кнопке режим Momentary или Latch:

1 Войдите в режим редактирования MIDI.

2 Выберите кнопку, которую хотите отредактировать.

3 Поверните кодер канала 7, чтобы выбрать Latch или Momnt (momentary).

Именование пресетов карт MIDI

Пресеты карт MIDI могут иметь уникальные имена длиной до 28 символов. Это облегчает упорядочивание пресетов для разных устройств.

Чтобы задать имя пресета карты MIDI:

1 Нажмите кнопку пресета карты миди.

2 Выберите пресет, который вы хотите именовать.

3 Выберите режим Preset Name нажатием кнопки «Dynamics».

4 Поворотом кодера канала 2 выберите из заглавных букв, строчных букв и цифр первый символ уникального имени.

5 Когда появится нужный символ, поверните кодер канала 1, чтобы перейти к следующему символу. Курсор у выбранного символа замигает.

6 Повторите шаги 4-5, выбирая оставшиеся символы имени контроллера.

7 По завершении сделайте следующее:

• Чтобы подтвердить новое имя пресета, выберите «OK», нажав кнопку «Master Bypass».

– или –

• Чтобы отменить переименование, выберите «Cancel», нажав кнопку «ESC».

8 Сохраните пресет карты MIDI.

[Стр. 117]

Сохранение пресетов карт MIDI

Пресеты – это наборы назначений MIDI, которые можно сохранять и вызывать. Вы можете хранить до восьми пресетов (А1-4 и В1-4), чтобы сохранить пользовательские карты назначений СС и каналов MIDI для различных устройств и давать им свои имена. Пресеты могут быть вызваны в любой момент, чтобы переключиться на другую карту MIDI.

Каждый пресет состоит из двух страниц: одна активная и другая неактивная. Когда вы сохраняете пресет, запоминаются изменения обеих страниц.

Пресеты в 003 могут быть сохранены в память flash, чтобы сохранить пользовательские назначения программируемых контроллеров и других параметров пресетов карт MIDI.

Отредактированные пресеты должны быть вручную сохранены в памяти flash, чтобы их можно было вызывать позже. 003 предупреждает вас о том, что нужно сохранить измененные пресеты, перед тем как выйти из режима MIDI, но не сохраняет их автоматически по мере редактирования

Чтобы сохранить пресеты:

1 Нажмите кнопку «MIDI Recall». Индикатор кнопки «MIDI Recall» замигает.

2 Сделайте следующее:

• Выберите «Save», нажав кнопку «Master Bypass». Если пресет был отредактирован, дисплей отобразит перед и после “SAVE” звездочки («**»)

– или –

• Чтобы не проводить сохранение, выберите «Cancel», нажав кнопку «ESC»

3 Сделайте следующее:

• Чтобы подтвердить операцию и окончательно сохранить пресет, выберите «OK», нажав кнопку

«Master Bypass».

– или –

• Чтобы отменить сохранение пресета, выберите «Cancel», нажав кнопку «ESC».

Фабричные установки

003 позволяет вам сбросить любой пресет в фабричные установки по умолчанию (см. «Фабричные пресеты», стр. 118).

Вызов фабричных пресетов переписывает пресеты, сохраненные в памяти flash. Чтобы быть способным вызвать текущий пресет, сохраненный в памяти flash, вы должны перезаписать его в другой пресет из того, который сбрасываете в фабричные установки. Например, если вы хотите сбросить пресет ячейки А1, сперва перезапишите его в А4.

Чтобы сбросить пресет карты MIDI в его фабричные установки:

1 Войдите в режим MIDI.

2 Нажмите кнопку «MIDI Recall». Индикатор кнопки «MIDI Recall» замигает.

3 Выберите пресет, который вы хотите сбросить.

4 Выберите «Recall», нажав правую кнопку «Page».

5 Выберите «Default», нажав мигающую кнопку «Insert». Кнопка «Insert» будет светиться непрерывно.

[Стр. 118]

6 Сделайте следующее:

• Выберите «OK», нажав кнпоку «Master Bypass». Выбранный пресет карты MIDI будет заменен установками по умолчанию.

– или –

• Чтобы отменить операцию без перезаписи памяти flash и замены выбранного пресета фабричным, выберите «Cancel», нажатием кнпоки «ESC».

Фабричные пресеты

003 поставляется с фабричными пресетами, записанными в память flash. Пресеты А1-4 и В1-4 содержат следующие фабрично установленные карты MIDI:

Standard MIDI Map Используйте этот пресет для стандартных назначений MIDI (например, с приложениями сторонних разработчиков). См. Таблицу 13 на стр. 119

003 Map Используйте этот пресет для управления клиентами ReWire (такими как Reason). См. Таблицу 14 на стр. 125.

Strike Map Используйте этот пресет для управления плагином Digidesign Strike. См. Таблицу 15 на стр 131

Неинициализированный пресет. Используйте этот пресет в качестве отправной точки для создания ваших пользовательских назначений. Все назначаемые контроллеры 003 не имеют назначений.

[Стр. 119]

Standard MIDI Map

Таблица 13.Фабричный пресет Standard MIDI Map, пресеты A1 и B1

[Стр. 125]

003 Map

Таблица 14.Фабричный пресет 003 Map, пресеты A2 и B2

[Стр. 131]

Strike Map

Таблица 15.Фабричный пресет Strike Map, пресеты A3 и B3

[Стр. 139]

Приложение A: Настройка MIDI Studio Setup (только для Windows)

Настройка MIDI Studio Setup

Настройка MIDI Studio Setup (MSS) позволяет вам настроить контроллеры MIDI и звуковые модули, которые подключены к вашей системе, и управлять маршрутизацией данных MIDI между вашим оборудованием MIDI и Pro Tools.

MSS автоматически находит интерфейсы MIDI и дает возможность задать оригинальное имя каждому из портов MIDI в документе MIDI Studio Setup.

MSS также поддерживает файлы имен патчей на основе XML для хранения и импортирования имен патчей ваших внешних устройств MIDI.

Конфигурации MIDI Studio Setup, созданные в MSS могут быть целиком импортированы и экспортированы.

Окно MIDI Studio Setup

Окно MIDI Studio Setup разделено на три секции. Настройки интерфейса находятся сверху окна. Все заданные на данный момент инструменты отображены в спискe Name в левой части окна. Детальное отображение параметров MIDI находится в секции Properties справа.

Окно MIDI Studio Setup

Настройки интерфейса

Create Эта кнопка добавляет новый инструмент в список Name.

Delete Эта кнопка удаляет выбранный инструмент или инструменты из списка Name.

Import Эта кнопка позволяет вам импортировать готовый файл MIDI Studio Setup

[Стр. 140]

Export Эта кнопка позволяет вам экспортировать текущий файл MIDI Studio Setup.

Show Duplicate Emulated Ports Когда выбрана эта опция, и вы используете MIDI интерфейс , который поддерживает time stamp (например, MIDI I/O), окно MIDI Studio отображает как выходные порты с time-stamp DirectMusic, так и эмулируемые дубликаты без time-stamp.

Некоторые интерфейсы MIDI не могут корректно загрузить или выгрузить свои драйверы, если вы не закроете и не перезапустите Pro Tools. Подробную информацию ищите в документации своего интерфейса MIDI.

Список инструментов Name

Список инструмента содержит все заданные на текущий момент инструменты. Выбрав инструмент в списке, вы увидите его параметры в секции Properties.

Секция Properties

Секция Properties позволяет вам редактировать информацию о новых инструментах, или инструментах выбранных в списке Name. Когда вы выбираете очередной инструмент в списке, секция Properties изменяется в соответствии с его параметрами.

Секция Properties окна MIDI Studio Setup

Чтобы задать инструмент через MIDI Studio Setup:

1 Выберите меню Setup > MIDI > MIDI Studio.

2 Нажмите «Create».

3 В поле Instrument Name введите имя своего инструмента и нажмите «Ввод».

Если вы не ввели имя инструмента, поле Instrument Name будет автоматически заполнено информацией из полей Manufacturer и Model.

4 Задайте производителя и модель нового устройства в соответствующих выпадающих меню. Если меню Manufacturer и Model не предлагают выбор, соответствующий конкретно вашему устройству, выбирайте «None».

5 В выпадающем меню Input выберите входной порт на вашем интерфейсе MIDI, который подключен к выходу MIDI Out вашего инструмента.

6 В выпадающем меню Output выберите выходной порт на вашем интерфейсе MIDI, который подключен к входу MIDI In вашего инструмента.

7 Активируйте соответствующие каналы MIDI (1–16) в опциях Send Channels и Receive Channels (Это определяет какие каналы работают на передачу и прием MIDI.)

## Instrument Name

Поле Instrument Name отображает задаваемое пользователем имя для выбранного инструмента.

## Manufacturer

Выпадающее меню Manufacturer предлагает список производителей оборудования MIDI . Список загружается из XML файлов устройств MIDI.

Подробнее см “Поддержка имен патчей MIDI”, стр. 141.

[Стр. 141]

## Model

Выпадающее меню Model предлагает список устройств MIDI, отобранных по имени производителя. Этот список загружается из XML файлов устройств MIDI, предоставляемых при установке Pro Tools.

Подробнее см “Поддержка имен патчей MIDI”, стр. 141.

## Input Port

Выпадающее меню Input Port отображает список доступных входных портов интерфейса MIDI. Входы будут включать в себя все интерфейсы MIDI, активные в вашей системе. Установленный и отображаемый порт интерфейса MIDI – это тот порт, через который данные посылаются от внешнего устройства MIDI, заданного в поле Name, на ваш интерфейс MIDI.

Если входной порт задан как «None», данный инструмент не появится как вариант в селекторе входов MIDI.

Output Port

Выпадающее меню Output Port отображает список доступных выходных портов интерфейса MIDI. Установленный и отображаемый порт интерфейса MIDI – это тот порт, через который данные посылаются на внешнее устройство MIDI, заданное в поле Name, от вашего интерфейса MIDI.

Если выходной порт задан как «None», данный инструмент не появится как вариант в селекторе выходов MIDI.

Send Channels

Сетка Send Channels задает каналы передачи для устройства MIDI, заданного в поле Name.

Receive Channels

Сетка Receive Channels задает каналы приема для устройства MIDI, заданного в поле Name.

Поддержка имен патчей MIDI

Pro Tools поддерживает формат XML (Extensible Markup Language) для хранения и импортирования имен патчей ваших внешних устройств MIDI. Pro Tools устанавливает файлы имен патчей MIDI (.midnam) для фабричных патчей по умолчанию у большинства распространенных устройств MIDI. Эти файлы хранятся в каталогах, отсортированных по имени производителя в папке Program Files\Common Files\Digidesign\MIDI Patch Names\Digidesign.

Чтобы импортировать имена патчей MIDI в Pro Tools:

1 Проверьте имя устройства MIDI в окне MIDI Studio Setup (см. “Настройка MIDI Studio Setup”, стр. 139).

2 Убедитесь, что выход трека MIDI корректно назначен на устройство MIDI.

3 Нажмите кнопку выбора патча у трека MIDI.

Кнопка выбора патча

Кнопка выбора патча, окно Edit

Кнопка выбора патча

Кнопка выбора патча, окно Mix

[Стр. 142]

4 В диалоге выбора патча нажмите кнопку «Change»

Кнопка «Change»

Диалог выбора патча

5 В диалоге Open откройте папку Program Files\Common Files\Digidesign\MIDI Patch Names\Digidesign\<имя производителя> и выберите файл с именами патчей MIDI (.midnam) для устройства MIDI.

Диалог выбора патча с именами патча

6 Нажмите «Open».

Диалог выбора патча будет наполнен именами патчей, и выпадающее меню Patch Name Bank появится в левом верхнем углу окна.

После того, как имена патчей импортированы в Pro Tools, они становятся доступными для данного устройства MIDI во всех сессиях.

Чтобы очистить список имен:

В диалоге выбора патча нажмите кнопку «Clear», после чего нажмите Done.

Файлы с именами патчей MIDI (.midnam) могут быть отредактированы в любом текстовом редакторе, также можно использовать сторонние разработки для редактирования и упорядоченного хранения имен патчей, чтобы создавать собственные имена патчей.

[Стр. 143]

Приложение B. Настройка AMS (Только Mac OS X)

Audio MIDI Setup

Pro Tools опознает порты на вашем интерфейсе MIDI как стандартные (generic) парты. В Mac OS X используется утилита Apple Audio MIDI Setup (AMS) для идентификации внешних устройств MIDI, подключенных к вашему интерфейсу MIDI, и настройки вашей MIDI студии для работы с Pro Tools.

Чтобы настроить свою MIDI студию через AMS:

1 Сделайте следующее:

• Запустите Audio MIDI Setup (находится в Applications/Utilities).

– или –

• В Pro Tools, выберите меню Setup > MIDI > MIDI

Studio.

2 Выберите «MIDI Devices». AMS просканирует вашу систему на подключенные интерфейсы MIDI. Если ваш MIDI интерфейс правильно подключен, он появится в окне со всеми пронумерованными портами.

3 Для каждого устройства MIDI, подключенного к MIDI интерфейсу выберите «Add Device». Появится иконка нового внешнего устройства с изображением по умолчанию в виде MIDI клавиатуры.

4 Перетащите иконку нового устройства в удобное место внутри окна.

[Стр. 144]

5 Соедините устройство MIDI с MIDI интерфейсом щелкните на стрелке соответствующего выходного порта устройства и протянув связь или «кабель»к входной стрелке соответствующего входного порта MIDI интерфейса.

Организация входных и выходных соединений MIDI (на примере Digidesign Command|8)

6 Щелкните на стрелке соответствующего входного порта устройства и протяните связь или «кабель»к выходной стрелке соответствующего выходного порта MIDI интерфейса.

Чтобы удалить соединение, выберите «кабель» и нажмите «Delete». Чтобы удалить все соединения, нажмите «Clear Cables».

7 Повторите шаги 3–6 для каждого устройства MIDI в вашей конфигурации MIDI.

Чтобы задать конфигурацию внешнего устройства миди:

1 Выберите иконку внешнего устройства, после чего выберите команду Show Info (или сделайте двойной щелчок на иконке нового устройства).

Иконка внешнего устройства

2 В соответствующих выпадающих меню выберите производителя и модель нового устройства.

(Если меню Manufacturer и Model не предлагают выбор, соответствующий конкретно вашему устройству вы можете набрать имя вручную).

Именование нового устройства MIDI

За названиями производителя и модели  AMS обращается к одному или более файлу с расширением “.middev” в каталоге Root/Library/Audio/MIDI Devices. Pro Tools устанавливает файл, содержащий информацию о многих доступных в продаже устройствах MIDI, под названием “Digidesign Device List.middev”. Если имена производителя или модели для какого-либо из ваших внешнихустройств MIDI не содержатся в выпадающих меню AMS Manufacturer и Model, вы можете добавить их, отредактировав файл.middev в любом текстовом редакторе (например, TextEdit).

[Стр. 145]

3 Выберите стрелку More Properties, чтобы расширить диалог, после чего  активируйте соответствующие каналы MIDI (1–16) в опциях Transmits и Receives Channels (Это определяет какие каналы будет использовать устройство для передачи и приема MIDI.)

Активация каналов MIDI

4 Щелкните на изображении устройства. Откроется окно, отображающее изображения для различных устройств MIDI (таких как клавишные, модули, интерфейсы и микшеры). Выберите иконку для своего устройства.

Выбор иконки устройства

Чтобы использовать свои собственные иконки, вы можете разместить графические файлы TIFF в папке /Library/Audio/MIDI Devices/Generic/Images,и они появятся как варианты в окне устройств AMS

5 Нажмите «OK».

Имена устройств, которые вы вводите, появляются в Pro Tools в качества вариантов входа и выхода MIDI.

[Стр. 146]

Поддержка имен патчей MIDI

Pro Tools поддерживает формат XML (Extensible Markup Language) для хранения и импортирования имен патчей ваших внешних устройств MIDI. Pro Tools устанавливает файлы имен патчей MIDI (.midnam) для фабричных патчей по умолчанию у большинства распространенных устройств MIDI. Эти файлы хранятся в каталогах, отсортированных по имени производителя в папке /Library/Audio/MIDI Patch Names/Digidesign.

Чтобы импортировать имена патчей MIDI в Pro Tools:

1 Проверьте имя устройства MIDI в окне Audio

MIDI Setup (см. “Настройка Audio MIDI Setup” стр. 51).

2 Убедитесь, что выход трека MIDI корректно назначен на устройство MIDI.

3 Нажмите кнопку выбора патча у трека MIDI

Кнопка выбора патча

Кнопка выбора патча, окно Edit

Кнопка выбора патча

Кнопка выбора патча, окно Mix

4 В диалоге выбора патча нажмите кнопку «Change»

Кнопка «Change»

Диалог выбора патча

5  В диалоге Open откройте папку /Library/Audio/MIDI Patch Names/Digidesign/<имя производителя > и выберите файл с именами патчей MIDI (.midnam) для устройства MIDI.

6 Нажмите «Open».

Диалог выбора патча будет наполнен именами патчей, и выпадающее меню Patch Name Bank появится в левом верхнем углу окна.

После того, как имена патчей импортированы в Pro Tools, они становятся доступными для данного устройства MIDI во всех сессиях.

Чтобы очистить список имен:

В диалоге выбора патча нажмите кнопку «Clear», после чего нажмите Done.

Файлы с именами патчей MIDI (.midnam) могут быть отредактированы в любом текстовом редакторе, также можно использовать сторонние разработки для редактирования и упорядоченного хранения имен патчей, чтобы создавать собственные имена патчей.

[Стр. 147]

Приложение С

Режим Utility (только 003)

003 находится в этом режиме, когда включена (мигает) кнопка Utility. В режиме Utility вы можете запустить фабричные диагностические тесты 003. Кнопка «Utility» не срабатывает из режима Pro Tools.

Функции режима Utility включают в себя следующее:

• Отображение версии ПО и прошивки

• Тесты ЖК дисплея, индикаторов, кнопок, кодеров, фейдеров, MIDI и аудио.

• Возвращение карт MIDI к фабричным пресетам. См. Раздел 12 «Работа в режиме MIDI».

Режим Utility недоступен из режима Pro Tools. Приложение Pro Tools должно быть закрыто, чтобы был доступ к режиму

Utility.

Вход в режим Utility

Чтобы войти в режим Utility:

1 Если работает ПО Pro Tools, выберите File > Exit (Windows) или Pro Tools > Quit (Mac).

2 Нажмите кнопку «Utility».

Кнопка Utility мигает, когда нажата.

Дисплей показывает в нижней строке функции верхнего уровня режима Utility: Version и Test. Мигают соответствующие кнопки секции отображения канала для каждой доступной функции режима Utility.

Навигация в режиме Utility

Когда вы запускаете тест режима Utility, вы можете вернуться на предыдущую страницу режима Utility или в любой момент выйти из теста.

Чтобы вернуться на предыдущую страницу Utility:

Нажмите мигающую кнопку «Display Mode».

Чтобы прервать тест:

Нажмите мигающую кнопку «ESC» или «Display Mode».

Выход из режима Utility

Чтобы выйти из режима Utility:

1 Если идет тест, нажмите кнопку «ESC» или «Display Mode», чтобы прервать тест.

2 Нажмите мигающую кнопку «Utility».

[Стр. 148]

Просмотр информации о версии прошивки

Эта функция режима Utility позволяет вам проверить текущую версию прошивки, а также другую статистику, полезную при обновлении прошивки или обращении в техническую поддержку.

Чтобы отобразить информацию о версии прошивки:

1 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

2 Выберите «Version», нажатием мигающей кнопки «EQ».

Дисплей покажет информацию версии о разных компонентах прибора.

3 Чтобы выйти и вернуться в предыдущий режим отображения Utility, нажмите мигающую кнопку «Display Mode».

Тест ЖК дисплея

Используйте этот тест чтобы проверить работу ЖК дисплея

Чтобы протестировать дисплей:

1 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

2 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

3 Выберите тест «LCD», нажав мигающую кнопку «Dynamics»

003 aвтоматически начнет прогонять полный набор символов по всему дисплею.

4 Чтобы остановить прогон и быстро узнать, поврежден ли какой-либо участок дисплея, нажмите и удерживайте любую кнопку, кроме кнопки «Display Mode».

5 Сделайте следующее:

• Чтобы вернуться к предыдущей странице режима «Utility», нажмите мигающую кнопку «Display Mode»

– или –

• Чтобы прервать тест в любой момент, нажмите мигающую кнопку «ESC» или кнопку «Display Mode»

.

Тесты индикаторов

Используйте этот тест, чтобы проверить все индикаторы сразу или по очереди

Чтобы протестировать индикаторы:

1 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

2 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

3 Выберите тест «LED», нажав мигающую кнопку «Insert»

4 Сделайте следующее:

• Чтобы включить все индикаторы, нажмите мигающую кнопку «Dynamics»

– или –

• Чтобы включить индикаторы по очереди, нажмите мигающую кнопку «Insert»

5 Чтобы прервать тест в любой момент, нажмите любую кнопку.

[Стр. 149]

Тест кнопок

Используйте этот тест, чтобы проверить работу кнопок.

Чтобы протестировать кнопки:

1 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

2 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

3 Выберите тест «Switch», нажав мигающую кнопку «Pan/Send»

4 Нажмите, любую кнопку верхней панели, чтобы ее протестировать. На дисплее будет показано имя, область и номер каждой тестируемой кнопки.

5 Чтобы прервать тест в любой момент, нажмите кнопку «Display Mode».

Тест кодеров

Используйте этот тест, чтобы проверить работу кодеров или колеса прокрутки.

Чтобы проверить кодеры:

1 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

2 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

3 Выберите тест «Encoder», нажав мигающую левую кнопку «Page».

4 Поверните любой кодер (или колесо прокрутки), чтобы его проверить. Значение позиции кодера будет отображено на дисплее во время теста.

5 Чтобы прервать тест в любой момент, нажмите кнопку «Display Mode».

Тесты фейдеров

Режим Utility имеет тесты для отдельных фейдеров и группы фейдеров. Вы можете использовать эти процедуры для поиска проблем в механической части фейдеров.

Тест автоматизации фейдеров

Этот тест проверки автоматической работы фейдеров.

Вы можете использовать эти процедуры для поиска проблем в механической части фейдеров.

Чтобы проверить разрешение фейдеров:

1 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

2 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

3 Выберите тест «Fader», нажав мигающую правую кнопку «Page».

4 Выберите один из базовых тестов автоматизации: Triang, Sine или Step.

Не прикасайтесь к фейдерам во время их тестирования.

Фейдеры начнут автоматически двигаться по шаблону треугольника, синуса или пошаговому шаблону.

5 Чтобы прервать тест в любой момент, нажмите любую кнопку.

[Стр. 150]

Групповой тест фейдеров

Чтобы проверить разрешение группового движения фейдеров:

1 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

2 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

3 Выберите тест «Fader», нажав мигающую правую кнопку «Page».

4 Войдите в тест «Group», нажав мигающую левую кнопку «Page».

5 Поочередно прикасайтесь к каждому фейдеру и двигайте его. Остальные семь последуют за ним, а дисплей будет показывать разрешение каждого фейдера по мере их движения по диапазону, поэтому вы можете сравнить работу каждого фейдера как в режиме «master», так и «slave».

6 Чтобы прервать тест в любой момент, нажмите мигающую кнопку «Display Mode»

Тест сенсоров

Этот тест дает вам возможность проверить чувствительность сенсора каждого фейдера. Дисплей покажет, какой фейдер задейстрован, и какую частоту в данный момент распознает фейдер. Частота фейдера обновляется в реальном времени.

Чтобы проверить чувствительность сенсоров фейдеров:

1 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

2 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

3 Выберите тест «Fader», нажав мигающую правую кнопку «Page».

4 Войдите в тест «», нажав мигающую правую кнопку «Page».

5 Поочередно прикасайтесь к каждому фейдеру и двигайте его. Дисплей будет показывать разрешение каждого фейдера по мере его движения по диапазону.

6 Чтобы прервать тест в любой момент, нажмите мигающую кнопку «Display Mode»

Режим Vegas

Режим Vegas

В режиме Vegas случайным образом светится каждая кнопка, индикатор и дисплей, а фейдеры движутся по синусоиде.

Чтобы войти в режим Vegas:

1 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

2 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

3 Выберите тест «Vegas», нажав мигающую правую кнопку «Page».

4 Чтобы прервать тест в любой момент, нажмите любую кнопку.

[Стр. 151]

Тест MIDI

В 003 есть тест петли MIDI, проверяющий порты входа и выхода MIDI. Требуется стандартный кабель

5-pin MIDI.

Чтобы проверить входные и выходные подключения MIDI:

1 Соедините находящиеся на заднее панели 003 порты MIDI In и MIDI Out 1 стандартным кабелем 5-pin MIDI.

2 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

3 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

4 Нажмите кнопку «ESC», чтобы перейти на вторую страницу тестов Utility.

5 Начните тест “MIDI”, нажав мигающую кнопку «Dynamics».

6 Нажмите кнопку «EQ2, чтобы тестировать порт MIDI Out 1.

Если данные поступают на вход MIDI, дисплей показывает “Pass.” Если данные не поступают, дисплей показывает “Fail”.

7 Соедините порты MIDI In и MIDI Out 2 стандартным кабелем 5-pin MIDI и повторите тест, чтобы проверить порт MIDI Out 2.

8 По завершении нажмите мигающую кнопку «Display».

Тест аудио

В 003 есть тесты петель аудио (см. «Маршрутизация трактов для тестов аудио», на стр. 152), чтобы проверить различные подключения аудио. Для каждого теста требуется пригодный источник аудио и внешняя звуковая система, чтобы проверить конкретные входы и выходы. Информацию о подключении устройств см. «Подключение оборудования», стр. 67.

Требуются кабели соответствующие каждому типу разъемов. Требования к кабелям для каждого разъема см. «Задняя панель 003 и 003 Rack», стр. 61.

При тестировании цифрового входа к одному из цифровых выходов 003 должен быть подключен источник цифрового аудио и настроен на синхронизацию с цифровым выходом 003.

Все тесты идут с частотй дискретизации 44.1 кГц.

[Стр. 152]

Маршрутизация трактов для тестов аудио

| Тест | Маршрутизация тракта |
| --- | --- |
| Intl | Внутренняя петля всех аналоговых и цифровых каналов ввода/вывода (аналоговый вход 1 на аналоговый выход 1, аналоговый вход 2 на аналоговый выход 2 и т.д.). |
| Sgnl | 003 генерирует синусоидальный сигнал 440 Гц на всех аналоговых и цифровых выходах. Уровень регулируется от 0 дБ до –42 дБ при помощи кодера на второй канальной линейке |
| SpIn 1/2 | Входы S/PDIF (RCA) на аналоговые выходы 1–2. |
| SpIn 3/4 | Входы S/PDIF (RCA) на аналоговые выходы 3–4. |
| SpIn 5/6 | Входы S/PDIF (RCA) на аналоговые выходы 5–6. |
| SpIn 7/8 | Входы S/PDIF (RCA) на аналоговые выходы 7–8. |
| SpIn All | Входы S/PDIF (RCA) на все пары аналоговых выходов |
| SpOt 1/2 | Аналоговые входы 1–2 на выходы S/PDIF (RCA). |
| SpOt 3/4 | Аналоговые входы 3–4 на выходы S/PDIF (RCA). |
| SpOt 5/6 | Аналоговые входы 5–6 на выходы S/PDIF (RCA). |
| SpOt 7/8 | Аналоговые входы 7–8 на выходы S/PDIF (RCA). |
| SpOt All | Все пары аналоговых входов на выходы S/PDIF (RCA). |
| SpAg | Одновременная маршрутизация входов S/PDIF (RCA) на аналоговые выходы 1-2 и аналоговых входов 1-2 на выходы S/PDIF (RCA). |
| Adat | Одновременная маршрутизация входов ADAT Optical на аналоговые выходы 1-8 и аналоговых входов 1-8 на выходы ADAT Optical. |

Тестирование подключений аудио:

1 Произведите необходимую коммутацию входов и выходов, которые вы тестируете. См. «Маршрутизация трактов для тестов аудио», стр. 152.

2 Войдите в режим Utility. Если кнопка «Utility» не включена (не мигает), нажмите ее.

3 Выберите меню «Test», нажав мигающую кнопку «Insert».

Дисплей отобразит первую страницу тестов режима Utility.

4 Нажмите кнопку «ESC», чтобы перейти на вторую страницу тестов Utility.

5 Начните тест “ Audio”, нажав мигающую кнопку «Inserts» секции отображения каналов.

6 Начните тест, нажав кнопку секции отображения каналов, соответствующую тесту, который вы хотите провести.

7 Для тестов портов S/PDIF In и Out нажатиями кнопки «Dynamics» или «Insert» переключайтесь между различными тестами, чтобы проверить все тракты маршрутизации

S/PDIF.

8 По завершении нажмите мигающую кнопку «Display».

[Стр. 153]

Приложение D: Конфигурация и эксплуатация жесткого диска

Рекомендуется начинать работу с аудио на только что отформатированном вторичном или внешнем диске. Вам также следует периодически проводить дефрагментацию диска с аудио, чтобы не страдала производительность системы.

Всегда создавайте резервную копию важных данных с вашего диска перед форматированием, поскольку оно сотрет всю информацию с диска

Избегайте записи на системный диск

Не рекомендуется вести запись на системный диск. Запись и воспроизведение с сисемного диска могут привести с уменьшению максимального количества треков или плагинов.

Поддерживаемые форматы и типы дисков

Форматы дисков

Windows Системы Windows XP должны использовать диски формата NTFS или FAT32 (предпочтительно NTFS).

Системы Windows могут также поддерживать диски Mac формата HFS+ (часто называется Mac OS Extended). Подробности см. «Pro Tools Reference Guide»

Mac Системы Mac должны использовать диски, отформатированные под файловые системы HFS или HFS+.

Диски HFS поддерживаются только как диски для переноса информации.

Производительность жесткого диска зависит от ряда факторов, включая конфигурацию системы, количество треков, частоту дискретизации сессии, плотность редактирования, количества кроссфейдов и других процессов в сессии, таких как Beat Detective.

Полный список требований к жестким дискам приведен на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

[Стр. 154]

Жесткие диски SCSI

Digidesign рекомендует использовать сертифицированные жесткие диски SCSI с сертифицированным контроллером шины SCSI HBA или (на системах Windows) сертифицированным встроенным контроллером SCSI HBA на материнской плате.

Полная информация о количестве треков и поддерживаемом количестве и конфигурации дисков SCSI содержится на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Жесткие диски FireWire

Digidesign рекомендует использовать сертифицированные жесткие диски FireWire (на системах Windows) сертифицированные контроллеры FireWire.

Полная информация о количестве треков и поддерживаемом количестве и конфигурации дисков FireWire содержится на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Жесткие диски IDE/ATA/SATA

Сертифицированный встроенный диск IDE/ATA/SATA может быть использован как выделенный диск для аудио.

Полная информация о количестве треков на встроенных дисках содержится на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Форматирование диска для аудио

Форматирование дисков в Windows

(Только для Windows)

Для оптимальной производительности диски для аудио должны быть отформатированы в FAT32 или NTFS.

Чтобы отформатировать диск:

1 В Windows Vista нажмите «Пуск».

2 Правым щелчком откройте Компьютер (Windows Vista) или Мой Компьютер (Windows XP) и выберите «Управление»

3 В разделе «Запоминающие устройства» выберите «Управление дисками».

Окно управления дисками (Windows XP)

4 Если том “здоровый” выполните следующее:

«Здоровый» том, это том на котором созданы и отформатированы разделы.

• В окне управления дисками правой кнопкой откройте меню жесткого диска, который вы будете использовать для аудио, и выберите «Форматирование».

• В окне форматирования задайте имя тома.

• Выберите файловую систему. Для оптимальной производительности диски для аудио должны быть отформатированы в NTFS.

• Выберите “Произвести быстрое форматирование.”

• Убедитесь, что опция «Сжатие файлов и папок» отключена

• Установите размер кластера «По умолчанию».

• Нажмите «OK».

Pro Tools поддерживает только базовые диски. Не конвертируйте тип диска в динамический

[Стр. 155]

5 Если раздел кластера в томе на задан, выполните следующее:

• В окне управления дисками правой кнопкой откройте меню жесткого диска, который вы будете использовать для аудио, и выберите «Новый раздел».

• В окне мастера нового раздела нажмите «Далее».

• При запросе выберите тип раздела.

Digidesign рекомендует использовать основные разделы, а не дополнительные.

• Следуйте отображаемым на экране инструкциям, выбирая размер раздела и другие параметры раздела.

• При запросе выберите файловую систему. Для оптимальной производительности диски для аудио должны быть отформатированы в NTFS.

• Выберите “Произвести быстрое форматирование.”

• Убедитесь, что опция «Сжатие файлов и папок» отключена

• Установите размер кластера «По умолчанию».

• Нажмите «OK».

Pro Tools поддерживает только базовые диски. Не конвертируйте тип диска в динамический

[Стр. 156]

Форматирование дисков для аудио на Mac

(Только для Mac)

Для оптимальной производительности диски для аудио должны быть форматированы как Mac OS Extended (Journaled).

Чтобы форматировать диск:

1 Запустите приложение Disk Utility, находящееся в Applications/Utilities.

Disk Utility (Mac OS X)

2 Откройте закладку Erase.

3 Выберите диск, который вы хотите инициализировать, в колонке с левой стороны окна.

4 Выберите формат Mac OS Extended (Journaled).

Не выбирайте опцию форматирования “Case-Sensitive”. Pro Tools не будет корректно работать с дисками, форматированными с чувствительностью к регистру

5 Введите имя нового тома

6 Если вы планируете подключать диск к компьютеру с Mac OS 9, выберите опцию «Install Mac OS 9 Drivers».

7 Нажмите «Erase».

Диск с новым именем тома появится на рабочем столе.

Разделы диска

Разделы создают логические тома на физическом диске, как если бы вы создавали виртуальные жесткие диски. Разделы могут быть форматированы под соответствующую файловую систему (NTFS или FAT32 в Windows, HFS+ в Mac).

Разделы дисков FAT32 drive имеют предел в 2 терабайта (2000 гигабайт), в то время как размеры разделов в NTFS практически не имеют предела.

Windows XP позволяет видеть диск, форматированный с файловой системой NTFS или FAT32, как целый том. Отдельно взятый аудио файл Pro Tools не может быть размером более 2048 М.

Mac OS позволяет видеть диск больший, чем 4096 МБ как целый том. Диски должны быть инициализированы утилитой, которая опознает 2ТБ предел. Отдельно взятый аудио файл Pro Tools не может быть размером более 2048 М.

Время поиска на дисках с разделами.

Время поиска реально быстрее на дисках с разделами (в предположении, что чтение и запись происходит на одном разделе), поскольку головкам приходится осуществлять поиск в пределах одного раздела, а не по всей емкости диска.

Меньший размер раздела более «быстрый», чем больший, но это происходит за счет цельности пространства хранения данных. Когда вы разделяете диск, вам требуется найти компромисс, который лучшим образом отвечает вашим требованиям к емкости и скорости доступа.

Избегайте размещения аудио файлов одной и той же сессии по разным разделам одного и того же диска, поскольку это существенно ударит по производительности.

[Стр. 157]

Дефрагментация дисков для аудио

Системы Mac

Работая с большими файлами (такими как видео) вы можете ограничить фрагментацию, сохраняя копии важных файлов на другой диск, стирая затем оригинал файла, и копирования файла обратно, вместо того, чтобы проводить дефрагментацию.

Системы Windows

Периодически дефрагментируйте диски с аудио, чтобы не падала производительность системы. Для максимальной эффективности записи и воспроизведения, данные должны записываться на ваш жесткий диск непрерывно – минимизируя тем самым затраты на поиск необходимых фрагментов. К сожалению, ваш компьютер не всегда может хранить звуковые файлы подобным образом, и вынужден записывать на диск там, где найдется свободное место.

При многодорожечной записи, аудио треки записываются в виде раздельных файлов, равномерно распределенных по диску. Хотя фрагментация отдельных файлов может быть нулевой, треки могут быть размещены достаточно далеко друг от друга, и чтение будет сопряжено с интенсивным поиском. Кроме того, оставшееся на диске свободное место будет дискретным, что увеличивает вероятность фрагментации последующих проходов записи.

Увеличение фрагментации увеличивает вероятность сбоев диска, что может накладываться на воспроизведение аудио и приводить к ошибкам работы.

В системах Windows, чтобы избегать фрагментации, форматируйте диски с большим размером кластеров (например 32K).

Оптимизация (дефрагментация) дисков

Чтобы предотвратить фрагментацию, вы можете оптимизировать свой диск, перераспределив файлы в непрерывном формате. Большинство программ оптимизации дают вам возможность протестировать диск, оценив процент фрагментации. Если у диска наблюдается средняя или сильная фрагментация, вам стоит оптимизировать его.

Если вы используете вашу систему для интенсивного редактирования, часто стираете аудио или файлы со своего диска, вам может понадобиться еженедельная или даже более частая

оптимизация диска, потому что даже большой жесткий диск довольно быстро фрагментируется.

Резервное копирование данных перед оптимизацией

Поскольку в процессе оптимизации ваши файлы будут переписываться, всегда делайте перед оптимизацией диска резервную копию данных. Вы так же должны использовать сервисные утилиты, чтобы найти и исправить все проблемы до оптимизации или переформатирования дисков. Если каталоги вашего диска как-либо повреждены до оптимизации, результатом может быть серьезная потеря данных.

Дефрагментация дисков для аудио в Windows

Чтобы дефрагментировать диск в Windows Vista:

1 Войдите в меню Windows > Панель управления.

2 Откройте «Система и ее обслуживание»

3 Откройте «Счетчики и средства производительности»

4 Откройте «Дополнительные инструменты»

5 Откройте дефрагментацию диска

[Стр. 158]

6 В окне дефрагментации диска нажмите «Дефрагментировать сейчас»

Команда «Дефрагментировать сейчас» дефрагментирует все ваши жесткие диски. Это может отнять много времени, особенно в системах с несколькими дисками.

Опытные пользователи могут использовать утилиту командной строки Defrag.exe, чтобы дефрагментировать диски по отдельности. Дополнительную информацию см. в документации Windows Vista.

Чтобы дефрагментировать диск в Windows XP:

1 Правым щелчком на Мой Компьютер откройте меню и выберите «Управление»

2 В разделе «Запоминающие устройства» выберите «Дефрагментация диска»

3 В окне дефрагментации дисков, выберите диск, который хотите дефрагментировать

4 Нажмите кнопку «Дефрагментация» и следуйте инструкциям на экране.

По завершению дефрагментации закройте окно «Управление компьютером».

Использование дисков Mac в системах Windows

Версия Pro Tools для Windows позволяет вам осуществлять запись и воспроизведение непосредственно с диском формата Mac (HFS+), подключенным к системе Windows.

Эта функциональность требует, чтобы сессия, сделанная на Mac, включая аудио файлы, целиком лежала на диске Mac.

Во время установки Pro Tools не забудьте выбрать опцию «Mac HFS+ Disk Support». Эта опция позволяет вашей системе Pro Tools осуществлять дисковые операции, воспроизведение и запись с дисками формата Mac HFS+

Информация об использовании опции «Mac HFS+ Disk Support» содержится в руководстве «HFS+ Disk Support Option Guide».

Информация об обмене сессиями между системами Mac и Windows содержится в руководстве «Pro Tools Reference Guide».

Форматирование и эксплуатация дисков HFS+

Чтобы форматировать и разделить диск в формате HFS+, подключите диск к компьютеру Mac и используйте Apple OS X Disk Utility.

[Стр. 159]

Использование емкости жесткого диска

Моно аудио треки записанные с качеством 16 бит, 44.1 кГц (качество CD) требуют примерно 5МБ дискового пространства на минуту материала. Такие же треки записанные с разрешением 24 бит требуют около 7.5МБ на минуту

Стерео аудио треки записанные с качеством 16 бит, 44.1 кГц (качество CD) требуют примерно 10МБ дискового пространства на минуту материала. Такие же треки записанные с разрешением 24 бит требуют около 15МБ на минуту

В Таблицах 5 и 6 приведены требуемые для определенного количества и длительности треков объемы дискового пространства, что поможет вам планировать использование емкости своего жесткого диска.

Таблица 5. Требуемое дисковое пространство для аудио треков (сессии 44.1 кГц и 48 кГц)

| Количество треков и длительность | 16 бит, 44,1 кГц | 16 бит, 48 кГц | 24 бит, 44,1 кГц | 24 бит, 48 48 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 моно трек, 1 мин | 5 МБ | 5,5 МБ | 7,5 МБ | 8,2 МБ |
| 1 стерео трек (или два трека), 5 мин | 50 МБ | 55 МБ | 75 МБ | 83 МБ |
| 1 стерео трек (или два моно трека), 60 мин | 600 МБ | 662 МБ | 900 МБ | 991 МБ |
| 24 моно трека, 5 мин | 600 МБ | 662 МБ | 900 МБ | 991 МБ |
| 24 моно трека, 60 мин | 7 ГБ | 7,8 ГБ | 10,5 ГБ | 11,6 ГБ |
| 32 моно трека, 5 мин | 800 МБ | 883 МБ | 1,2 ГБ | 1,3 ГБ |
| 32 моно трека, 60 мин | 9,4 ГБ | 10,4 ГБ | 14 ГБ | 15,4 ГБ |

[Стр. 160]

Таблица 6. Требуемое дисковое пространство для аудио треков (сессии 88.2 кГц и 96 кГц

| Количество треков и длительность | 16 бит, 88,1 кГц | 16 бит, 96 кГц | 24 бит, 88,2 кГц | 24 бит, 48 96 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 моно трек, 1 мин | 10 МБ | 11 МБ | 155 МБ | 16,4 МБ |
| 1 стерео трек (или два трека), 5 мин | 100 МБ | 110 МБ | 150 МБ | 166 МБ |
| 1 стерео трек (или два моно трека), 60 мин | 1200 МБ | 1324 МБ | 1800 МБ | 1982 МБ |
| 24 моно трека, 5 мин | 1200 МБ | 1324 МБ | 1800 МБ | 1982 МБ |
| 24 моно трека, 60 мин | 14 ГБ | 15,6 ГБ | 21 ГБ | 23,2 ГБ |
| 32 моно трека, 5 мин | 1600 МБ | 1766 МБ | 2,4 ГБ | 2,6 ГБ |
| 32 моно трека, 60 мин | 18,8 ГБ | 20,8 ГБ | 28 ГБ | 30,8 ГБ |

[Стр. 161]

Приложение Е. Устранение проблем

Резервное копирование материала

Настоятельно рекомендуется проводить резервное копирование вашего материала на регулярной основе, особенно перед внесением изменений в конфигурацию системы.

Резервное копирование данных сессии

Почаще проводите резервное копирование своих сессий и аудио. Есть широкий выбор носителей, которые пригодны для резервного копирования проектов различного объема, включая дополнительные жесткие диски, пишущие CD/DVD приводы, автоматические ленточные архиваторы и оптические диски высокой емкости.

Оптимальный способ копирования сессии целиком – использование командыe Save Copy In. Эта команда позволяет вам сохранить файл сессии и все связанные с ним файлы в новом месте.

Вы также можете использовать функцию Auto Save Backup, (в настройке Operation Preferences), чтобы в Pro Tools происходило автоматическое копирование файла сессии в процессе работы

Резервное копирование конфигурации вашей системы

После настройки своей системы и Pro Tools вам следует сохранить образ своей системы при помощи утилиты резервного копирования Norton Ghost (Windows) или Bombich Carbon Copy Cloner (Mac). Таким образом вы сможете быстро восстановить конфигурацию и настройки системы, в случае возникновения каких-то проблем.By doing this, you can quickly restore.

[Стр. 162]

Распространенные проблемы

Pro Tools не запускается

Проблема

Когда вы делаете двойной щелчок на приложении Pro Tools или файле сессии Pro Tools, Pro Tools не запускается или выдает сообщение об ошибке.

Возможные решения

- Убедитесь, что ваш компьютер имеет требуемое для работы Pro Tools количество оперативной. См. сайт Digidesign (www.digidesign.com).

- Попробуйте полный перезапуск. Выключите аудио интерфейсы, компьютерную периферию и ваш компьютер. Затем включите все это снова в правильной последовательности.

- Если вы пытались запустить Pro Tools двойным щелчком на файле сессии Pro Tools, попробуйте следующее:
• Закройте все сообщения об ошибках.
• Двойным щелчком запустите приложение Pro Tools.
• В Pro Tools, через меню File > Open Session откройте сессию.

- Переустановите Pro Tools с установочного диска Pro Tools.

Аудио интерфейс не распознается

Проблема

Когда вы запускаете Pro Tools, программа не распознает аудио интерфейс или подключенный аудио интерфейс не включается.

Возможные решения

- Выключите компьютер и проверьте, что ваши кабели надежно и правильно соединяют компьютер и аудио интерфейс.

- Проверьте правильность настроек диалога Hardware Setup.

- Попробуйте отсоединить кабель USB от порта USB на Mbox 2 Pro и снова подключить его. Если индикатор USB по-прежнему не горит, выключите компьютер, отсоедините Mbox 2 Pro и перезапустите компьютер. После полной перезагрузки компьютера снова подключите Mbox 2 Pro.

Вопросы производительности

Есть некоторые факторы, которые могут существенно снизить производительность Pro Tools. Они включают в себя:

Сетевые подключения. Закройте все сетевые подключения, если только вы не используете их для обмена аудио данными по сети.

Фоновые приложения. Любые программные утилиты, выполняемые в фоновом режиме или обращающиеся к диску, такие как защита от вирусов, оптимизация диска, защита файлов, должны быть удалены или отключены.

Заставки Экрана Заставки экрана должны быть полностью отключены перед запуском Pro Tools.

Энергосбережение Некоторые функции автоматического энергосбережения, например те, что замедляют вращение системного жесткого диска могут повлиять на производительность Pro Tools. Эти опции должны быть отключены.

[Стр. 163]

Перед тем как обратиться в службу поддержки Digidesign

Зарегистрируйте свою систему

Зарегистрируйте свою систему немедленно по прочтении регистрационной карты Digidesign, прилагаемой ко всем системам Pro Tools. Регистрация покупки – единственный способ получить право на техническое сопровождение и предложения по обновлению системы. Регистрация – один из важнейших шагов, которые должен выполнить новый пользователь.

Используйте ресурсы Digidesign

Помимо печатных и электронных версий руководств Pro Tools ваша система включает следующие источники информации:

Файлы Read Me Содержат самую свежую информацию и известные проблемы касательно программных и аппаратных конфигураций Pro Tools.

Файлы Read Me размещаются в папке Documentation во время установки Pro Tools.

База знаний Это база данных, посвященная распространенным проблемам, ошибкам ядра DAE и решениям по их устранениям, основанных на новейшей информации от службы технической поддержки Digidesign. Эта база данных размещается я в папке Digidesign во время установки Pro Tools. База знаний также доступна на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Сайт (www.digidesign.com) Это ваш лучший ресурс Интернет, помогающий получить максимум от вашей системы Pro Tools..

Сбор важной информации

Digidesign стремится помочь вам решить проблемы настолько быстро и эффективно, насколько возможно. Если в момент обращения в службу технической поддержки у вас на руках будет следующая информация, это поможет ей быстрее диагностировать вашу проблему. Потратьте насколько минут на сбор следующей базовой информации:

Информация о системе

Компьютер

• Производитель, модель, частота процессора

• Количество оперативной памяти

• Операционная система (версия Windows или Mac OS)

• Любые драйверы, дисковые утилиты и другие системные приложения, которые могут быть установлены

Оборудование Digidesign

• Тип карт, интрефейсов и периферийных устройств

Жесткие диски

• Производитель, модель

• Объем диска (ГБ)

• Скорость вращения (об/мин)

• Тип диска (SCSI, FireWire, IDE/ATA)

• Утилита, использованная для форматирования диска

• Количество и размер разделов на диске

ПО Digidesign

• Версия Pro Tools

• Версии плагинов

• Другое ПО Digidesign

• Дополнительные плагины от партнеров Digidesign по разработке

[Стр. 164]

Другое оборудование

Обратитесь к документации производителей за параметрами устройств.

Самые распространенные аппаратные расширения включают:

• Карты 1394 (FireWire) для систем Windows (производитель, модель)

• Карты захвата видео (производитель, модель)

Чтобы проверить сертификацию своего оборудования на совместимость с системами Pro Tools, обратитесь с свежей информации о совместимости на сайте Digidesign (www.digidesign.com).

Другое ПО

Если вы используете другие аудио или видео приложения, обратитесь к документации разработчика за деталями.

Отметьте работу другого ПО в момент возникновения проблемы.

Диагностическая информация

Отметьте любые ошибки ядра DAE и коды других ошибок, сообщения о которых вы получили.

Кроме того, проверьте возможность воспроизвести проблему в различных условиях, например, с другой сессией или после изменения настроек (таких как Hardware Buffer Size).