PRO SVET Light

PLS-LED Bar RGB 252

Руководство по эксплуатации

# Упаковка

___Спасибо за то, что Вы приобрели PLS-LED Bar RGB 252. Прибор был тщательно тестирован и доставлен Вам в отличном рабочем состоянии. Внимательно проверьте упаковку на предмет повреждений при транспортировке. Если упаковка была повреждена, внимательно проверьте товар на предмет повреждений. Если Вы обнаружили повреждения или отсутствие каких-либо запасных частей, обратитесь к Вашему поставщику.

Общие инструкции

Для обеспечения правильной работы прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и основными принципами работы.  В данной инструкции описаны основные меры предосторожности и правила эксплуатации прибора. Сохраняйте инструкцию.

Правила эксплуатации и меры предосторожности

- Если Вы не используете прибор, убедитесь что храните прибор в комнатной температуре, чтобы составляющие прибора не были повреждены окружающей сухостью и влагой.

- Избегайте попадания влаги, пыли и грязи на прибор. Проконтролируйте окружающую температуру, чтобы не превышало 35°C.

- Запрещается  эксплуатировать товар  после падения, после воздействия трения с твердыми предметами,

- Избегайте сухой поверхности в частности применять этот продукт для предотвращения статического электричества.

- Устанавливайте и передвигайте прибор, защищая при этом линзы, чтобы избежать царапин и повреждений.

-  Не проливайте воду на аппаратуру.

- При использовании прибора, не смотрите с близкого расстояния на источник света, избегайте попадания  лучей в глаза.

Введение

PLS-LED Bar RGB 252– 2, 3, 6 или 7-ми канальный интеллектуальный DMX прибор. PLS-LED Bar RGB 252 может работать в четырех режимах – независимом, под музыку, в режиме выбора скорости исполнения программ или в режиме Master/slave. PLS-LED Bar RGB 252 имеет несколько встроенных программ. Для достижения лучшего визуального эффекта используйте дым-машины.

Клиентский сервис

По вопросам ремонта и сервисного обслуживания обращаться:

Дизайн-центр «Про Свет»                                                                                                                                     109029, г. Москва, Ул. Скотопрогонная, д. 29/1

Тел./Факс: (495) 258-88-47, 258-88-49                                                                                                                         E-mail: pro-svet@pro-svet.ru                                                                                                                                        Url: www.pro-svet.ru

2

- Убедитесь, что все части прибора насухо вытерты.

Выявление неисправностей

Ниже перечислены частые проблемы и способы из разрешения.

Из прибора не выходит свет:

- Убедитесь, что прибор подключен к сети правильно.

- Убедитесь, что разъем электрокабеля не поврежден.

Прибор не реагирует на звук:

Звук низкой частоты (бас) может привести к плохой чувствительности прибора. Настройте микрофон, басы могут помешать прибору реагировать на звук.

Спецификация

Модель: 		         PLS-LED Bar RGB 252

Напряжение:		        110-230В 50-60Гц                                                                                                                  Потребляемая мощность:    28 Вт

Источник света:                      252 светодиода (28 красных, 84 зеленых, 84 синих)

Угол раскрытия луча:           25°

Секции:                                    4 секции

Габариты: 		        108 х 12 х 12 мм

Уровень защиты:                   IP20

Цвета:                                       RGB 3 в 1 (красный, зеленый, синий)

Срок службы светодиодов: 50 000 часов

Режимы работы:                    Auto (авто), Sound Active (звуковая активация), DMX512

DMX:                                         2, 3, 6 или 7 каналов

Вес: 			        2,5 кг

Работа под музыку:	        Да                                                                                                                            Рабочее положение:	        Любое, в зафиксированном положении                                                           Гарантия:		        6 месяцев

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:    ________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ:           ________________________________________________

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: ________________________________________________

ШТАМП МАГАЗИНА:

11

Режим выбора скорости исполнения программы

| Номер | Дисплей | Значение | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pr.01 | S,000-255 | Красный 0 – 100% |
| 2 | Pr.02 | S,000-255 | Зеленый 0 – 100% |
| 3 | Pr.03 | S,000-255 | Синий 0 – 100% |
| 4 | Pr.04 | S,000-255 | Установка скорости программы 0-255 |
| 5 | Pr.05 | S,000-255 |  |
| 6 | Pr.06 | S,000-255 |  |
| 7 | Pr.07 | S,000-255 |  |
| 8 | Pr.08 | S,000-255 |  |
| 9 | Pr.09 | S,000-255 |  |
| 10 | Pr.10 | S,000-255 |  |
| 11 | Pr.11 | S,000-255 |  |
| 12 | Pr.12 | S,000-255 |  |
| 13 | Pr.13 | S,000-255 |  |
| 14 | Pr.14 | S,000-255 |  |
| 15 | Pr.15 | S,000-255 |  |
| 16 | Pr.16 | S,000-255 |  |
| 17 | Pr.17 | S,000-255 |  |
| 18 | Pr.18 | S,000-255 | Чувствительность микрофона |

Очистка прибора

Внешнюю сторону оптических линз и зеркала необходимо периодически очищать. Частота очистки зависит от среды работы прибора. В условиях интенсивной работы в клубах рекомендуется проводить очистку раз в месяц. Периодическая очистка позволит продлить срок службы прибора и обеспечит лучший выход света.

Для очистки используйте средства для очистки стекла и мягкий материал.

- Раз в 20 дней протирайте оптику с внешней стороны.

- Раз в 30-60 дней протирайте оптику с внутренней стороны.

10

Гарантия

Срок  гарантии - 6 (шесть) месяцев. Бесплатный гарантийный ремонт предоставляется при предъявлении заполненного талона с указанием серийного номера прибора, даты продажи и штампа магазина.

Гарантийному ремонту не подлежит:

- товар, пришедший в негодность по вине Покупателя либо третьих лиц, а именно: механические повреждения товара; эксплуатация товара, не соответствующая настоящим правилам эксплуатации, указанным в технической документации на данный товар; признаки несанкционированного ремонта (отсутствие оригинального крепежа, самостоятельное вскрытие товара, отсутствие штатных силовых разъемов, срыв пломбы, след паек и т.д.).

- детали, узлы и механизмы, вышедшие из строя в результате их естественного износа, расходные элементы и материалы, обладающие ограниченным сроком использования. Неразборный товар и/или его части (адаптеры, кабели, громкоговорители, лампы, светодиоды, лазерные диоды и т.д.).

- неправильное подключение к электросети (нет заземляющего контура, отсутствие заводского силового разъема (вилки), параметры сети не соответствуют норме – 220В, 50Гц).

Правила эксплуатации и меры предосторожности

-Избегайте попадания  лучей в глаза

-Не включайте и не выключайте прибор слишком часто

- Избегайте попадания влаги, пыли и грязи на прибор

-В целях увеличения продолжительности срока службы прибора, не оставляйте прибор включенным более 4-х часов в день. Это может привести к выходу прибора из строя.

- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь прибора, это может привести к  поломке прибора.

- Не проливайте на прибор воду и другие жидкости

- Убедитесь, что напряжение прибора соответствует стандартам

- Не включайте прибор, если его кабель или корпус  повреждены

-Перед использованием данного устройства убедитесь, что розетка имеет заземление.

- Обязательно заземляйте прибор. Заземление предотвращает риск поражения электротоком и предохраняет прибор от поломки

-Устанавливайте  предохранитель соответствующего номинала во избежание  возгорания.

- Отключите прибор от основной сети прежде, чем осуществлять любые манипуляции с ним

- Не снимайте крышку прибора.

- Не включайте прибор при снятой крышке

-Следите, чтобы вентиляционные решетки  прибора всегда были открытыми. Т.к. их частичная, или полная блокировка   затрудняет процесс  охлаждения , необходимого для нормальной работы  внутренних рабочих механизмов прибора. Это приводит к его перегреву, а затем и к выходу из строя.

3

- Диапазон рабочей температуры составляет 18-30°C.

- Прибор всегда должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Оставляйте зазор около 15 см между стеной и прибором

- Если товар поврежден, запрещается его эксплуатировать

- Прибор предназначен для использования только в помещении, использование на улице нарушает гарантию

- Прибор необходимо подвесить и зафиксировать

- Расположите провода так, чтобы на них нельзя было наступить или что-то поставить

-Для удаления накопившейся на линзах и зеркалах пыли используйте мягкую ткань, смоченную в спиртовом растворе.

- Очистку прибора необходимо проводить по инструкциям производителя не реже одного раза в три месяца

- Прибор следует помещать вдали от нагревательных приборов

В следующих случаях ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами:

1) Кабель или вилка повреждены.

2) Корпус прибора поврежден или была разлита жидкость.

3) Прибор попал под дождь.

4) Создается видимость того, что прибор неправильно работает.

Внимание! В приборе нет частей, которые может заменить/отремонтировать потребитель. Не пытайтесь сами отремонтировать прибор, это отменит гарантию на него.

Гарантия не распространяется на прибор, если не были соблюдены правила эксплуатации данного руководства или в приборе были произведены несанкционированные изменения.

Подключение к сети: Перед подключением убедитесь, что напряжение Вашей местной сети соответствует напряжению прибора.

DMX-512: DMX – цифровое устройство, обеспечивающее связь между интеллектуальными приборами и контроллерами. DMX передает инструкции от контроллера к прибору. DMX – данные, передающиеся от прибора к прибору при помощи XLR входов/выходов, расположенных на приборах.

DMX Связь: DMX – язык, позволяющий связывать между собой приборы разных производителей и обеспечивать их работу от одного контроллера, при условии, что приборы возможно подключить к DMX связи. Для обеспечения правильной передачи данных между несколькими приборами используйте максимально короткий путь. Порядок связи приборов в DMX цепь не влияет на их адрес в цепи. Например, прибор в DMX адресом 1 может быть помещен в цепь в любом месте – в начале, середине или конце цепи.

Требования к кабелю данных (DMX кабелю) (Для работы в режиме DMX или master/slave): Прибором можно управлять при помощи протокола DMX-512, он может работать в режиме десяти каналов. DMX адрес вводится при помощи

4

| 21 | 200-209 | Звуковой режим 01 | 0-255 Чувствительность микрофона |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 210-219 | Звуковой режим 02 |  |
| 23 | 220-229 | Звуковой режим 03 |  |
| 24 | 230-255 | Звуковой режим 04 |  |

Автоматический режим

| Номер | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | At.01 | Статичный красный |
| 2 | At.02 | Статичный зеленый |
| 3 | At.03 | Статичный синий |
| 4 | At.04 | Статичный желтый |
| 5 | At.05 | Статичный голубой |
| 6 | At.06 | Статичный пурпурный |
| 7 | At.07 | Статичный белый |
| 8 | At.08 | Световые программы |
| 9 | At.09 |  |
| 10 | At.10 |  |
| 11 | At.11 |  |
| 12 | At.12 |  |
| 13 | At.13 |  |
| 14 | At.14 |  |
| 15 | At.15 |  |
| 16 | At.16 |  |
| 17 | At.17 |  |
| 18 | At.18 |  |
| 19 | At.19 |  |
| 20 | At.20 |  |
| 21 | At.21 |  |
| 22 | At.22 | Sound mode 1 |
| 23 | At.23 | Sound mode 2 |
| 24 | At.24 | Sound mode 3 |
| 25 | At.25 | Sound mode 4 |

9

DMX режим d-p2

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красный 1 | Красный 2 | Зеленый 1 | Зеленый 2 | Синий 1 | Синий 2 |
| 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер |

DMX режим d-p3

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красный1 Стробо | Красный2 Стробо | Зеленый1 Стробо | Зеленый2 Стробо | Синий 1 Стробо | Синий 2 Стробо | Выбор скорости стробирования |
| 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер |

DMX режим d-p4

| CH1 |  |  | CH2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Значение DMX | Функция |  |
| 1 | 0-9 | Выключено | Нет функции |
| 2 | 10-19 | Красный | Нет функции |
| 3 | 20-29 | Желтый |  |
| 4 | 30-39 | Зеленый |  |
| 5 | 40-49 | Голубой |  |
| 6 | 50-59 | Синий |  |
| 7 | 60-69 | Пурпурный |  |
| 8 | 70-79 | Белый |  |
| 9 | 80-89 | Программа 1 | 0-255 От медленного к быстрому |
| 10 | 90-99 | Программа 2 |  |
| 11 | 100-109 | Программа 3 |  |
| 12 | 110-119 | Программа 4 |  |
| 13 | 120-129 | Программа 5 |  |
| 14 | 130-139 | Программа 6 |  |
| 15 | 140-149 | Программа 7 |  |
| 16 | 150-159 | Программа 8 |  |
| 17 | 160-169 | Программа 9 |  |
| 18 | 170-179 | Программа 10 |  |
| 19 | 180-189 | Программа 11 |  |
| 20 | 190-199 | Программа 12 |  |

8

дисплея, расположенного на задней части прибора. Вам необходим стандартный тройной XLR разъем. Если Вы используете свой кабель, используйте стандартный экранированный двухжильный кабель. На двух сторонах кабеля должны быть соответственно вход и выход.

Рис. 1

Примечание: Следуйте инструкциям на рис. 2 и 3, используя свой кабель. Не используйте заземления на XLR соединителе. Заземление может привести к короткому замыканию.

Рис.2

Рис. 3

Особое примечание: Прерывание сети. При использовании длинного кабеля Вам может понадобиться ограничитель. Ограничитель – это резистор 90-120 Ом ¼ Вт между разъемами 2 и 3 (+ и -).

См. ниже схему подключения:

5

| Подключения 3-контактного кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Провод | 3-контактный выход | 5-разъемный вход |
| Заземление/экран | Контакт 1 | Контакт 1 |
| Сигнал «-» | Контакт 2 | Контакт 2 |
| Сигнал «+» | Контакт 3 | Контакт 3 |

Режим работы:

- Автоматический (Звуковая активация)

- Режим выбора скорости исполнения программы

- Под управлением DMX -512

- Режим Ведущий/Ведомый

Описание функции кнопок меню:

MENU: «Exit» опция входа/выхода (но не из режима работы, а из выбранной функции).

UP: Кнопка увеличения значения функции, передвижение по меню

DOWN: Кнопка уменьшения значения функции меню.

ENTR: Кнопка подтверждения выбранной функции.

6

d.001-512               Enter

Mode

d-P1

down      d-P2       up

d-P3

d-P4

Press Mode

Enter

AUTO                       Mode

Ar.01

Ar.02

down     Ar.03     up

Press Mode                                              :

:

Ar.25

Enter

Edit                          Mode

Pr.01

Pr.02

Press Mode                              down    Pr.03     up   Enter     S.000-255

:                 Mode

:

Pr.18

Slave

Значение каналов DMX

4 режима DMX на выбор 3, 6, 7 или 2-х канальный режим

DMX режим d-p1

| CH1 | CH2 | CH3 |
| --- | --- | --- |
| Красный | Зеленый | Синий |
| 0-255 Диммер | 0-255 Диммер | 0-255 Диммер |

7