Руководство пользователя

Все наименования продуктов, упомянутые в данном руководстве, являются торговыми марками их производителей, никаким образом не связанных с компанией Line 6. Эти наименования используются исключительно для обозначения продуктов, на основе которых были созданы звуковые настройки Line 6.

Внимательно прочитайте следующие рекомендации перед началом использования данного устройства. Сохраните данное руководство.

1. Следуйте всем инструкциям руководства.

2. Подключайте устройство только к розеткам с напряжением 100-120V или 200-240V и 47-63 Гц (в соответствии с указаниями на задней части устройства)

3. Не пытайтесь самостоятельно проводить сервисное обслуживание, описанное в руководстве Spider II. Обслуживание данного устройства должно проводиться только квалифицированным персоналом в случаях:

повреждены шнур или вилка электропитания;

на устройство упал какой-либо предмет либо пролилась жидкость

устройство подверглось воздействию дождя или влаги

устройство работает не нормально или очевидны изменения в характеристиках устройства

устройство упало с большой высоты, либо заметны внешние повреждения.

4. Днище металлического основания нагревается в течение работы. Не дотрагивайтесь до тех пор, пока оно не остыло.

5. Устанавливайте данное устройство вдали от источников тепла, таких как нагреватели, или других устройств, выделяющих тепло. Оставляйте, как минимум, 15 сантиметров свободного пространства за задней стенкой устройства для надлежащей вентиляции и охлаждения.

6. Не блокируйте доступ к вентиляционным отверстиям устройства. Не рекомендуется также использовать его в замкнутом пространстве.

7. Не устанавливайте устройство вблизи ёмкостей с жидкостями. Избегайте попадания влаги на устройство.

8. Не наступайте на шнур электропитания. Не ставьте на него предметы, которые способствуют растяжению или защемлению. Особое внимание обращайте на место соединения шнура с устройством и розеткой.

9. Шнур электропитания должен быть выключен из розетки, если устройством не пользуются долгое время, а также во время грозы.

10. Для очистки наружных панелей используйте слегка влажную ткань.

11. Вилка шнура питания оборудована двумя контактами и специальным зубцом для заземления. Если такой тип вилки не совместим с типом Вашей розетки, следует обратиться к специалисту, который сможет заменить её.

12. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем

13. Длительное воздействие громкого звука может вызвать необратимые изменения слуха и травмы. Во время использования устанавливайте и меняйте уровень громкости с осторожностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждений, возгорания или замыкания не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждений, возгорания или замыкания не выворачивайте винты самостоятельно. Внутри нет обслуживаемых пользователем частей. Для обслуживания обращайтесь только к квалифицированному персоналу.

«Внимание!» Данный знак показывает наличие важной информации. Обязательно ознакомьтесь со всеми разделами, где стоит эта пометка

«Осторожно, электричество!» Данный знак обращает внимание на информацию о настройках питания и возможных электрических неполадках.

«Осторожно, горячая поверхность!» Данный знак расположен на зонах, которые нагреваются в процессе использования

Управление

1. Amp Model

Поверните этот регулятор, чтобы выбрать 5 неповторимых моделей усилителя или синтетический бас. Все настройки Bass Floor POD созданы для идеального и гармоничного сочетания с каждой из моделей усилителя.

2. Drive

Этот регулятор придаёт звучанию «грязный» оттенок (идентичен регуляторам «volume» или «gain» на усилителях).

3. Tone Controls

Регуляторы Bass, Low Mid, Hi Mid и Treble сконфигурированы специально для точного управления звуками различных моделей усилителей.

4. Opto Comp

Поворачивайте регулятор по часовой стрелке, чтобы выровнять уровень динамики (добавление компрессии). В соответствии с сигналами диода Threshold установите регулятор на значение, соответствующее вашей обычной динамике игры.

5. Effects

Поверните этот регулятор для быстрого включения эффектов, таких как Envelope Filter, Octaver или Chorus. Каждый эффект имеет широкий спектр изменяемых настроек – от тонких до невероятно мощных. Диодом обозначается эффект, активный в данный момент.

6. Chan Vol

Этот регулятор поможет вам сбалансировать уровень громкости усилителей и эффектов, не влияя на характер звучания. Комплекты можно сохранять в каналах памяти Bass Floor POD (см. п.16). Поставьте регулятор в 2-часовую позицию и изменяйте частотные параметры для получения желаемого звука. Затем вращайте регулятор Channel Volume, чтобы выровнять уровень звука пресетов.

7. Выходы

- Выход Record/Direct – Используйте этот разъём для подключения к системам звукоусиления или многодорожечному рекордеру. Это позволяет сымитировать звучание кабинета, подзвученного микрофоном. Звучание будет напрямую зависеть от выбранной модели усилителя.

- Выход Amp Output – Используйте этот разъём для подключения к басовым усилителям и усилителям мощности.

8. Переключатель Amp Mode

В зависимости от динамиков, на которые направляется сигнал,  вы можете выбрать режим Horn (для кабинетов с твитером или компрессионным драйвером) или No Horn (для кабеинтов без твитера или компрессионного драйвера).

9. Master Volume

Вы можете изменить общий уровень громкости на выходах Record/Direct и Amp, а также на выходе наушников. Настройки данного регулятора не сохраняются в пресетах усилителей и эффектов.

10. Phones

На этот выход 1/8" поступает стереосигнал. Поставьте регулятор Master Volume на минимум, а затем медленно увеличивайте его до тех пор, пока громкости в наушниках не достигнет нужного уровня. Для подключения наушников с разъёмом 1/4" можно использовать адаптер (приобретается отдельно).

11. Разъём питания

Используйте только прилагаемый блок питания Line 6. Блоки питания иных производителей могут вызвать повреждения устройства.

12. CD/MP3

Подключите сюда CD или MP3-проигрыватель для игры под минус. Для того, чтобы сбалансировать громкость гитары и музыки, необходимо изменить громкость на самом проигрывателе.

13. Входной разъём

Да, дружище, сюда надо подключать бас-гитару.

14. Save / Удержать для активации альтернативных функций

Нажмите эту кнопку для сохранения канала памяти (набор настроек усилителя и эффектов), который вы создали или отредактировали. Вы можете сохранить до 64 различных каналов памяти в вашем Bass Floor POD. Нажмите и удерживайте эту кнопку для активации дополнителььных функций регуляторов Bass и Treble.

15. Deep / Удержать для активации тюнера

Нажатие на эту кнопку изменяет частотные параметры и придаёт звуку модели усилителя особую плотность. Удерживайте ту кнопку для включения хроматического тюнера.

16. Каналы памяти (Дисплей)

Данный дисплей отображает канал памяти (набор настроек усилителей и эффектов), выбранный в текущий момент. Bass Floor POD оснащён 64 каналами памяти.

17. Ножные переключатели

Переключатели работают в двух режимах: Chanel Memories и FX On/Off. Для переключения режимов удерживайте переключатель BYP 1 секунду.

• Режим Channel Memory: В этом режиме ножные переключатели  и   отвечают за выбор канала памяти. Удерживайте переключатель для перехода между каналами. С помощью переключателя BYP (bypass) вы можете включить режим обхода для всех моделей усилителей и эффектов (включая педаль).

• Режим FX On/Off: В этом режиме вы можете включать/выключать эффекты ножными переключателями. Переключатель DEEP включает и выключает подъём низких частот, а переключатели COMP и FX отвечают за функцию Opto Comp и включение/выключение эффектов соответственно.

18. Светодиод FX On/Off

Этот светодиод загорается в режиме FX On/Off. Если он не горит – значит, вы находитесь в режиме Channel Memory.

19. Педаль

Педаль экспрессии может управлять громкостью и эффектом Wah. Для переключения режимов необходимо до упора опустить педаль до щелчка встроенного переключателя. В режиме Wah загорается светодиод Wah. Если он не горит – значит, педаль управляет уровнем громкости.

Наследие Bass Floor POD

Уже много времени компания Line 6 сотрудничает со знаменитыми музыкантами и звукоинженерами, с тех пор как мы начали разрабатывать наш новый усилитель совместно с музыкантами и техническими экспертами. Теперь весь спектр басовых звуков сосредоточен в мощном и приемлемом по цене устройстве.

Спасибо, что выбрали процессор Line 6 Bass Floor POD. Мы с радостью приветствуем вас в мире пользователей Line 6. Устройства серии POD давно снискали себе популярность за богатство звука и компактность, незаменимую на концертах и при записи. Чтобы звучание приборов Line 6 всегда оставалось на высоте, мы сотрудничали с множеством музыкантов и звукоинженеров. Реезультатом этого сотрудничества явилась линейка популярнейших басовых усилителей Line 6 LowDown. Эта технология и послужила  основой ля педалей Bass Floor POD Подобно усилителям LowDown, в основе звучания педалей Bass Floor POD лежат классические образцы басовых усилителей, которые определили звучание рок-н-ролла, такие как Ampeg® SVT®, Ampeg® B-15 и Marshall® Super Bass. Эти модели были и остаются эталонами для многих профессиональных бас-гитаристов (по крайней мере, тех из них, кто ещё не знаком с LowDown). К сожалению, многие из них невероятно тяжелы, а их приобретение может нанести колоссальный урон вашему кошельку. Поэтому, многим музыкантам приходится довольствоваться посредственным звуком портативных педалей эффектов. Теперь же, всё изменилось…

Создавая Bass Floor POD, специалисты поставили себе задачу перенести качества басовых усилителей LowDown в компактную педаль. С Bass Floor POD вы получаете богатейшую палитру эффектов и усилителей от Line 6. Бесконечный поиск идеальной концертной/студийной педали подошёл к концу… Давайте поближе познакомимся с Bass Floor POD!

Настройки моделей усилителя

Так же как художнику необходима многоцветная палитра для создания шедевра, так же и вам, музыканту, понадобятся краски, чтобы раскрасить музыку. Bass Floor POD предоставит вам все оттенки звука в уникальных моделях усилителей. Каждая из них обладает гармонично подобранными настройками, которые вы можете многократно изменять и сохранять в собственные пресеты с помощью каналов памяти

Drive

Этот регулятор используется для перегрузки виртуального каскада предусилителя и получения дисторшна. В крайнем положении против часовой стрелки – звук наиболее чистый и необработанный. По мере вращения регулятора по часовой стрелке усиливается дисторшн. Изменяйте его по собственному вкусу!

Регуляторы частот

Регуляторы низких (Bass), средних низких (Low Mid), средних высоких (Hi Mid) и высоких (Treble) частот позволят достичь оптимального соотношения частот для каждой из моделей усилителя. Придайте звуку особые свойства, которые вы хотели бы слышать.

Opto Comp

Данный регулятор устанавливает порог компрессии. По мере вращения регулятора по часовой стрелке, компрессия усиливается. В крайнем положении против часовой стрелки компрессионный контур отключён. Как только вы начинаете поворачивать регулятор – порог компрессии понижается. Три диода, расположенные вокруг регулятора, загораются, когда компрессор подавляет сигнал на  3, 6 и 9 дБ соответственно.

Несколько полезных советов

Вы получили от нас возможности тонкой настройки звучания для каждой из моделей. Любое изменение модели проходит аналогично изменениям реального усилителя. Например, увеличение количества высоких частот по-разному повлияет на звук разных моделей. Мы бы предложили вам начать с 12-часовой позиции регулятора, а затем изменять до тех пор, пока вы не услышите тот идеальный звук, который так долго искали.

Если вы хотите получить более насыщенный низкочастотный диапазон, в первую очередь необходимо определить характер звучания: глубину и объём или плотность и резкость низких частот. Только после этого вы сможете понять, какой из регуляторов (Bass или Low Mid) вам надо будет повернуть. Увеличение значения Low Mid даёт боле пробивной и резкий звук. Если вам нужна чистота тона или увеличенная атака – поднимите значение Hi Mid.

Описание моделей усилителя

Clean

Эта модель – оплот чистого басового звука для фанка или фьюжна. Здесь вы найдёте всё самое необходимое – тёплый низкий звук и пробивные верха. Мы создали этот звук на основе усилителя Eden Traveller.

R&B

Эта модель усилителя – дань памяти чистому плотному звуку бас-гитар конца 60-х – начала 70-х. Такой звук можно услышать на большинстве записей лэйбла Motown в исполнении молодого James Jamerson. В основе этой модели лежит усилитель 1968 B-15 Flip Top.

Rock

Мы разработали звук этой модели после изучения усилителя ’74 Ampeg® SVT®. Эту рабочую лошадку можно услышать на бесчисленном количестве записей и концертных площадках по всему миру. Теперь вся неуёмная мощь этого 300-ваттного монстра с кабинетом 8X10 заключена в компактной педали.

Brit

’68 Marshall Super Bass. Этим всё сказано! Звук этого усилителя передали нам через поколения пионеры британской рок-сцены конца 60-х Cream и The Who, наряду со столпами 70-х годов – Yes и Rush.

Grind

Можно понять по названию, что эта модель – для любителей современного рока, такого как Alice In Chains, Mudvayne, Rage Against The Machine. Звучание основано на перегруженном усилителе SansAmp PSA-1, совмещённом с SVT®, в сигнальный тракт которого добавлен чистый басовый сигнал.

Synth

Слышали когда-нибудь группы Gap Band или Daz Band? А Marilyn Manson или NIN? Их всех объединяет синтетическое звучание бас-гитары. Теперь и вы можете оценить эту модель, основанную на звучании классических синтезаторов 70-х годов. На следующей странице вы найдёте описание настроек модели Synth.

Эффекты

Регулятор Effects предлагает вашему вниманию тройку самых популярных и часто используемых басовых эффектов.

Envelope filter

Разработан на базе Electro-Harmonix Q-Tron, без сомнения, самого плохого фильтра огибающей на планете. Вы можете помнить его по записям ваших любимых P-Funk и Red Hot Chili Peppers. Этот фильтр – эффект типа wah-wah. Но, в отличие от последнего, характер его звука изменяется от динамики ноты, а не от давления на педаль экспрессии.

Octaver

Этот эффект, созданный на базе EBS OctaBass. Вы сразу же почувствуете неповторимые мощные вибрации, благодаря ноте, добавленной на октаву ниже от проигрываемой частоты.

Chorus

Этот эффект создан на основе самого яркого и выразительного басового хоруса всех времён – TC Electronic Chorus. При его использовании, количество низких частот не уменьшается, что идеально подходит при игре на безладовом басу.

Вы можете придать звуку неуловимый намёк на изменение или исказить его до неузнаваемости. Вращение регулятора изменяет все индивидуальные настройки моделируемого эффекта, обеспечивая широкий спектр звучаний. Создавайте музыку вместо длительных манипуляций с кнопками и переключателями!

Описание модели Synth

При выборе модели Synth, функции регуляторов изменяются. Теперь аналоговый синтезатор управляет басовым синтезатором. Схема с параметрами настроек модели Synth находится на нижней панели устройства.

Drive

Добавляет дисторшн к сигналу, обработанному фильтром. Начните работу с 10-часовой позиции регулятора для небольшой перегрузки.

Cutoff (Bass)

Фильтр среза частот. Начните работу с 10-часовой позиции регулятора для придания глубины синтетическому звуку.

Resonance (Low Mid)

Вращение регулятора по часовой стрелке добавляет звуку резонанс, наподобие лазерного звука.

Envelope (High Mid)

Фильтр глубины огибающей срабатывает каждый раз, когда вы берёте новую ноту. Сила срабатывания фильтра зависит от динамики ноты.

Attack/Decay (Treble)

Степень фильтра огибающей. Изменяет скорость фильтра от быстрой до медленной. Начните работу с 9-часовой позиции регулятора для типичного синтетического басового звука.

Waveform (Opto Comp)

Над регулятором обозначены предлагаемые формы волны:

Формы волны разделены на 2 сектора. Первый сектор – от пилообразной до треугольной. Сектор 2 – от квадратной волны до квадратной волны с широкой амплитудой импульса. Начните работу с 9-часовой позиции регулятора для придания звуку плотности.

Effects

Каждый из эффектов Smart FX вашего Bass Floor POD – это кладезь полезных функций и звуковых тайн. Не поленитесь потратить немного времени, чтобы раскрыть все секреты модели Bass Synth!

Deep

Добавляет треугольную волну на октаву ниже для более плотного синтетического звучания.

Редактирование и сохранение пресетов

Вы можете отредактировать любой из каналов памяти Bass Floor POD и сохранить изменения в любую из 64 предоставленных локаций. Чтобы отредактировать настройки, просто поворачивайте регуляторы для получения нужного звука. После того, как вы отредактировали какой-либо из параметров, загорается индикатор SAVE LED. Для сохранения вашего звука сделайте следующее:

• Нажмите кнопку SAVE

• Начнёт мигать индикатор SAVE. С помощью переключателей со стрелками вверх/вниз выберите локацию пресета, в которую вы хотите сохранить настройки.

• Нажмите кнопку SAVE ещё разa. После этого номер выбранного пресета погаснет и зажжётся. Это означает, что сохранение прошло успешно.

• В пресете сохраняются текущие настройки всех регуляторов передней панели.

Тюнер

Обратите внимание, что в режиме тюнера сигнал на выходах Bass Floor POD мьютируется. Нажмите на любую кнопку или переключатель для выхода из режима тюнера.

Сыграйте ноту, и на дисплее отобразится её название. Все ноты показываются как чистые, либо бемольные (т.е. вместо «G#» будет отображаться «Ab»). Индикаторы под дисплеем показывают отклонение ноты от нужной высоты. Если загорается левый диод – нота понижена. Если загорается правый диод – нота повышена. Если оба индикатора (Rock и Brit) загораются зелёным цветом, значит, настройка верна.

Восстановление заводских настроек

Чтобы восстановить все заводские настройки вашего Bass Floor POD (в том числе, удаление пользовательских настроек пресетов и восстановление оригинальных настроек), необходимо выключить питание, удерживая при этом переключатели COMP и FX. После появления на дисплее сообщения «01», выключите питание, а затем включите его вновь. Дело сделано!

Калибровка педали

Чтобы откалибровать педаль вашего Bass Floor POD, выключите питание, а затем опустите педаль до упора и включите питание (не отпуская педаль). После того, как на дисплее появится сообщение «PC», нажмите и удержите переключатель DEEP до тех пор, пока на дисплее не появится мигающее число. Поднимите педаль до упора, а затем опустите обратно. Подождите 5 секунд, отключите питание, а затем включите его вновь. Вот и всё!