Гитарный электронный развлекательный центр G-DEC Junior – это «младший брат» удостоенного многих наград оригинальной версии G-DEC. Как и в именитом родственнике, внутри G-DEC Jr заключён весь ансамбль. В нём не хватает только Вас! Внутри G-DEC Jr Вы найдете универсального ударника, искусного басиста и покладистого аккомпаниатора для исполнения музыки практически любого стиля. А для Вас, гитариста, G-DEC Jr просто кладезь усилителей и эффектов и, что самое главное – всё это готово для Вашей проверки звука!

Поверните регулятор LOOP Вашего G-DEC Jr и оцените оригинальность 15-ти разнообразных басовых/барабанных аккомпанементов. Используйте порт MIDI IN чтобы играть вместе с MIDI-секвенсорами компьютера* или старших братьев Вашего усилителя – G-DEC и G-DEC 30.

G-DEC Jr – это наилучший инструмент для тренировок, вне зависимости от того новичок ли Вы или играете профессионально. Для разучивания новой композиции можно подключить CD или MP3 проигрыватель к G-DEC Jr и играть параллельно с ним.

А теперь самое время поджемить с вашей новой группой – с G-DEC Junior!

* - Необходима звуковая карта с поддержкой MIDI (или устройство MIDI-USB) и программное обеспечение для работы с MIDI-файлами.

Возможности и функции

Ваш новый G-DEC Junior предоставляет звучание Fender мирового класса и всемирно признанное качество Fender!

- 15 ватт с сопротивлением 8 Ом

- Цифровая обработка сигнала

- 15 настроек эффектов

- Имитация 16 видов усилителей

- 15 басовых/барабанных паттернов

- Возможность воспроизведения внешнего MIDI-сигнала

- Закрытая задняя часть кабинета обеспечивает более насыщенное звучание низких частот

- Дополнительный разъём для подключения MP3/CD-проигрывателя

Обзор панели управления

- ДИОД POWER – Загорается при включении усилителя.

- GAIN – Регулирует уровень предусиления.

- VOLUME – Регулирует уровень громкости усилителя.

- TONE – Регулирует частотные характеристики усилителя.

- AMP SELECT – Выбирает один из 16 встроенных имитаций усилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отнеситесь с вниманием к повышенной чувствительности регулятора AMP SELECT. Можно избежать появления резких высокочастотных звуков и низкочастотного гула, если Вы будете правильно комбинировать настройки гитары, манеру исполнения с особенностями встроенных  усилителей.

- FX SELECT – Выбирает один из 15 эффектов или отключает их (режим BYPASS)

- INPUT - Подключите гитару в этот вход.

- LOOP VOLUME – Регулирует уровень громкости аккомпанемента относительно гитарного сигнала.

- TEMPO – Регулирует темп выбранного аккомпанемента от 30 до 240 ударов в минуту.

- ДИОД TEMPO – Мерцает в такт выставленному темпу.

- ДИОД E TUNER –  В режиме Tuner диод начинает мерцать быстрее по мере удаления высоты проигрываемой ноты (ниже или выше) от Е (ми). Когда высота звука соответствует Е (ми), зелёный диод TEMPO и жёлтый диод E TUNER начинают синхронно мерцать.

- KEY SELECT – Выбирает тональность басовой мелодии или аккомпанемента. В режиме Bass Off, басовая линия аккомпанемента отключается. Режим Tuner позволяет настроить Ваш инструмент. Высота проигрываемой ноты соотносится с Е (ми). Когда высота звука соответствует Е (ми), зелёный диод TEMPO и жёлтый диод E TUNER начинают синхронно мерцать. Опорная нота Е (ми) воспроизводится при нажатии кнопки LOOP SELECT и START/STOP. Это поможет Вам при настройке инструмента. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы воспроизведение звука остановилось.

- LOOP SELECT и START/STOP – Выбирает один из паттернов аккомпанемента. Нажмите кнопку Start/Stop для воспроизведения паттерна. Повторное нажатие останавливает воспроизведение. В режиме MIDI IN встроенный секвенсор отключается, давая возможность проигрывать паттерны с внешнего источника, подключённого в MIDI-вход.

Задняя панель

- POWER – Включает и выключает G-DEC Jr.

- РАЗЪЁМ ДЛЯ ШНУРА ПИТАНИЯ – Подключайтесь к заземлённой розетке переменного тока с помощью входящего в комплект шнур питания. Убедитесь, что вольтаж и частотность соответствуют требованиям, указанным на задней панели усилителя.

- HEADPHONE/LINE OUT – Подключите сюда стереонаушники для личного прослушивания. При подключении наушников встроенный динамик G-DEC Jr отключается автоматически. Также используйте этот разъём для передачи сигнала на дополнительное звуковое оборудование. Используйте 3.5-миллиметровые стерео- или моно-джеки. Исходящий звук поступает на внешнее оборудование в моноформате.

- AUX IN – Подключите сюда с помощью 3.5 миллиметрового моно- или стереокабеля, внешнее проигрывающее устройство (например CD/MP3-плейер). Входящий аудиосигнал микшируется с сигналами гитары и встроенного секвенсора. Изменяйте звук внешнего источника с помощью регуляторов громкости на нём.

- MIDI IN – Позволяет проигрывать MIDI-композиции с внешних источников. Для этого необходимо поставить регулятор LOOP SELECT в положение MIDI IN. В этом режиме кнопка LOOP START/STOP не действует, а регулятор LOOP VOLUME не изменяет громкость воспроизводимой MIDI-композиции. Внешний MIDI-сигнал микшируется с гитарным сигналом. Громкость MIDI изменяется посредством MIDI-команд на внешнем устройстве. Более подробную информацию о функциях MIDI см. в Приложении.

Типы усилителя

| Тип усилителя |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| British | 1 | Яркий резкий звук напоминающий ранние модели британских комбо-усилителей. |
|  | 2 | Винтажный овердрайв, основанный на звучании британских стековых усилителей с высоким уровнем перегрузки. |
|  | 3 | High-gain-дисторшн, основанный на звучании современных британских стековых усилителей. |
|  | 4 | Усиленный High-gain-дисторшн на основе звучания современных британских комбо-усилителей. |
| Hot Rod | 1 | High-gain-овердрайв на основе звучания усилителей Fender® серии HotRod®. |
|  | 2 | High-gain-дисторшн на основе звучания специализированных boutique-усилителей. |
| Metal | 1 | Глубокий металлический звук с высоким уровнем перегрузки, основанный на звучании современных усилителей для хеви-металла. |
|  | 2 | Более тёмный глубокий металлический звук с высоким уровнем перегрузки, основанный на современном звучании усилителей для хеви-металла. |
| Acoustic | 1 | Чистый, необработанный звук схожий со звучанием усилителя Acoustasonic™. Идеально подходит для манеры игры finger picking. |
|  | 2 | Чистый, необработанный звук схожий со звучанием усилителя Acoustasonic™. Идеально подходит для игры медиатором. |
| Jazz | 1 | Чистый звук, схожий с усилителем Jazz King™ от Fender®, идеально подходящий для джаза. |
| Tweed | 1 | Винтажный тон, основанный на звучании усилителя Tweed Champ® от Fender®. |
|  | 2 | Плотный винтажный тон, основанный на звучании ранних моделей усилителя Tweed Bassman®. |
| Blackface™ | 1 | Яркий винтажный звук, основанный на звучании ранних моделей усилителей Blackface™ от Fender®. |
|  | 2 | Яркий, слегка перегруженный винтажный звук, основанный на звучании ранних моделей усилителей Blackface™ от Fender®. |
|  | 3 | Яркий винтажный овердрайв, основанный на звучании ранних моделей усилителей Blackface™ от Fender®. |

Типы эффектов

| Тип эффекта |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| Chorus | 1 | Быстрое колебание |
|  | 2 | Широкое колебание |
|  | 3 | Chorus+Delay |
|  | 4 | Chorus+Reverb |
| Flange | 1 | Лёгкое колебание |
|  | 2 | Широкое колебание |
| Tremolo | 1 | Тремоло с низкой интенсивностью |
|  | 2 | Тремоло с высокой интенсивностью |
| Bypass |  | Необработанный сигнал |
| Delay | 1 | 130 мс |
|  | 2 | 300 мс |
|  | 3 | 500 мс |
| Reverb | 1 | Large Room |
|  | 2 | Concert Hall |
|  | 3 | Classic Fender Spring |
|  | 4 | Reverb+Delay |

Выбор цикличного паттерна

Названия паттернов

Rock 101 Chicago Blues Ballad Grind Country Hip Hop Reggae (1 Drop) Shuffle MIDI IN (сигнал, поступающий на вход MIDI IN) Speed Metal Swing Train Latin ¾ (Waltz) 5/4 Metronome

Руководство по использованию MIDI

Общее представление о MIDI

G–DEC Jr идеально укомплектован для работы с рядом MIDI-функций. MIDI (Цифровой Интерфейс Музыкальных Инструментов) представляет из себя набор команд, позволяющий множеству музыкальных компонентов (клавишные, эффекты, синтезаторы и т.д.) взаимодействовать между собой.  Данное руководство не позволяет описать все возможности MIDI, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы. Подробную информацию вы сможете найти на сайте www.midi.org или запросить слово «MIDI» у вашей любимой поисковой системы.

Основные настройки MIDI

Большинство основных MIDI-процессов с использованием G-DEC Jr требуют устройства с MIDI-интерфейсом, подключенного к компьютеру. Большинство интерфейсов MIDI используют USB или игровой порт на старых ПК и их свободно можно купить в большинстве магазинов музыкальных инструментов. За правильной настройкой интерфейса обращайтесь к его производителю. Для полного использования возможностей MIDI Вашего G-DEC Jr, соедините порт MIDI In на G-DEC Jr с портом
MIDI Out на Вашем MIDI-интерфейсе, используя стандартный MIDI-кабель. Также, подключите порт MIDI Out на G-DEC Jr к порту MIDI In Вашего MIDI интерфейса. См. схему подключения.

Проигрывание MIDI-файлов через G-DEC Jr.

Если Вы хотите проиграть какой-либо файл General MIDI с Вашего ПК через 
G-DEC Jr, Вам понадобится дополнительное программное обеспечение, в котором реализована функция проигрывания MIDI-файлов через внешний MIDI-порт. Найдите, используя Ваш любимый Интернет-поисковик, MIDI-проигрыватель или программу для синтезирования MIDI, которые работают с Вашим компьютером. Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к приложению, для правильной конфигурации. Сконфигурировав программу, проиграйте любой MIDI файл (обычно файл с расширением .MID) используя MIDI-проигрыватель или программу-синтезатор. Порт MIDI Out Вашего MIDI-интерфейса должен быть подключен к порту MIDI In на G-DEC Jr. Проверьте, не смешиваются ли звуки во времявоспроизведения композиции. В этом случае убедитесь, что все «сквозные» MIDI-функции приложения отключены, или просто выньте кабель из порта MIDI Out  на G-DEC Jr. Инструментальные каналы General MIDI указаны в приложении.

Подробную информацию вы сможете найти на сайте: http://fender.com/support/downloads/

ПРИЛОЖЕНИЕ: КАНАЛЫ MIDI  – (любой, за исключением канала 10)

Изменение программы            General MIDI

| 1 | (Grand) Piano 1 |
| --- | --- |
| 2 | (Bright) Piano 2 |
| 3 | (Electric Grand) Piano 3 |
| 4 | Honky-Tonk Piano |
| 5 | Electric Piano 1 |
| 6 | Electric Piano 2 |
| 7 | Harpsichord |
| 8 | Clavi |
| 9 | Celesta |
| 10 | Glockenspiel |
| 11 | Music Box |
| 12 | Vibraphone |
| 13 | Marimba |
| 14 | Xylophone |
| 15 | Tubular Bells |
| 16 | Santur |
| 17 | Drawbar Organ |
| 18 | Percussive Organ |
| 19 | Rock Organ |
| 20 | Church Organ |
| 21 | Reed Organ |
| 22 | Accordian (French) |
| 23 | Harmonica |
| 24 | Tango Accordian |
| 25 | Acoustic Guitar (Nylon) |
| 26 | Acoustic Guitar (Steel) |
| 27 | Electric Guitar (Jazz) |
| 28 | Electric Guitar (Clean) |
| 29 | Electric Guitar (Muted) |
| 30 | Overdriven Guitar |
| 31 | Distortion Guitar |
| 32 | Guitar Harmonics |
| 33 | Acoustic Bass |
| 34 | Finger Bass |
| 35 | Picked Bass |
| 36 | Fretless Bass |
| 37 | Slap Bass 1 |
| 38 | Slap Bass 2 |
| 39 | Synth Bass 1 |
| 40 | Synth Bass 2 |
| 41 | Violin |
| 42 | Viola |
| 43 | Cello |
| 44 | Contrabass |
| 45 | Tremolo Strings |
| 46 | Pizzicato Strings |
| 47 | Orchestral Harp |
| 48 | Timpani |
| 49 | String Ensemble 1 |
| 50 | String Ensemble 2 |
| 51 | Synth Strings 1 |
| 52 | Synth Strings 2 |
| 53 | Choir Aahs |
| 54 | Voice Oohs |
| 55 | Synth Voice |
| 56 | Orchestra Hit |
| 57 | Trumpet |
| 58 | Trombone |
| 59 | Tuba |
| 60 | Muted Trumpet |
| 61 | French Horn |
| 62 | Brass Section |
| 63 | Synth Brass 1 |
| 64 | Synth Brass 2 |
| 65 | Soprano Sax |
| 66 | Alto Sax |
| 67 | Tenor Sax |
| 68 | Baritone Sax |
| 69 | Oboe |
| 70 | English Horn |
| 71 | Bassoon |
| 72 | Clarinet |
| 73 | Piccolo |
| 74 | Flute |
| 75 | Recorder |
| 76 | Pan Flute |
| 77 | Blown Bottle |
| 78 | Shakuhachi |
| 79 | Whistle |
| 80 | Ocarina |
| 81 | Lead 1 (Square) |
| 82 | Lead 2 (Sawtooth) |
| 83 | Lead 3 (Calliope) |
| 84 | Lead 4 (Chiff) |
| 85 | Lead 5 (Charang) |
| 86 | Lead 6 (Voice) |
| 87 | Lead 7 (Fifths) |
| 88 | Lead 8 (Bass + Lead) |
| 89 | Pad 1 (Fantasia) |
| 90 | Pad 2 (Warm) |
| 91 | Pad 3 (Polysynth) |
| 92 | Pad 4 (Choir) |
| 93 | Pad 5 (Bowed) |
| 94 | Pad 6 (Metallic) |
| 95 | Pad 7 (Halo) |
| 98 | FX 2 (Soundtrack) |
| 99 | FX 3 (Crystal) |
| 100 | FX 4 (Atmosphere) |
| 101 | FX 5 (Brightness) |
| 102 | FX 6 (Goblins) |
| 103 | FX 7 (Echoes) |
| 104 | FX 8 (Sci-Fi) |
| 105 | Sitar |
| 106 | Banjo |
| 107 | Shamisen |
| 108 | Koto |
| 109 | Kalimba |
| 110 | Bag Pipe |
| 111 | Fiddle |
| 112 | Shanai |
| 113 | Tinkle Bell |
| 114 | Agogo |
| 115 | Steel Drums |
| 116 | Woodblock |
| 117 | Taiko Drum |
| 118 | Melodic Tom |
| 119 | Synth Drum |
| 120 | Reverse Cymbal |
| 121 | Guitar Fret Noise |
| 122 | Breath Noise |
| 123 | Seashore |
| 124 | Bird Tweet |
| 125 | Telephone Ring |
| 126 | Helicopter |
| 127 | Applause |
| 128 | Gunshot |

ТИП: PR 718

НОМЕР ДЕТАЛИ: 235-1000-000 (120V, 60Hz), 235-1000-900(120V, 60Hz) DS, 235-1010-900 (110V, 60Hz) TW DS, 235-1030-900 (240V, 50Hz) AUS DS, 235-1040-900 (230V, 50Hz) UK DS, 235-1050-900 (220V, 50Hz) ARG DS, 235-1060-900 (230V, 50Hz) EUR DS, 235-1070-900 (100V, 50Hz) JPN DS, 235-1090-900 (220V, 60Hz) ROK DS.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 50W

ВЫХОД ПИТАНИЯ:  30W RMS с сопротивлением 8Ω @ 5%THD

СОПРОТИВЛЕНИЕ АКТИВНОГО ВХОДА УСИЛИТЕЛЯ: >1MΩ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВХОДНОГО РАЗЪЁМА: 30mV (звук включен на полную мощность, параметры звука (регулятор TONE) поставлены на среднее значение)

НАУШНИКИ/ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ РАЗЪЁМ: При входных параметрах звука 35mV / 1kHz в канале наушников/линейного входа сигнал поступает на 800mV с сопротивлением 33Ω (20mW) при выставленных на среднее значение параметрах звука.????

ДИНАМИК: 8Ω, 8”

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: T 600mА, 250V для версии 100V

Т 500mA, 250V для версии 120V

250mА, 250V для версий 220-240V

ГАБАРИТЫ

ВЫСОТА:                 32 см

ДЛИНА:                    34 см

ШИРИНА:                19 см

ВЕС:                                                   6.8 кг.

Спецификация продукта может быть изменена без уведомления пользователя.