РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Педаль DE7 дает вам лучше двух миров: современный цифровой дилей или винтажное эхо. Оба эффекта доступны одним нажатием на переключатель. Благодаря времени задержки до двух секунд, регуляторам уровня и количества повторений, а также стереовыходам, вы сможете добавить новое измерение к вашему звучанию буквально сразу же.

# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время задержки	от 30мс до 2,6с

Питание	9В батарея (S-006P) или адаптер AC109, AC309, AC509

Потребляемый ток	78мА максимум

Размеры	125 (Г) х 75 (Ш) х 53 (В) мм

Вес	460 г (с батареей)

# 2 ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Питание включается при подключении кабеля к входному разъему (IN). Отключайте гитарный кабель, если вы не пользуетесь педалью, чтобы продлить срок службы батареи.

- Если индикатор светится тускло, качество звучания резко падает. Замените батарею.

- Если вы не собираетесь пользоваться педалью в течение длительного времени, вытащите батарею во избежание возможного ущерба от ее протечки.

- При использовании внешнего блока питания подключайте только адаптеры IBANEZ AC109, AC309 или AC509 во избежание повреждений.

- Не откручивайте шурупы снизу педали.

- Данное устройство быстро сажает батарею, поэтому рекомендуется пользоваться адаптером Ibanez.

# 3. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1  Нажмите кнопку, чтобы открыть педаль.

2  Отключите батарею и замените ее на новую.

3  Закройте педаль. Входной разъем используется в качестве переключателя питания. Питание включается при подключении кабеля к входному разъему.

Данное устройство быстро сажает батарею, поэтому рекомендуется пользоваться адаптером Ibanez.

# 4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Выключайте питание или уменьшайте уровень громкости до минимума при осуществлении подключений во избежание повреждения усилителя или слуха.

# 5. ОПИСАНИЕ ПЕДАЛИ

1  DELAY TIME – ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ

Этот регулятор задает время задержки сигнала. Поворот по часовой стрелке увеличивает время.

2  REPEAT – ПОВТОРЕНИЯ

Этот регулятор задает количество повторений. Количество повторений возрастает с поворотом ручки вправо. Сигнал будет повторяться бесконечно, не останавливаясь, если регулятор находится в крайнем правом положении и выбран режим ECHO.

3  DELAY LEVEL – УРОВЕНЬ ДИЛЕЯ

Этот регулятор задает уровень эффекта. Поворот по часовой стрелке увеличивает громкость.

4  DELAY TIME RANGE – ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ ДИЛЕЯ

Этот переключатель задает диапазон времен задержки.

- 30-160: 	От 30 миллисекунд до 160 миллисекунд

- 120-650: 	От 120 миллисекунд до 650 миллисекунд

- 480-2600: 	От 480 миллисекунд до 2,6 секунд

5  MODE – РЕЖИМ

Переключатель задает качество эффекта.

- ECHO:	Эхо низкого качества (старого образца)

- DELAY:	Цифровой дилей высокого качества

6   ИНДИКАТОР

Индикатор горит, когда эффект включен. Если индикатор светится тускло, замените батарею.

7  НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ФУТСВИТЧ)

Переключатель включает и выключает эффект. Если эффект включен, индикатор горит.

# 6. ПРИМЕРЫ НАСТРОЕК

|  | ЭХО 70-ЫХ. |
| --- | --- |
|  | ДЛИННЫЙ ДИЛЕЙ / SOUND ON SOUND |
|  | ДАБЛ-ТРЕК |
|  | «ГАРАЖНОЕ» ЗВУЧАНИЕ |
|  | БЕСКОНЕЧНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ЭФФЕКТОВ |